SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

修订日期:2012/06/01

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书



1.化学品及企业标识

产品名称: 

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

说明: 

预期/推荐用途：

物质或混合物：

丙烯酸共聚物

粘合剂

混合物

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr.67,40589 Düsseldorf, Germany; 电话：+49 (211) 797 0; 传真：+49(211) 798 4008; 

ua-productsafety.de@henkel.com 

各地联系地址及电话号码: 

Henkel Malaysia Sdn Bhd   46th Floor, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia。电话：+ 603

22461000  

紧急电话 - 涉及溢水、漏水、火险、暴露或意外的紧急情况，请拨打：+603-2246-1000  

Henkel Technologies Seoul 1, 8, 10, 13/F Mapo Tower, 418 Mapo-dong, Mapo-ku Seoul (121-734), Korea；电话：

+82-2-706-9701  

汉高（中国）有限公司，中国上海浦东新区张衡路 928 号，邮编 201203，电话：+86-21-2891-8000  

紧急电话（24 小时/天）- 涉及溢水、漏水、火险、暴露或意外的紧急情况，请拨打：+86 532 8388 9090  

汉高台湾有限公司，235 台湾台北县中和市中正路 866 号 10 楼，电话：+886-2-2227-1988  

紧急电话（24 小时/天）- 涉及溢水、漏水、火险、暴露或意外的紧急情况，请拨打：03-469-6559   

Henkel (Thailand) Ltd., Bangkok, 999/9 The offices at Centralworld 35/F, Rama 1 Rd., Khwaeng, Patumwan, Khet 

Patumwan, Bangkok 10330, Thailand；电话：+66-2-209-8000  

Henkel Singapore Pte. Ltd., Singapore, 401 Commonwealth Drive, 03-01/02 Haw Par Techno Centre, 149598 Singapore, 

Singapore；电话：+65-62660100  

Henkel New Zealand Ltd., Auckland, East Tamaki, 2 Allens Road, Auckland, New Zealand；电话：+64-9-272-6710  

® 指已在美国注册的商标。在美国以外的地方，该标记可能是已注册或正在注册的商标。 该标记是或可以在获得许可的前

提下使用。



2.  危险性概述

[image: image1.jpg]



LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 2 / 10

GHS分类

2类易燃液体

2类皮肤腐蚀/刺激物

2B类严重眼睛损伤/眼睛刺激物

2类致癌物

3类特异性靶器官系统毒物(TOST)–一次接触

1A类生殖毒物

急性3类水环境危害物

慢性3类水环境危害物

GHS图形符号

警示词

危 险

危险报告书

高度易燃液体和蒸汽

可致癌

可能损害生育力或胎儿

可能引起睡意或头昏

引起皮肤刺激

引起眼睛刺激

对水生生物有害并且有长期持持续影响

预防报告书

预防措施

远离热源、火花和明火 - 严禁烟火。 保持容器密闭。 容器和接收设备接地/等势连接。 使用防爆电器如通风机、灯

具和其它设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电放电的措施。 戴防护手套和护眼/面罩。 操作后彻底

清洗双手。 使用前需接受专门指导。 在阅读并理解所有安全防范措施之前切勿操作。 避免释放到环境中。 只能在

室外或通风良好的环境操作。 避免吸入产品的蒸汽或气雾。

响应措施

如皮肤（或头发）沾染： 立即脱掉所有受沾染的衣服。 用水清洗/冲洗皮肤。 如皮肤沾染： 用大量肥皂和水清洗。

特别治疗措施–参见急救措施。 如发生皮肤刺激: 就医。 脱去受污染的衣服，清洗后才能使用。 如进入眼睛： 仔细

地用水清洗几分钟。 如带隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。 如果眼睛刺激持续： 就医。 如接触到或有怀

疑： 寻求医疗指导或就医。 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。 如感觉不适，呼

救解毒中心或看医生。

若遇火灾，使用下列介质灭火：喷水或喷雾、, 泡沫、, 二氧化碳、, 干粉灭火剂. 

储存注意事项

存放于通风良好处。 保持凉爽。 存放处须加锁。 保持容器密闭。

处置（丢弃）

处置多余/报废材料和空包装容器时应遵循所在地相关的国家和地方法规或规章。



[image: image2.jpg]S




LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 3 / 10

3.成份/组成信息

有害成分:

成分 / 化学文摘编号. 

乙酸乙酯  

% 

25 - 30 

141-78-6  

石油加氢轻石脑油

64742-49-0  

14 - 16 

乙醇  

64-17-5  

6 - 8 

< 1.5 

乙酸乙烯酯

108-05-4  

异丙醇  

3 - 7 

67-63-0  

产品中成分配比是专有的，已列出非危险性的和/或非必需成分。



4.  急救措施

眼睛接触: 

用大量水漂洗至少15分钟。如果有持续的症状，应就医。

皮肤接触: 

立即用大量水和肥皂冲洗。

食入：

如果吞食，立即打电话请医生。仅在医生指导下诱吐。决不要通过嘴给失去知觉的人喂食任何东西。

吸入: 

转移至新鲜空气处。若呼吸困难，输氧。对没有呼吸的病人实施人工呼吸。立即就医。



5.  消防措施

灭火介质

用水、泡沫、二氧化碳或干粉灭火器来灭火。 用柱状水灭火也许是无效的。

应避免使用的消防措施: 

高压水枪. 

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 4 / 10

防护设备: 

消防员和其它接触的人带自备空气的呼吸装置。 穿完全防火衣。 见第8节(接触控制与人身防护)。

其它信息: 

若暴露于火中，用喷水来保持容器冷却。



6.  泄露应急处理

个人的预防措施: 

如接触限值未知，戴合格的具有自备空气的正压呼吸器。 如接触限值已知，戴与接触限值相适应的合格的呼吸器。 除了在

第8节(接触控制/人身防护)的防护衣/设备之外，穿不渗透的靴。

清除方法: 

移走着火源。 用惰性吸收材料覆盖液体泄漏物。盛起并放在废物回收容器中。 用水冲洗溢出区域。

环境预防措施: 

采用适当的控制措施防止环境污染。



7.操作处置与储存

操作注意事项

预防措施:远离热源、火星和火焰。 保持容器密闭。 避免与眼睛、皮肤和衣服接触。 避免呼吸蒸汽。 采用适当的通风。

工作后彻底清洗。

操作应特别注意的事项在操作处置此材料时，应遵循其职业接触限值。 此材料含易燃或可燃液体和蒸汽。 工作场所应具

有良好的通风条件（必要时配备现场强制通风装置）。 当倾倒或转移材料时容器必须联接接地线。

储存注意事项

储存此材料的场所应配备消防器材和符合规定的电气设备。所选标准主要根据材料的闪点来确定，但也要考虑与水的混合性

或毒性等。应当遵循所在地国家和地方的所有法令法规。   

在美洲国家内,NFPA(美国国家消防协会)30：《易燃和可燃液体代码》是一种被广泛引用的标准。NFPA30对不同的物料按以下

等级设立了相应的储存条件: I级易燃液体:闪点<37.8°C，II级可燃液体:37.8°C<闪点<60°C,IIIa级可燃液体:60°C<闪点<93

°C,IIIb级可燃液体:闪点>93°C。 远离点火源 - 避免接触烟气。 储存在凉爽、干燥、通风良好的地方并保持容器密封。

采取预防措施防止静电放电：在装卸料操作时必须做好接地措施。 遵循工业消防的一般规则。 避免直射的阳光和热源以避

免产品受热后结块。

存贮温度:储存在10- 32.2°C 

原因:保持品质稳定。. 





8.接触控制与人身防护

暴露极限  

乙酸乙烯酯

 108-05-4 

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 5 / 10

乙酸乙烯酯

 108-05-4 

澳大利亚: 

10 ppm   (TWA)  

35 mg/m   (TWA)  

3

20 ppm   (STEL)  

70 mg/m

3

   (STEL) 

3

   (TWA)  

3

   (STEL) 

中国：工作场所有害因素职业  10 mg/m

接触限值（OELHA）          15 mg/m

韩国：职业接触限值（OEL）  10 ppm   (TWA)  

15 ppm   (STEL) 

马来西亚职业接触限值(OEL): 10 ppm   (TWA)  

35 mg/m   (TWA) 

3

新西兰：

10 ppm   (TWA)  

35 mg/m   (TWA)  

3

20 ppm   (STEL)  

3

70 mg/m   (STEL) 

ACGIH (TLV) 

15 ppm   (STEL)  

10 ppm   (TWA) 

乙酸乙酯 141-78-6 

澳大利亚: 

200 ppm   (TWA)  

720 mg/m   (TWA)  

3

400 ppm   (STEL)  

3

1440 mg/m   (STEL) 

中国：工作场所有害因素职业  200 mg/m

接触限值（OELHA）          300 mg/m

3

   (TWA)  

   (STEL) 

3

韩国：职业接触限值（OEL）  400 ppm   (TWA)  

3

1400 mg/m   (TWA) 

马来西亚职业接触限值(OEL): 400 ppm   (TWA)  

1440 mg/m   (TWA) 

3

新西兰：

200 ppm   (TWA)  

720 mg/m   (TWA) 

3

ACGIH (TLV) 

400 ppm   (TWA) 

乙醇 64-17-5 

澳大利亚: 

1000 ppm   (TWA)  

1880 mg/m   (TWA) 

3

韩国：职业接触限值（OEL）  1000 ppm   (TWA)  

1900 mg/m   (TWA) 

3

马来西亚职业接触限值(OEL): 1000 ppm   (TWA)  

1880 mg/m   (TWA) 

3

新西兰：

1000 ppm   (TWA)  

1880 mg/m   (TWA) 

3

ACGIH (TLV) 

1000 ppm   (STEL) 

异丙醇 67-63-0 

澳大利亚: 

400 ppm   (TWA)  

983 mg/m   (TWA)  

3

500 ppm   (STEL)  

1230 mg/m   (STEL) 

3

中国：工作场所有害因素职业  350 mg/m

接触限值（OELHA）          700 mg/m

3

   (TWA)  

   (STEL) 

3

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 6 / 10

乙酸乙烯酯

 108-05-4 

韩国：职业接触限值（OEL）  200 ppm   (TWA)  

3

480 mg/m   (TWA)  

400 ppm   (STEL)  

3

980 mg/m   (STEL) 

马来西亚职业接触限值(OEL): 400 ppm   (TWA)  

983 mg/m   (TWA) 

3

新西兰：

400 ppm   (TWA)  

983 mg/m   (TWA)  

3

500 ppm   (STEL)  

3

1230 mg/m   (STEL) 

ACGIH (TLV) 

400 ppm   (STEL)  

200 ppm   (TWA) 

工程控制: 

如此材料非在密闭系统中使用，必须提供很好的覆盖和局部抽空通风以控制暴露。

呼吸防护: 

在接触水平低于允许限值的场合，不需要呼吸防护。 在接触超过确定的接触限值的场合，推荐使用适合于该接触水平的呼

吸防护装置。

眼睛防护: 

戴眼/面部防护用具，比如防化学喷溅的防护眼罩或面具。 在潜在的接触区域应该提供喷淋－洗眼设备。

皮肤防护: 

避免与皮肤接触。 戴密封手套和穿合适的防护衣。

附加的建议

推荐在下班后（尤其是发生明显接触后〕淋浴。工作服在再用前必须洗涤。平时穿的衣服必须与工作服和防护装备分开放。

工作服和鞋一定不能带回家。 在使用此材料的地方不能携带、储存食品/饮料/烟草或进食、饮用和抽烟。 在进食、饮用或

抽烟之前，用肥皂和水彻底洗脸和手。



9.  理化特性

颜色: 

外观: 

气味: 

沸点: 

熔点: 

蒸气压: 

比重: 

淡黄

粘性液体

典型的丙烯酸气味

没有可利用的数据

不适用

不适用

0.94（堆积比重，克/立方厘米）@ 25°C 

没有可利用的数据

没有可利用的数据

不适用

蒸气密度: 

挥发率(%, 重量): 

pH值: 

空气中的饱和浓度 (% , V/V): 

蒸发速率: 

水溶性: 

没有可利用的数据

没有可利用的数据

不溶

有机挥发性物质（1999/13/欧洲委员~63% 

会标准）：

闪点: 

-4.4°C Setaflash 闭口杯

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 7 / 10

9.  理化特性

燃烧极限 ( %, V/V): 

自燃温度: 

没有可利用的数据

没有可利用的数据

没有可利用的数据

没有可利用的数据

分解温度: 

辛醇/水分配系数: 



10.  稳定性与反应活性

稳定性: 

要避免和防止的条件: 

聚合: 

要避免和防止的条件: 

稳定的

温度提高、一切点火源。

不会发生

未知

禁配物: 

无危险性反应。

不会发生危险的聚合反应。

危险的分解产物: 

一氧化碳

乙酸



11.  毒理学资料

合适的接触途径呼吸系统, 口腔, 眼睛, 皮肤. 

有害健康因子信息

急性毒性——经口：未分类. 

急性毒性——经皮：未分类. 

急性毒性——吸入：未分类. 

皮肤腐蚀/不适：引起皮肤刺激. 

严重的眼睛损伤/眼睛不适感引起眼睛刺激. 

呼吸道过敏：未分类. 

皮肤过敏：未分类. 

致癌性：怀疑致癌. 

生殖细胞突变性：未分类. 

再生毒性：可能损害生育力或胎儿. 

特定靶器官毒性(一次性接触):可能引起睡意或头昏. 

特定靶器官毒性(反复接触):未分类. 

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 8 / 10

吸入性危害物质：未分类. 

产品毒性数据

急性毒性数据

经口

大鼠

兔子

大鼠

急性 LD50 

急性LD50 

急性 LD504小时

.

.

.

>2000mg/kg 

经皮肤

吸入

>2000mg/kg 

>5mg/l（粉末/喷雾）

对皮肤和眼睛的局部影响

急性刺激性

急性刺激性

变态致敏性

致敏性

对皮肤

对眼睛

无数据

无数据

皮肤

呼吸系统

不致敏

不致敏

致敏性

基因毒性

基因突变检测

埃姆斯沙门氏杆菌检测

无数据

其它信息

上述的产品毒性数据已经过评估。

此材料的毒理学特性未经充分确定。

吸入含有本物质的汽雾可引起对呼吸道的刺激。

吞食可导致恶心、虚弱和中枢神经系统症状。

危害成份毒力数据

与乙酸乙酯蒸气急性过度接触，可能对眼睛、鼻子和喉咙引起温和刺激。其经口（兔子）LD50 值和经皮（兔子）LD50 值分

别大于 2000 mg/kg。大鼠 6 小时吸入的 LC50 报道值是 22.5 mg/l (蒸气)。过度吸入接触可能导致中枢神经系统影响，

比如困倦和晕眩。基于可获得的数据，该物质并不能引起皮肤的致敏性，无致突变性，也不会产生不利的生殖影响。直接

接触此材料可导致对眼睛和皮肤的温和刺激。

石油加氢轻石脑油蒸汽可引起对眼睛和喉咙的刺激。直接接触此材料可引起对皮肤的中度刺激和对眼睛的温和刺激。长期

的反复接触石油加氢轻石脑油蒸汽可引起对中枢神经的损害，出现头痛和血液紊乱。石油加氢轻石脑油的急性经口(大鼠)

和经皮(兔)LD50值都>2000mg/kg。其4小时吸入暴露LC50值(大鼠)为>5mg/l。直接吸入石油加氢轻石脑油可导致化学性肺炎

。暴露其蒸汽可引起头昏、睡意、头痛和恶心。

乙醇的口服(鼠)和皮肤(兔)LD50值分别为7060mg/kg和20000mg/kg。鼠的乙醇10小时吸入LC50为20000ppm(59.6mg/L/4h)。

过量吸入可能造成呼吸道刺激。乙醇是一有效的畸胎生成物而形成反常胎儿，生长迟缓、神经损伤和儿童因胎儿乙醇综合

症导致的行为变化。乙醇的慢性摄取可以造成肝、心脏和胃肠道损伤。在一主要致死验定中，雄鼠用乙醇处理3天显示其平

均活动范围明显减小而且偶然死亡增加。已经报道乙醇体内和体外诱变筛选试验中显示阳性。与乙醇直接接触可以对眼造

成中度刺激，对皮肤温和刺激。可以造成中枢神经系统抑郁，导致醉倒。昏睡不醒，如果过量摄取甚至可以造成死亡。

醋酸乙烯酯的急性经口（老鼠）和经皮（兔）LD50剂量分别为大于2,000毫克/千克和大于2000毫克/千克。急性吸入剂量LD50

（4小时）(蒸气)为15.8毫克/升。接触醋酸乙烯酯蒸汽可能引起呼吸道不适。接触醋酸乙烯酯可能导致眼睛和皮肤不适。基

于对于老鼠的研究（局部淋巴结试验，OECD 429），本材料不会造成皮肤过敏。已报告醋酸乙烯酯的混合（积极和消极）结

果。醋酸乙烯酯被列为 IARC 2B 致癌物质。终生接触高浓度醋酸乙烯酯蒸汽导致大老鼠的呼吸道长出恶性瘤和良性瘤，但

不影响小老鼠；这种反应可能与致敏作用有关。已在两个单独的饮用水研究中测试大老鼠体内的醋酸乙烯酯产生致癌物质

的可能。在一项研究中，动物接触醋酸乙烯酯浓度达到0.5%的水，并没有产生致癌性的迹象。在第二项研究中，醋酸乙烯

酯浓度更高（水中的醋酸乙烯酯浓度达到1%），观察到胃部和口腔致癌的迹象。并无证据证明醋酸乙烯酯导致人体内的癌症

。通过同时使用适当的个人防护设备和充分通风以保持醋酸乙烯酯的环境浓度低于建议接触限值可将危险降至最低。

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 9 / 10

异丙醇的口服(鼠)和皮肤(兔)的LD50分别为5.0g/kg和12.8g/kg。异丙醇的鼠4小时吸入LC50大于16000ppm(40.86mg/L)。急

性过量暴露于异丙醇蒸汽可以造成对眼和呼吸道的温和刺激。慢性过量暴露与异丙醇可以造成中枢神经系统抑郁，头疼，

眩晕、恶心和步态摇晃。液体异丙醇对眼严重刺激。



12.  生态学资料

对水生有机物有害，对水生环境可以造成长期不利影响。

此材料的生态学评估基于对其组份的评估。

13.  废弃处置

氰特鼓励在允许的地方把材料循环、回收和再利用。如果必须丢弃，Cytec推荐根据有关地方或国家的法规采用热处理或在

经批准的设施中煅烧的方法来处置有机材料，尤其是被列为危险废物的有机材料。 必须遵守所有的地方和国家规章。



14.运输信息

本节提供基本的运输分级数据，对于特殊要求，请参见相应的运输规定。

澳大利亚 (ADG) 

是否按危险货物运输?危险货物

正规的运输名称

树脂溶液

危险等级: 

3 

UN-联合国编号(根据产品危险  UN1866 

程度制定的运输规格) 

包装分类

运输标记: 

危险化学品代码: 

II 

易燃液体

3YE 

IMO     国际海事组织

是否按危险货物运输?危险货物

正确运输名称：

危险等级: 

树脂溶液

3 

UN: 

包装组：

运输标记: 

UN1866 

II 

易燃液体

ICAO/IATA    国际航空货运组织/国

际航空运输协会

LOCTITE DURO-TAK 2895 known as GMS 2895,181KG OH ST DR

SDS:1703065

打印日期:2012/07/27

页码 10 / 10

是否按危险货物运输?危险货物

正确运输名称：

危险等级: 

包装组：

树脂溶液

3 

II 

UN: 

运输标记: 

UN1866 

易燃液体



15.法规信息

化学物质名录信息

澳洲:此产品中有一种或多种组分尚未列入“澳大利亚化学物质名录”(AICS)或未经劳工安全署(NICNAS)评估。

美国(USA):本产品的所有组份都已列入TSCA化学物质名录或属于TSCA未要求列入名录的物质。

加拿大本产品的所有组份都已列入国内物质名录(DSL)或属于DSL未要求列入名录的物质。

中国:本产品的所有组份都已列入"中国现有化学物质名录"(IECSC)或不属于IECSC要求列入的物质。

日本:本产品的所有组份都已列入"日本现有化学物质名录"(ENCS)或不属于ENCS要求列入的物质。

韩国:本产品的所有组份都已列入"韩国现有化学物质名录"(ECL)或不属于ECL要求列入的物质。

菲律宾:本产品的所有组份都已列入"菲律宾现有化学物质名录"(PICCS)或不属于PICCS要求列入的物质。

其它信息

新西兰HSNO危害性分类：

不存在. 

新西兰类别标准/HSNO批准号：

没有



16.其它信息

修订、再版的原因: 

修改过的公司证明



Prepared By:Wen-Gie Siew



上述信息并不具有任何保证性质。我们既不对相同的物质承担法律责任、也不允许、不引导、不推荐在没有获得许可的情况下实施已登记专利的发明。本

资料仅用于参考、调查和检验。在使用任一产品前请阅读产品上的标签。



