安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 10 页

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

安全技术说明书编号 :  153932

V001.3

修订: 17.01.2012

发布日期: 20.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.01.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

吸入性危害

第2A类

第1B类

第1类

眼睛接触

皮肤接触

特定目标器官毒性－单次接触

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 2页共    10页

防范说明（预防）：

P210远离热源/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P261避免吸入粉尘/烟气/雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异丙醇

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

67-63-0

H225

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

中级脂族溶剂石脑油(石油)

64742-88-7

戊二酸

10-  30%

1-  10%

1-  10%

1-  10%

吸入性危害1

H304

严重眼刺激2

H319

110-94-1

松香

皮肤敏化作用1

H317

8050-09-7

己二酸

严重眼刺激2

124-04-9

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 3页共    10页

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

脱去污染的衣服和鞋子。

衣物重新使用前应清洗。

重新使用前彻底清洗鞋子。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

移至新鲜空气处。

根据需要给氧或作人工呼吸。

就医。

食入：

饮用大量的水。

立即咨询医生。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

热分解能导致释放出刺激性的气体和蒸气。

抗溶泡沫。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

佩戴自给式呼吸设备。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

不得使产品排入下水道。

穿戴防护设备。

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

消除所有点火源。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

采取措施防止静电排放。

远离点火源 -禁烟。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离点火源。

存储/运输时的控制温度:

储存时远离火源。

远离热源、火花和明火。

使用前储存于原装容器中。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 4页共    10页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异丙醇

350 mg/m3TWA

700 mg/m3STEL

无

200 ppmTWA

400 ppmTWA

无

无

中级脂族溶剂石脑油(石油)

100 ppmTWA

戊二酸

松香

无

无

无

无

无

己二酸

无

无

5 mg/m3TWA

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

如果可行采用局部通风和全面通风。

必需有抽风排气设施以去除流动过程中产生的烟气。

呼吸系统防护：

确保足够的通风。

如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

或面罩。

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

浅黄色

液体

未测定

pH值：

未测定

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

82,0°C  (179.6°F)

14°C  (57.2°F)

可溶的 (溶剂:水)

0,8010 g/cm3

无资料。

未测定

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

远离明火、热表面和各种点火源。

与强氧化剂反应。

缓慢的溶解铝和锌并释放出氢气。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 5页共    10页

分解产物：

碳氧化物。

刺激性烟气。

甲醛。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

食入量大可能导致肝、肾损伤。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.338 mg/kg

72,6 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-63-0

4 h

12.870 mg/kg

己二酸

LD50

LC50

5.560 mg/kg

> 7,7 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

124-04-9

4 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

轻微刺激性

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

67-63-0

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

中级脂族溶剂石脑油(石

家兔

家兔

世界经济合作与发展组织

油)

准则  404

64742-88-7

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

己二酸

124-04-9

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

中度刺激性

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-63-0

（急性的眼部刺激或腐蚀）

中级脂族溶剂石脑油(石

油)

家兔

家兔

64742-88-7

己二酸

中度刺激性

124-04-9

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 6页共    10页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

67-63-0

己二酸

豚鼠

124-04-9

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

67-63-0

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

中级脂族溶剂石脑油(石

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

油)

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

64742-88-7

己二酸

bacterial

124-04-9

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

家鼠

测试方法

NOAEL=1500

13 weeks6

hours/day, 5

days/week

67-63-0

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

[image: image29.jpg]



MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 7页共    10页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

异丙醇

LC50

9.640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-63-0

（鱼类,急性毒性

试验）

异丙醇

EC50

EC50

13.299 mg/l

> 1.000 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-63-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

异丙醇

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

67-63-0

（藻类，生长抑

制试验）

中级脂族溶剂石脑油(石油)

LC50

EC50

EC50

LC50

76 mg/l

40 mg/l

450 mg/l

330 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

鱼类

96 h

24 h

96 h

24 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

64742-88-7

中级脂族溶剂石脑油(石油)

64742-88-7

中级脂族溶剂石脑油(石油)

64742-88-7

羊角月芽藻（新名称：近头状

伪蹄形藻）

戊二酸

蓝鳃太阳鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

110-94-1

（鱼类,急性毒性

试验）

松香

LC50

EC50

> 1.000 mg/l

鱼类

96 h

48 h

胖头鱥

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

203

8050-09-7

（鱼类,急性毒性

试验）

松香

911 mg/l

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

8050-09-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

松香

EC50

LC50

> 100 mg/l

97 mg/l

Algae

72 h

96 h

栅藻（被称为绿藻）

胖头鱥

8050-09-7

己二酸

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

124-04-9

（鱼类,急性毒性

试验）

己二酸

EC50

EC50

85,7 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

124-04-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

己二酸

> 100 mg/l

124-04-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 8页共    10页

异丙醇

快速生物降解性

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

95 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

67-63-0

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

中级脂族溶剂石脑油(石油)

55 - 63 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

64742-88-7

110-94-1

8050-09-7

124-04-9

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

戊二酸

松香

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

需氧的

无数据

36 - 46 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

己二酸

96 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,05

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

异丙醇

世界经济合作与发展组织

准则  107

67-63-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

戊二酸

-0,29

0,081

110-94-1

己二酸

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

124-04-9

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

公路运输ADR分类：

作为废物处置。

第十四部分运输信息

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1993

标识：

3

技术名称：

其他信息：

易燃液体，未另作规定的 (异丙醇,石脑油)

特殊条款  640D


MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 9页共    10页

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1993

3

标识：

技术名称：

其他信息：

易燃液体，未另作规定的 (异丙醇,石脑油)

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1993

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-E

-

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (异丙醇,石脑油)

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1993

标识：

正确货物运输品名：

3

Flammable liquid, n.o.s. (异丙醇,石脑油)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

20.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。


MSDS-No.:153932

V001.3

LOCTITE MFR 301又名   MFR301 Flux Pen

第 10页共    10页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。


