安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

安全技术说明书编号 :  196346

V001.2

修订: 10.07.2013

发布日期: 20.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

丙烯酸树脂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

10.07.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

第1类

第1类

第2类

生殖细胞致突变性

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:196346

V001.2

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/雾/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

双组分粘合剂的A组分

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

三羟甲基丙烷-三[3-(2-甲基吖丙啶基)丙酸酯

64265-57-2

30-  60%

皮肤刺激2;经皮

H315

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼损伤/眼刺激1

H318

生殖细胞致突变性2

H341

Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether

143-24-8

10-  30%

1-  10%

Borate(1-), hydrotris(1-methylpropyl)-,

lithium, (T-4)-

易燃液体2

H225

38721-52-7

遇水放出易燃气体的化学物质和混合物1

H260

皮肤腐蚀1A

H314

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:196346

V001.2

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

第 3页共    6页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

有毒的和刺激性的蒸气。

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项:

蒸气可在低洼处或受限空间内积聚，并飘散到一定距离接触点火源，引起回闪。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

确保足够的通风。

移除点火源。

用惰性物质抹去。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

避免存在明火和点火源。

不得吸入蒸气和烟雾。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离点火源。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

三羟甲基丙烷-三[3-(2-

无

无

无

甲基吖丙啶基)丙酸酯

Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether

Borate(1-), hydrotris(1-

methylpropyl)-, lithium, (T-4)-

无

无

无

无

无

2 mg/m3TWA

6 mg/m3TWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

不得吸入蒸气和烟雾。

仅在通风良好的场所使用。

眼睛防护：

身体防护：

戴防护眼镜。

适当的防护服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:196346

V001.2

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

第 4页共    6页

手防护：

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

凝胶

外观：

透明的,黄色

凝胶状

不适用

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

未测定

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的

无资料。

1.500 - 15.000 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

正常储存和使用条件下保持稳定。

强氧化剂。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

刺激性有机蒸气。

聚合危害:

可能发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

可能有不可逆作用的风险。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

Bis(2-(2-

methoxyethoxy)ethyl)

ether

LD50

3.850 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

143-24-8

[image: image20.jpg]L ]



[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:196346

V001.2

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

第 5页共    6页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

Bis(2-(2-

methoxyethoxy)ethyl)

ether

轻微刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

143-24-8

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

Bis(2-(2-

methoxyethoxy)ethyl)

ether

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

143-24-8

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

乐泰的固化产品为典型的聚合物,不引起任何急性环境危害。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

CAS-No.

Borate(1-), hydrotris(1-

methylpropyl)-, lithium,

(T-4)-

LC50

41 mg/l

鱼类

96 h

叶唇鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

38721-52-7

（鱼类,急性毒性

试验）

Borate(1-), hydrotris(1-

methylpropyl)-, lithium,

(T-4)-

EC50

40,4 mg/l

Daphnia

48 h

网纹溞属

世界经济合作与

发展组织准则

202

38721-52-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

Borate(1-), hydrotris(1-

methylpropyl)-, lithium,

(T-4)-

未规定

无数据

0 - 60 %

38721-52-7

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:196346

V001.2

LOCTITE AA 3038 A HO4KG

第 6页共    6页

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

20.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H260遇水放出可自燃的易燃气体。

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H341怀疑导致遗传性缺陷。


