安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 11 页

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名   LOCTITE

安全技术说明书编号 :  176578

V001.3

3047(LX-2300N)1L M/L

修订: 28.11.2011

发布日期: 20.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名  LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

紫外线粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

28.11.2011

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀/刺激

皮肤敏化作用

危险类别

第1B类

接触途径

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

第1A类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H317可能引起皮肤过敏。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 2页共    11页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/气体/蒸气。

P261避免吸入蒸气。

P264处理后要彻底洗净

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280穿戴防护手套/防护服。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 3页共    11页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲基丙烯酸异冰片酯

7534-94-3

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

10-  30%

1-  10%

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

27813-02-1

H319

丙烯酸

急性毒性4;经口

79-10-7

H302

皮肤腐蚀1A

H314

易燃液体3

H226

急性毒性4;经皮

H312

急性危害水生环境1

H400

急性毒性4;吸入

H332

急性危害水生环境,对水生环境有慢性危害1

H400, H410

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

24650-42-8

1-  10%

1-  10%

2-丙烯酸-2-甲基十四烷酯

2549-53-3

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯

1-  10%

特定目标器官毒性－单次接触3

2495-27-4

H335

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

1-   5%

严重眼损伤/眼刺激1

2530-83-8

H318

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

脱去污染的衣服和鞋子。

衣物重新使用前应清洗。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

用大量的水，最好使用温水，冲洗至少15分钟，同时保持眼睑撑开。

就医。

移至新鲜空气处。

如果呼吸困难，给氧。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如症状发展和持续，就医。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 4页共    11页

食入：

保持患者平静。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

刺激性有机蒸气。

灭火剂:

泡沫、干粉或二氧化碳。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

高温下可能发生未加控制的聚合反应，导致存储容器爆炸或爆裂。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道或排水沟。

保证足够通风。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

清理前请参考第八部分“接触控制/个人防护”。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。

不得品尝或吞食。

保持容器密闭。

参考第八部分。

在100°F (38°C)以下储存。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲基丙烯酸异冰片酯

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

丙烯酸

无

无

无

无

无

无

无

(经皮)

6 mg/m3TWA

2 ppmTWA

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

2-丙烯酸-2-甲基十四烷酯

2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯

2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

如果有溅洒风险存在时，采用全脸防护。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 5页共    11页

身体防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

蓝色

液体

pH值：

不适用

熔点（℃）：

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 300°F  (> 148.9°C)

相对密度（水=1）：

> 93,3°C  (> 199.94°F)引燃温度（℃）:

轻微的 (溶剂:水)   粘度：

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

稳定

强氧化剂。

强还原剂。

自由基引发剂。

酸和碱。

碱金属。

除氧剂。

其他聚合引发剂。

重金属。

惰性气体。

胺类。

过氧化物。

分解产物：

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

第十一部分毒理学资料

皮肤接触

导致皮肤刺激。

导致灼伤。

腐蚀品。

可能引起过敏反应。

眼睛接触

蒸气可能刺激眼睛，造成催泪效果。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

2,3-

LD50

LC50

LD50

> 5,3 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则

401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  403

2530-83-8

（急性吸入毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 6页共    11页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2,3-

无刺激性

强烈刺激性

非致敏性

24 h

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

2530-83-8

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2,3-

世界经济合作与发展组织

准则  405

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（急性的眼部刺激或腐蚀）

2530-83-8

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

2,3-

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则 406（皮肤致敏）

2530-83-8

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙烯酸

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

79-10-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

2,3-

不排除致畸可

能。

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

2530-83-8

2,3-

不排除致畸可

能。

家鼠

世界经济合作与发展组织

准则  474

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（哺乳动物红细胞微核试验

）

2530-83-8

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

2,3-

NOAEL=500 mg/kg口服：不详     28 d

世界经济合作与发展组织

准则  407

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（啮齿类动物28天反复经口

毒性试验）

2530-83-8

2,3-

NOAEL=0,225

吸入

14 d

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  412

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

mg/kg

（反复吸入毒性试验-

21/14天）

2530-83-8

[image: image26.jpg]



MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 7页共    11页

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。


MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 8页共    11页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

甲基丙烯酸异冰片酯

7534-94-3

LC50

1,79 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸异冰片酯

EC50

1,1 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

7534-94-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

27813-02-1

丙烯酸

LC50

LC50

493 mg/l

27 mg/l

鱼类

鱼类

48 h

96 h

圆腹雅罗鱼

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-10-7

（鱼类,急性毒性

试验）

丙烯酸

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

47 mg/l

0,04 mg/l

7,2 mg/l

26 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

48 h

72 h

96 h

24 h

72 h

96 h

48 h

72 h

大型蚤

栅藻（被称为绿藻）

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-10-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

丙烯酸

79-10-7

（藻类，生长抑

制试验）

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

世界经济合作与

发展组织准则

203

24650-42-8

（鱼类,急性毒性

试验）

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

24650-42-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

0,17 mg/l

55 mg/l

栅藻科

24650-42-8

（藻类，生长抑

制试验）

2,3-

鲤鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（鱼类,急性毒性

试验）

2,3-

473 mg/l

255 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

2,3-

栅藻（被称为绿藻）

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 9页共    11页

甲基丙烯酸异冰片酯

26,8 %

世界经济合作与发展组织准则

7534-94-3

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

需氧的

94,2 %

81 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

27813-02-1

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

丙烯酸

世界经济合作与发展组织准则

301 D

79-10-7

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

2,3-

37 %

世界经济合作与发展组织准则

301

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

A（新版）（快速生物降解性：

化学需氧量消减试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,97

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

27813-02-1

丙烯酸

0,46

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

79-10-7

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

2,2-二甲氧基-苯基乙酮

3,42

24650-42-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Lauryl methacrylate)


MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 10页共    11页

铁路运输RID分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Lauryl methacrylate)

海运IMDG分类：

类别：

9

包装类别：

UN号：

标识：

III

3082

9

EmS：

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Lauryl methacrylate)

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

3082

标识：

正确货物运输品名：

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Lauryl methacrylate)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国危险化学品名录：

未列入

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

20.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。


MSDS-No.:176578

V001.3

LOCTITE AA 3047 LIGHT CURING ADHESIVE又名

LOCTITE 3047(LX-2300N)1L M/L

第 11页共    11页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。


