安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

LOCTITE 158591 Princess 308

安全技术说明书编号 :  234063

V001.0

修订: 18.04.2014

发布日期: 20.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE 158591 Princess 308

氰基丙烯酸盐粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

18.04.2014

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2A类

第2类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H315造成皮肤刺激。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P321具体的处治（见本标签）。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

含量

GHS分类

80- 100%

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子，将其轻轻拉开。

氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量，由此引发燃烧的可能性较小。

粘合剂从皮表去除后，按常规方法处理灼伤。

如果嘴唇粘住，用温水洗浸，并用口水尽量润湿。

如果眼睛被粘住，盖一块湿布，并用温水洗浸眼睑。

保持眼睛紧闭直至眼睛松解，一般需1~3天。

氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质，引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。

不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内

部。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

确保呼吸通道不被堵塞。产品会在口腔中立刻聚合，几乎不可能发生食入。唾液缓

慢地将固化的产品从口腔中分离（数小时）。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 3页共    7页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

刺激性蒸气。

灭火剂:

二氧化碳，泡沫，干粉，喷雾水，雾状水。

灭火注意事项:

火场中，会释放出一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）。

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

泄漏的产品有发滑的危险。

确保足够的通风。

穿戴防护设备。

参见第8部分的建议。

消除方法：

废弃物的处置参照第13部分。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免皮肤和眼睛接触。

确保作业场所通风良好。

小心谨慎的打开并操作处置容器。

贮存于阴凉，干燥的场所。

远离食品储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氰基丙烯酸乙酯

工程控制：

无

0,2 ppmTWA

无

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

密闭良好的安全护目镜。

眼睛防护：

身体防护：

适当的防护服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 4页共    7页

手防护：

推荐佩戴腈橡胶手套（材质厚度>0,1 mm,

穿孔时间<30s)。手套应该在每次短时间接触或污染后进行替换。在实验室专用器

材商店和药物、化学品商店购买。

穿孔时间 > 60分钟

对于长期和重复接触的情形，请注意实际上的穿透时间可能比根据EN374确定的时

间要短得多。必须始终检查防护手套是否适合用于特定工作场所（例如，机械和热

应力、产品相容性、防静电效应等）。一旦出现任何磨损迹象，必须立即更换手套

。必须始终遵守制造商提供的以及相关同业协会规章中约定的关于工业安全的信息

。我们建议与手套制造商及同业协会合作按照当地操作条件起草一份手部防护的计

划。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

淡黄色,无色

液体,透明的

无资料。

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

> 100°C  (> 212°F)

80,0 - 93,4°C  (176 -

200.12°F)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

1,05 g/cm3

无资料。

溶解性：

有水存在时发生聚合。

(溶剂:水)

粘度：

60,00 - 80,00 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

按照预期用途使用无禁配物。

与水反应，放出热量。

避免接触的条件：

禁配物：

当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

无资料。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 5页共    7页

皮肤接触

导致皮肤刺激。

皮肤接触可能引起过敏。

眼睛接触

刺激眼睛。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

LD50

LD50

> 5.000 mg/kg

> 2.000 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

轻微刺激性

24 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

刺激性

72 h

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

非致敏性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

阴性的

阴性的

阴性的

bacterial

世界经济合作与发展组织

reverse mutation

有或没有

有或没有

准则

471

assay  (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

世界经济合作与发展组织

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

哺乳动物细胞基因

突变试验

准则

473

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

世界经济合作与发展组织

准则  476

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 6页共    7页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

需氧的

降解性

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

57 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,776

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

22°C

欧盟方法   A.8

(分配系数)

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

按照当地主管机构的要求处理废弃物和残余物。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

污染包装处置：

只有包装物全空时重复使用。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

不属危险货物。

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。


修订:234063

V001.0

LOCTITE 158591 Princess 308

第 7页共    7页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

964

3334

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

其他信息：

Aviation regulated liquid, n.o.s. (2-氰基丙烯酸甲酯)

内含不超过500ml的用这种运输方式是非危险品，可能被运不受限

制。

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

20.11.2014

吴雨微，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。


