安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE 315

安全技术说明书编号 :  153573

V001.3

修订: 31.05.2012

发布日期: 10.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE 315

厌氧密封胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

31.05.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

皮肤接触

眼睛接触

吸入

靶器官

皮肤敏化作用

严重眼损伤/眼刺激

特定目标器官毒性－单次接触

第2类

第2类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153573

V001.3

LOCTITE 315

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P264处理后要彻底洗手

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲基丙烯酸四氢糠基酯

2455-24-5

含量

GHS分类

10-  30%

皮肤刺激2;经皮

H315

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3;吸入

H335

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

1-  10%

皮肤敏化作用1;经皮

H317

27813-02-1

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

脱去污染的衣服和鞋子。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

用大量的水，最好使用温水，冲洗至少15分钟，同时保持眼睑撑开。

就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如果呼吸困难，给氧。

就医。

食入：

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

保持患者平静。

就医。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:153573

V001.3

LOCTITE 315

第 3页共    6页

第五部分消防措施

危险特性:

不可燃。

有害燃烧产物:

硫氧化物。

氮氧化物。

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道。

消除所有点火源。

确保足够的通风。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

远离热源、火花和明火。

操作后彻底清洗。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

保持容器密闭。

储存温度不得超过100°F (38°C)。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲基丙烯酸四氢糠基酯

无

无

无

无

无

无

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

工程控制：

没有提出具体的通风要求，但如果空气中的浓度高于职业接触限值时，仍要求采用

强制通风方式。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:153573

V001.3

LOCTITE 315

第 4页共    6页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

糊状

未测定

外观：

熔点（℃）：

蓝色

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 150°C  (> 302°F)

> 93,3°C  (> 199.94°F)引燃温度（℃）:

轻微的 (溶剂:水)

相对密度（水=1）：

1,6 - 1,7 g/cm3

无资料。

粘度：

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

暴露于潮湿环境。

紫外光。

防止受热，远离点火源和禁配物。

禁配物：

强氧化剂。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

刺激性有机蒸气。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

CAS-No.

甲基丙烯酸四氢糠基酯

LC50

34,7 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

2455-24-5

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

LC50

493 mg/l

鱼类

48 h

圆腹雅罗鱼

27813-02-1

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



MSDS-No.:153573

V001.3

LOCTITE 315

第 5页共    6页

甲基丙烯酸四氢糠基酯

需氧的

需氧的

75 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

2455-24-5

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

快速生物降解性

94,2 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

27813-02-1

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

1,8

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

甲基丙烯酸四氢糠基酯

2455-24-5

甲基丙烯酸-β-羟丙酯

27813-02-1

0,97

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

10.10.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。


MSDS-No.:153573

V001.3

LOCTITE 315

第 6页共    6页

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。


