安全技术说明书参考GB/T 16483-2008

页 1 的 4

NATIONAL 328M 200KG

安全技术说明书编号 :  411022

V001.0

修订: 30.05.2011

发布日期: 17.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

NATIONAL 328M 200KG

多用途粘合剂

企业信息：

汉高粘合剂有限公司

东厦北路下蓬工业区

515065

中国广东省汕头市

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

30.05.2011

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

依据GB13690-

危险性类别:

92《常用危险化学品的分类和标志》规定的分类标准，本品不被分类为危险化学品

。

侵入途径:

健康危害:

皮肤接触,眼睛接触,吸入,食入

高温产生的蒸气对呼吸道有刺激。

长期或频繁与皮肤接触刺激皮肤，导致敏感个体的敏感或过敏反应。

刺激眼睛。

食入可能有害。

环境危害:

燃爆危险:

对环境有危害，对水体可造成污染。

不易燃（水溶液）。水份蒸发并进一步加热产品后能产生有毒的气体。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

水乳状液

有害物成分

含量

CAS-No.

荧光增白剂  353

0,1 -   1 %

0,1 -   1 %

55585-28-9

68412-53-3

聚(氧代-1,2-亚乙基)-α-支链的壬基苯基-ω-羟基-

磷酸酯

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



MSDS-No.:411022

V001.0

NATIONAL 328M 200KG

页 2的   4

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即脱除污染的或浸湿的衣物。

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。

保暖，置于安静的场所。

根据需要给氧或作人工呼吸。

向医学专家求助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

立即寻求医疗处置并出示其容器或标签。

第五部分消防措施

危险特性:

不可燃。

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

磷氧化物

硫的氧化物。

刺激性蒸气。

灭火剂:

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

撤离无关人员。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

泄漏的产品有发滑的危险。

疏散未受防护的人员。

避免与皮肤和眼睛接触。

穿戴防护设备。

参见第8部分的建议。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

确保工作场所通风良好。

在你还没有阅读本产品操作说明书前不要使用。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免儿童接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

参见第8部分的建议。

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:411022

V001.0

NATIONAL 328M 200KG

页 3的   4

储存注意事项:

6 Monate

确保贮存和工作区域足够通风。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

远离热源和直接光照处。

与禁配物隔离。

储存温度在+ 5°C和+  35°C之间。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国标GBZ2-2002

ACGIH

NIOSH

OSHA

荧光增白剂  353

无

无

无

无

无

无

聚(氧代-1,2-亚乙基)-α-

支链的壬基苯基-ω-羟基-磷酸酯

监测方法:

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

个体防护:

呼吸系统防护：

如果通风不能将个体接触浓度控制在低于适用的接触限值时，配戴NIOSH批准的气

密性良好的防有机蒸气/防尘呼吸器。

眼睛防护：

身体防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴面罩。

穿戴适当的防护服。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

围裙。

防护靴。

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

第九部分理化特性

性状：

乳液

外观:

乳白色

液体

无资料

pH值：

3,0 - 5,0

无资料

无资料

熔点（℃）:

沸点（℃）:

闪点（℃）:

溶解性：

相对密度（水=1）:

引燃温度（℃）:

粘度:

1,02 g/cm3

无资料

像乳液一样在水中分散

< 200 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

过热。

远离禁配物贮存。

强氧化剂、过氧化物，酸、碱。

碱金属

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:411022

V001.0

NATIONAL 328M 200KG

页 4的   4

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

刺激性：

皮肤接触皮肤接触可能引起过敏。

眼睛接触主要的眼睛刺激性：具刺激性。

致癌性：

其他：

可能致癌。

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

第十二部分生态学资料

生态毒性:

生态一般说明

对水生生物有害。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

第十三部分废弃处置

产品处置

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

未列入

第十六部分其他信息

中国危险化学品名录：

填表时间:

填表部门:

17.10.2014

蒋锐，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918238。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。


