安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

安全技术说明书编号 :  416448

V001.1

修订: 07.03.2012

发布日期: 21.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

07.03.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第1A类

第1A类

第3类

接触途径

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H317可能引起皮肤过敏。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/雾/蒸气。

P261避免吸入粉尘/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

2-甲基丙烯酸环己酯

101-43-9

含量

GHS分类

30-  60%

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

甲基丙烯酸

1-  10%

急性毒性4;经口

H302

79-41-4

皮肤腐蚀1A

H314

急性毒性4;经皮

H312

丙烯酸

1-   5%

急性毒性4;经口

H302

79-10-7

皮肤腐蚀1A

H314

易燃液体3

H226

急性毒性4;经皮

H312

急性危害水生环境1

H400

急性毒性4;吸入

H332

2-甲基-2-丙烯酸-1甲基-1,3丙酯

1-   5%

严重眼刺激2

1189-08-8

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

过氧化苯甲酸叔丁酯

1-   5%

自反应化学物质和混合物C

H242

614-45-9

皮肤刺激2;经皮

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 4页共    9页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

尽量将材料刮净。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

远离热源、火花和明火。

防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。

不得品尝或吞食。

在物料使用前或转移过程中确保容器正确接地。

参考第八部分。

储存注意事项:

存储/运输时的控制温度:

储存于密封的原装容器中。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

2-甲基丙烯酸环己酯

甲基丙烯酸

无

无

无

无

无

70 mg/m3TWA

(经皮)

20 ppmTWA

丙烯酸

6 mg/m3TWA

2 ppmTWA

2-甲基-2-丙烯酸-1甲基-1,3丙酯

无

无

无

无

无

无

过氧化苯甲酸叔丁酯

工程控制：

使用本品时，采用防爆的机械通风以及局部排风以控制污染物的浓度水平在职业接

触限值范围内。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

确保足够的通风。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 5页共    9页

第九部分理化特性

性状：

外观：

黄色

液体

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

不适用

69,5°C  (157.1°F)

无资料。

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

未测定

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

强氧化剂。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。高温下或有禁配物存在时可能会发生聚合反应。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

吸入

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

LC50

7,1 mg/l

4 h

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙烯酸

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

79-10-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 6页共    9页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 7页共    9页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

LC50

100 - 180 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

> 130 mg/l

> 8,2 mg/l

27 mg/l

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲基丙烯酸

79-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

丙烯酸

96 h

48 h

72 h

96 h

48 h

72 h

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-10-7

（鱼类,急性毒性

试验）

丙烯酸

47 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-10-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

丙烯酸

0,04 mg/l

1,6 mg/l

11 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

79-10-7

（藻类，生长抑

制试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

世界经济合作与

发展组织准则

203

614-45-9

（鱼类,急性毒性

试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

Daphnia

Algae

世界经济合作与

发展组织准则

202

614-45-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

过氧化苯甲酸叔丁酯

0,8 mg/l

近头状伪蹄形藻

614-45-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 8页共    9页

甲基丙烯酸

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

需氧的

86 %

81 %

72 %

世界经济合作与发展组织准则

79-41-4

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

丙烯酸

世界经济合作与发展组织准则

79-10-7

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

过氧化苯甲酸叔丁酯

readily

世界经济合作与发展组织准则

614-45-9

biodegradable,

but

301 D

failing 10-day window

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,93

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

甲基丙烯酸

79-41-4

丙烯酸

0,46

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

79-10-7

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

不属危险货物。

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。

空运IATA分类：

不属危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。


MSDS-No.:416448

V001.1

LOCTITE 332 STRUCT ADH 25ML.

第 9页共    9页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

21.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H242遇热可能起火。

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H400对水生生物毒性极大。


