安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

安全技术说明书编号 :  414373

V001.1

修订: 26.10.2012

发布日期: 18.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

丙烯酸粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

26.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

危险类别

第3类

接触途径

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

第2类

第1类

第1类

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H335可能引起呼吸道刺激。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P261避免吸入喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 3页共    8页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲基丙烯酸苄基酯

2495-37-6

含量

GHS分类

30-  60%

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

甲基丙烯酸

10-  30%

1-  10%

1-   5%

急性毒性4;经口

H302

急性毒性3;经皮

H311

79-41-4

急性毒性4

H332

皮肤腐蚀/刺激1A

H314

1,3-亚苯基-二(1H-2,5-吡咯二酮)

皮肤刺激2;经皮

H315

皮肤敏化作用1;经皮

H317

3006-93-7

严重眼损伤/眼刺激1

H318

急性毒性2;吸入

H330

过氧化苯甲酸叔丁酯

有机过氧化物C

H242

614-45-9

皮肤刺激2;经皮

H315

急性毒性4;吸入

H332

皮肤敏化作用1

H317

急性危害水生环境1

H400

2-甲基-2-丙烯酸-1甲基-1,3丙酯

1-   5%

严重眼刺激2

1189-08-8

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

用流动清水和肥皂清洗。

如果有不利健康影响，就医。

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

如果有不利健康影响，就医。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

见第10部分。

水、二氧化碳、泡沫、干粉

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 4页共    8页

灭火注意事项:

应急处理：

消除方法：

避免直接受热。

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

避免与皮肤和眼睛接触。

穿戴防护设备。

参见第8部分的建议。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

应穿戴手套及安全护目镜。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲基丙烯酸苄基酯

无

无

无

无

无

无

无

甲基丙烯酸

70 mg/m3TWA

20 ppmTWA

1,3-亚苯基-二(1H-2,5-吡咯二酮)

过氧化苯甲酸叔丁酯

无

无

无

无

无

无

2-甲基-2-丙烯酸-1甲基-1,3丙酯

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

确保足够的通风。

不得吸入蒸气和烟雾。

眼睛防护：

紧密结合的安全护目镜。

避免眼睛接触。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 5页共    8页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黄色

液体

闪点（℃）:

溶解性：

> 81,5°C  (> 178.7°F)引燃温度（℃）:

无资料。

无资料。

无资料。

粘度：

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

正常储存和使用条件下保持稳定。

避免与酸或氧化剂接触。

与强酸反应。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。高温下或有禁配物存在时可能会发生聚合反应。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

吸入

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

LC50

7,1 mg/l

4 h

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

甲基丙烯酸苄基酯

2495-37-6

LC50

4,67 mg/l

鱼类

48 h

96 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

100 - 180 mg/l

> 130 mg/l

> 8,2 mg/l

1,6 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-41-4

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲基丙烯酸

79-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

96 h

48 h

72 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

614-45-9

（鱼类,急性毒性

试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

11 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

614-45-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

过氧化苯甲酸叔丁酯

0,8 mg/l

近头状伪蹄形藻

614-45-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

甲基丙烯酸苄基酯

2495-37-6

快速生物降解性

74 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

甲基丙烯酸

快速生物降解性

需氧的

需氧的

86 %

72 %

世界经济合作与发展组织准则

79-41-4

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

过氧化苯甲酸叔丁酯

readily

世界经济合作与发展组织准则

614-45-9

biodegradable,

but

301 D

failing 10-day window

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

2,53

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

甲基丙烯酸苄基酯

2495-37-6

甲基丙烯酸

0,93

79-41-4


MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 7页共    8页

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

不属危险货物。

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。

空运IATA分类：

不属危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

18.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。


MSDS-No.:414373

V001.1

334 Structural Adhesive Magnet Bonder

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H242遇热可能起火。

H302吞咽有害。

H311接触皮肤会中毒。

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H330吸入致命。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H400对水生生物毒性极大。


