安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR GB NL

安全技术说明书编号 :  293497

V001.2

修订: 31.07.2012

发布日期: 21.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR GB NL

环氧树脂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

31.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

危险类别

第2A类

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

对水生环境有慢性危害

第2类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:293497

V001.2

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR

GB NL

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（处置）：

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

4,4'-

30-  60%

对水生环境有慢性危害2

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H411

严重眼刺激2

H319

）

25068-38-6

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

30-  60%

严重眼刺激2

28064-14-4

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

对叔丁基苯基1-(2,3-环氧)丙基醚

1-  10%

皮肤刺激2;经皮

H315

3101-60-8

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:293497

V001.2

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR

GB NL

第 3页共    6页

吸入：

食入：

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

有害燃烧产物:

灭火剂:

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

参见第8部分的建议。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

用肥皂、清水或清洁剂彻底清洗泄漏处。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免长时间或频繁与皮肤接触，使发生过敏反应的风险最小化。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

对叔丁基苯基1-(2,3-环氧)丙基醚

无

无

无

无

无

无

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

穿戴适当的防护服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:293497

V001.2

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR

GB NL

第 4页共    6页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

白色的

糊状

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 200°C  (> 392°F)

210°C  (410°F)

不溶于 (溶剂:水)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

1,15 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

正常储存和使用条件下保持稳定。

与氧化剂反应。

与强酸反应。

与强碱反应。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

4,4'-

阳性的

bacterial

有或没有

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

25068-38-6

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:293497

V001.2

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR

GB NL

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(双酚F表氯醇树脂,双酚A表氯醇树脂)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(双酚F表氯醇树脂,双酚A表氯醇树脂)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(双酚F表氯醇树脂,双酚A表氯醇树脂)


MSDS-No.:293497

V001.2

LOCTITE EA 3421 A known as 3421 A 20KG DE FR

GB NL

第 6页共    6页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

964

3082

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(双酚F表氯醇树脂,双酚A表氯醇树脂)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

21.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


