安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

349 Impruv# Light Cure Adhesive

安全技术说明书编号 :  153570

V001.5

修订: 29.01.2013

发布日期: 23.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

349 Impruv# Light Cure Adhesive

紫外线粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

29.01.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

危险类别

第3类

接触途径

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

第2类

第1类

第1类

第3类

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H335可能引起呼吸道刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P261避免吸入喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲基丙烯酸异冰片酯

7534-94-3

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

对水生环境有慢性危害2

H411

丙烯酸

1-  10%

易燃液体3

H226

79-10-7

急性毒性4;经口

H302

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1A

H314

急性毒性4;吸入

H332

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

1-  10%

1-  10%

严重眼损伤/眼刺激1

2530-83-8

H318

对水生环境有慢性危害3

H412

2-丙烯酸-2-甲基十四烷酯

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

2549-53-3

H335

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯

1-  10%

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

2495-27-4

H335

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

如症状发展和持续，就医。

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

衣物重新使用前应清洗。

脱去污染的衣服和鞋子。

眼睛接触：

吸入：

用大量的水，最好使用温水，冲洗至少15分钟，同时保持眼睑撑开。

就医。

移至新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

禁止催吐。

保持患者平静。

立即就医。

第五部分消防措施

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 4页共    9页

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道或排水沟。

消除所有点火源。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

用惰性吸附剂吸收。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在具有适当局部通风区域使用。

防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。

避免长时间或频繁与皮肤接触

在8-21°C (46.4-69.8°F)

温度下于原装容器中贮存，不要将残余的产品倒回到容器以免降低产品的保存期限

。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲基丙烯酸异冰片酯

丙烯酸

无

(经皮)

6 mg/m3TWA

无

无

无

无

2 ppmTWA

2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2-丙烯酸-2-甲基十四烷酯

无

无

无

无

无

无

无

2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯

无

工程控制：

当全面通风不足以控制空气中污染物浓度低于职业接触限值时，推荐采用局部通风

。

紫外灯在设计、安装和使用时应考虑减小皮肤、眼睛受紫外辐射的可能。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

推荐使用氯丁橡胶或天然橡胶制的化学品防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 5页共    9页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

不适用

> 149°C  (> 300.2°F)

外观：

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

透明的

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,05 - 1,1 g/cm3

无资料。

> 93,3°C  (> 199.94°F)引燃温度（℃）:

轻微的 (溶剂:水)   粘度：

7.000 - 12.000 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

强氧化剂。

还原剂。

酸类。

碱。

重金属。

自由基引发剂。

铜合金。

分解产物：

氮氧化物。

碳氧化物。

刺激性有机蒸气。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

可能有不可逆作用的风险。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

2,3-

LD50

LC50

LD50

> 5,3 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则

401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  403

2530-83-8

（急性吸入毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 6页共    9页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2,3-

无刺激性

强烈刺激性

非致敏性

24 h

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

2530-83-8

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2,3-

世界经济合作与发展组织

准则  405

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（急性的眼部刺激或腐蚀）

2530-83-8

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

2,3-

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

准则 406（皮肤致敏）

2530-83-8

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙烯酸

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

79-10-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

2,3-

不排除致畸可

能。

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

2530-83-8

2,3-

不排除致畸可

能。

家鼠

世界经济合作与发展组织

准则  474

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（哺乳动物红细胞微核试验

）

2530-83-8

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

2,3-

NOAEL=500 mg/kg口服：不详     28 d

世界经济合作与发展组织

准则  407

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

（啮齿类动物28天反复经口

毒性试验）

2530-83-8

2,3-

NOAEL=0,225

吸入

14 d

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  412

环氧丙基丙基三甲氧基

硅烷

mg/kg

（反复吸入毒性试验-

21/14天）

2530-83-8

[image: image27.jpg]



MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 7页共    9页

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有害。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

甲基丙烯酸异冰片酯

7534-94-3

LC50

1,79 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

96 h

48 h

96 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸异冰片酯

EC50

LC50

EC50

1,1 mg/l

27 mg/l

47 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

7534-94-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

丙烯酸

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-10-7

（鱼类,急性毒性

试验）

丙烯酸

Daphnia

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-10-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

欧盟方法   C.3

（藻类抑制试验

）

丙烯酸

EC50

LC50

0,13 mg/l

55 mg/l

Algae

72 h

96 h

栅藻（被称为绿藻）

鲤鱼

79-10-7

2,3-

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（鱼类,急性毒性

试验）

2,3-

EC50

EC50

473 mg/l

255 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

72 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

2,3-

栅藻（被称为绿藻）

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

（藻类，生长抑

制试验）


MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 8页共    9页

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

甲基丙烯酸异冰片酯

7534-94-3

26,8 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

丙烯酸

快速生物降解性

需氧的

需氧的

81 %

37 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

79-10-7

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

2,3-

世界经济合作与发展组织准则

301

环氧丙基丙基三甲氧基硅烷

2530-83-8

A（新版）（快速生物降解性：

化学需氧量消减试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,46

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

丙烯酸

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

79-10-7

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。


MSDS-No.:153570

V001.5

349 Impruv# Light Cure Adhesive

第 9页共    9页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

23.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


