安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 10 页

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

安全技术说明书编号 :  219534

V001.7

修订: 30.09.2014

发布日期: 21.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

单组分环氧粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

30.09.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

皮肤接触

眼睛接触

靶器官

皮肤敏化作用

严重眼刺激

对水生环境有慢性危害

第1类

第2A类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 2页共    10页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264处理后要彻底洗净

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

皮肤敏化作用1;皮肤

H317

对水生环境有慢性危害3

H412

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

2386-87-0

>= 30-<  60%

酚醛环氧树脂

>= 10-<  30%

皮肤刺激2;皮肤

9003-36-5

H315

皮肤敏化作用1;皮肤

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

双酚F二缩水甘油醚

>= 10-<  30%

皮肤刺激2;皮肤

39817-09-9

H315

皮肤敏化作用1;皮肤

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

表氯醇与PPG的共聚物

>= 10-<  30%

眼睛刺激或腐蚀2

H319

9072-62-2

皮肤腐蚀/刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害3

H412

无定形二氧化硅（发烟的）

>= 10-<  30%

7631-86-9

炭黑

>=  0,1-<   1%

1333-86-4

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 3页共    10页

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

受热分解。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

确保足够的通风。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保工作场所通风良好。

不得对火焰或炙热物体喷射。远离点火源-禁止吸烟。

加热产品时排风。

确保贮存和工作区域足够通风。

贮存于阴凉，干燥的场所。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

酚醛环氧树脂

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

双酚F二缩水甘油醚

无

无

表氯醇与PPG的共聚物

无定形二氧化硅（发烟的）

5 mg/m3TWA

6 mg/m3TWA

3 mg/m3TWA

炭黑

4 mg/m3TWA

无

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 4页共    10页

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

眼睛防护：

密闭良好的安全护目镜。

和/或

面部防护

身体防护：

手防护：

适当的防护服。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作时不得饮食或抽烟。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

闪点（℃）:

溶解性：

液体

114,4°C  (237.92°F)

不混溶或难混合 (溶剂:水)

外观：

引燃温度（℃）:

粘度：

黑色。

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

受热分解。

避免接触的条件：

禁配物：

与强酸反应。

与强氧化剂反应。

分解产物：

碳氢化合物

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

氮氧化物。

加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。

接触高热时可能会发生。

聚合危害:

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

吸入毒性：

可能对呼吸系统产生刺激。

皮肤接触

刺激皮肤。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 5页共    10页

眼睛接触

刺激眼睛。

光敏处理:

皮肤接触可能引起过敏。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

7-

LD50

5.000 mg/kg

氧杂二环[4,1,0]庚烷-

3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

2386-87-0

酚醛环氧树脂

LD50

> 2.000 mg/kg

经口

大鼠

9003-36-5

双酚F二缩水甘油醚

经口

39817-09-9

LD50

LD50

> 5.000 mg/kg

> 6.000 mg/kg

经口吸入

经皮

大鼠

家兔

经皮

表氯醇与PPG的共聚物

经口吸入经皮

9072-62-2

无定形二氧化硅（发烟

的）

LD50

LD50

> 10.000

mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

7631-86-9

> 5.000 mg/kg

炭黑

LD50

> 8.000 mg/kg

经口

大鼠

1333-86-4

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

无定形二氧化硅（发烟

的）

无刺激性

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

7631-86-9

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

炭黑

家兔

世界经济合作与发展组织

1333-86-4

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

无定形二氧化硅（发烟

的）

无刺激性

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

7631-86-9

炭黑

（急性的眼部刺激或腐蚀）

家兔

1333-86-4

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

无定形二氧化硅（发烟

的）

阴性的

bacterial

有或没有

艾姆氏测试

reverse mutation

7631-86-9

assay (e.g Ames

test)

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 6页共    10页

第十二部分生态学资料

生态信息：

基于对产品中原材料及类似物质的分析获得相应生态评价信息

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

与物品的使用过程相比，产品固化过程中对环境的危害不显著。


修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 7页共    10页

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

虹鳟

测试方法

CAS-No.

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

究

LC50

24 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（鱼类,急性毒性

试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

EC50

EC50

EC50

EC50

LC50

EC50

LC50

EC50

40 mg/l

90 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（蚤类急性活动

抑制试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（藻类，生长抑

制试验）

2386-87-0

酚醛环氧树脂

9003-36-5

1,6 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

72 h

96 h

48 h

96 h

24 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

酚醛环氧树脂

1,8 mg/l

9003-36-5

（藻类，生长抑

制试验）

双酚F二缩水甘油醚

> 1 - 10 mg/l

> 1 - 10 mg/l

> 10.000 mg/l

> 10.000 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

39817-09-9

（鱼类,急性毒性

试验）

双酚F二缩水甘油醚

Daphnia

鱼类

大型蚤

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

39817-09-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

无定形二氧化硅（发烟的）

7631-86-9

（鱼类,急性毒性

试验）

无定形二氧化硅（发烟的）

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

7631-86-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

无定形二氧化硅（发烟的）

NOEC

EC50

LC50

60 mg/l

440 mg/l

Algae

Algae

鱼类

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状国际标准化组织

8692水质

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状国际标准化组织

7631-86-9

伪蹄形藻）

伪蹄形藻）

8692水质

世界经济合作与

发展组织准则

203

炭黑

> 10.000 mg/l

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

1333-86-4

（鱼类,急性毒性

试验）

炭黑

EC50

EC50

> 5.600 mg/l

37,1 mg/l

Daphnia

Algae

24 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

1333-86-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

炭黑

1333-86-4

（藻类，生长抑

制试验）


修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 8页共    10页

EC50

NOEC

> 10.000 mg/l

10.000 mg/l

Algae

Algae

72 h

72 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

需氧的

71 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

2386-87-0

酚醛环氧树脂

9003-36-5

需氧的

5 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

双酚F二缩水甘油醚

在试验条件下无生物降

解性

< 10 %

OECD 301 A - F

39817-09-9

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

1,34

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

20°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

2386-87-0

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

只有包装物全空时重复使用。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(双酚F表氯醇树脂,双酚F缩水甘油树脂)


修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 9页共    10页

铁路运输RID分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(双酚F表氯醇树脂,双酚F缩水甘油树脂)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(双酚F表氯醇树脂,双酚F缩水甘油树脂)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

9

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

964

3082

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

标识：

正确货物运输品名：

(双酚F表氯醇树脂,双酚F缩水甘油树脂)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

21.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475


修订:219534

V001.7

LOCTITE 3549 55CC CSP UNDERFILL

第 10页共    10页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


