安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

安全技术说明书编号 :  451015

V001.2

修订: 13.12.2013

发布日期: 21.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

13.12.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤敏化作用

致癌性

危险类别

第1B类

第2类

接触途径

皮肤接触

靶器官

呼吸过敏性

第1B类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H317可能导致皮肤过敏反应

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H351怀疑会致癌。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:451015

V001.2

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

热熔胶

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

101-68-8

含量

GHS分类

1-   5%

致癌性2

H351

急性毒性4;吸入

H332

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

熔融产品。皮肤接触后应立即用凉水冷却。不得强行移除附着的产品。就医。

接触热熔胶后：用水冷却，就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

吸入后可能有延迟效应。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



修订:451015

V001.2

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

第 3页共    6页

有害燃烧产物:

见第10部分。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

着火时能释放出毒性气体。

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

疏散未受防护的人员。

使其固化。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

仅在通风良好的场所使用。

12月

贮存于原装容器中，放在阴凉的场所。

避免受潮

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3STEL

0,005 ppmTWA

无

工程控制：

仅在通风良好的场所内使用。

在蒸气和烟气的直接产生或释放处抽吸。定期工作时，应安装台式抽气设备。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

接触热熔性物质时，穿戴防热辐射手套。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



修订:451015

V001.2

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

第 4页共    6页

其他防护  :

根据1994年8月19日第819条规定，仅用##CE标识的个人防护设备。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

固体

外观：

琥珀色

固体

闪点（℃）:

直至200℃未检测到闪点。

引燃温度（℃）:

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

湿度

避免接触的条件：

禁配物：

与水，醇类，胺类反应。

与水反应：容器中发生压力积聚（二氧化碳释放）。

分解产物：

高温下可能会释放出异氰酸酯。

接触潮湿环境能产生二氧化碳，导致罐内压力上升。有容器罐爆炸的危险！

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对异氰酸酯过敏的个体应避免接触本品。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

LD50

> 2.000 mg/kg

2,24 mg/l

经口

吸入

吸入

大鼠

大鼠

专家评判

Acute

世界经济合作与发展组织

准则  403

toxicity  > 2,24 mg/l

estimate

(ATE)

（急性吸入毒性）

LC50

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

豚鼠

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



修订:451015

V001.2

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

第 5页共    6页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

阴性的

bacterial

有或没有

欧盟方法  B.13/14诱变

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

LC0

> 3.000 mg/l

鱼类

96 h

24 h

72 h

青鳉鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

101-68-8

（鱼类,急性毒性

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

EC50

EC50

129,7 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

101-68-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

> 1.640 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

101-68-8

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

101-68-8

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

鲤鱼

温度

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

92

28 d

世界经济合作与发展组织

准则  305E

101-68-8

（生物富集：流水式鱼类

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

5,22

101-68-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。


修订:451015

V001.2

LOCTITE HHD 3572 known as Loctite 3572

第 6页共    6页

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

21.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


