安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

Loctite 3593

安全技术说明书编号 :  153635

V001.1

修订: 17.01.2012

发布日期: 21.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Loctite 3593

环氧粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.01.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

危险类别

第2A类

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

对水生环境有慢性危害

第2类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153635

V001.1

Loctite 3593

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

环氧树脂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

酚醛环氧树脂

9003-36-5

含量

GHS分类

60- 100%

皮肤刺激2;经皮

H315

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。

就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如症状发展和持续，就医。

如果呼吸困难，给氧。

食入：

不得催吐，除非在医务人员指导下进行。

给清醒的人几杯水。

不要给无意识的人喂食任何东西。

如症状发展和持续，就医。

第五部分消防措施

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:153635

V001.1

Loctite 3593

第 3页共    6页

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道或排水沟。

保证足够通风。

穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

尽可能刮净材料。用肥皂和水清洗。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不得品尝或吞食。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

保持容器密闭。

操作后彻底清洗。

储存注意事项:

存储/运输时的控制温度:

产品在原装容器中的最佳储存期，是2-8°C (35.6-46.4°F)的冷藏条件下。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

酚醛环氧树脂

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

无

无

无

工程控制：

当全面通风不足以控制空气中污染物浓度低于职业接触限值时，推荐采用局部通风

。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:153635

V001.1

Loctite 3593

第 4页共    6页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

无资料。

外观：

黑色。

不适用

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

闪点（℃）:

溶解性：

> 93°C  (> 199.4°F)

不混溶 (溶剂:水)

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

远离禁配物贮存。

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

禁配物：

氧化剂。

酸。

碱金属。

胺类。

酸酐。

活泼金属。

与羟基化合物反应的材料。

次氯酸钠。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

硝酸。

氨。

乙醛。

酰胺。氰酸。异氰酸酯。氨基甲酸酯。有毒氰酸酯。氰。

碳氢化合物。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

无资料。

[image: image20.jpg]



MSDS-No.:153635

V001.1

Loctite 3593

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

9

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (双酚F表氯醇树脂)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (双酚F表氯醇树脂)

海运IMDG分类：

类别：

9


MSDS-No.:153635

V001.1

Loctite 3593

第 6页共    6页

包装类别：

UN号：

标识：

III

3082

9

EmS：

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(双酚F表氯醇树脂)

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

3082

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

标识：

正确货物运输品名：

(双酚F表氯醇树脂)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

21.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


