安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

安全技术说明书编号 :  169527

V001.0

修订: 07.12.2012

发布日期: 22.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

推荐用途:

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

3889 ELEC CONDUCTIVE ADHESIVE

导电胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

07.12.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第2类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

生殖细胞致突变性

皮肤敏化作用

第2类

第1A类

第3类

皮肤接触

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H315造成皮肤刺激。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H317可能导致皮肤过敏反应

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗净

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P404存放于密闭的容器中。

P501处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

环氧树脂

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼刺激2

专有组分

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

2-甲苯缩水甘油醚

1-  10%

生殖细胞致突变性2

2210-79-9

H341

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害2

H411

皮肤敏化作用1

H317

g-丁内酯

1-   5%

急性毒性4;经口

96-48-0

H302

严重眼刺激1

H318

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

脱去污染的衣服和鞋子。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

重新使用前彻底清洗鞋子。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 3页共    7页

眼睛接触：

立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。

就医。

吸入：

移至新鲜空气处。

如果呼吸困难，给氧。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

就医。

食入：

不得催吐，除非在医务人员指导下进行。

不要给无意识的人喂食任何东西。

就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

乙醛。

酚醛塑料。

有毒烟气。

泡沫、干粉或二氧化碳。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

疏散近处和下风处的人员。

燃烧产生令人讨厌和有毒的烟气。

暴露在过热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内部压力增大）。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道或排水沟。

消除所有点火源。

从泄漏区域撤离并进行通风。给泄漏物质筑堤防止进入水系统；清理过程中穿戴全

身防护设备。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。

不得品尝或食入。

仅在通风良好的场所使用。

保持容器密闭。

储存在密封容器中，存放在阴凉、良好通风的区域。

与禁配物隔离。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 4页共    7页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

环氧树脂

无

无

无

无

无

无

无

无

无

2-甲苯缩水甘油醚

g-丁内酯

工程控制：

如果全面通风不足以维持蒸气浓度低于既定的接触限值，使用局部通风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

身体防护：

穿戴防化，不渗透的衣物，包括手套和围裙或防护服，以防止皮肤接触。

丁基橡胶手套。

手防护：

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

银色

糊状

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

未测定

无资料。

未测定

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 149°C  (> 300.2°F)

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

正常储存和使用条件下保持稳定。

防止受热，远离点火源和禁配物。

禁配物：

氧化剂。

酸类。

碱。

胺类。

氨。

乙炔。

过氧化物。

分解产物：

碳氧化物。

乙醛。

酚醛塑料。

有毒烟气。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。高温下或有禁配物存在时可能会发生聚合反应。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 5页共    7页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

如果吞食和进入呼吸道可能会对身体有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

g-丁内酯

96-48-0

LD50

LC50

1.582 mg/kg

> 2,68 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

4 h

准则

401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

g-丁内酯

96-48-0

强烈刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

[image: image24.jpg]



MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 6页共    7页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

2-甲苯缩水甘油醚

2210-79-9

LC50

7,5 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

2-甲苯缩水甘油醚

EC50

3,3 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

2210-79-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

g-丁内酯

96-48-0

g-丁内酯

96-48-0

LC50

EC50

220 - 460 mg/l

> 500 mg/l

鱼类

96 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

Daphnia

欧盟方法   C.2

（蚤类急性毒性

试验）

g-丁内酯

EC50

360 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

96-48-0

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

2-甲苯缩水甘油醚

2210-79-9

需氧的

需氧的

11 - 17 %

62 - 90 %

g-丁内酯

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

96-48-0

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

-0,566

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

g-丁内酯

世界经济合作与发展组织

准则  107

96-48-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:169527

V001.0

LOCTITE# 3889# ADHESIVE

第 7页共    7页

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

22.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


