安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

安全技术说明书编号 :  327207

V001.1

修订: 18.07.2012

发布日期: 24.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

18.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

特定目标器官毒性－单次接触

第2A类

第1B类

第3类

眼睛接触

皮肤接触

无资料。

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]]



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264处理后要彻底洗净

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异丙醇

含量

GHS分类

60-  90%

易燃液体2

67-63-0

H225

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

石油加氢轻馏分

64742-47-8

松香

1-  10%

1-  10%

吸入性危害1

H304

皮肤敏化作用1

8050-09-7

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 3页共    8页

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

脱去污染的衣服和鞋子。

衣物重新使用前应清洗。

重新使用前彻底清洗鞋子。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量水冲洗眼睛。

如果有不利健康影响，就医。

移至新鲜空气处。

如果有不利健康影响，就医。

食入：

漱口。不得催吐。咨询医生。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

热分解可导致刺激性气体和蒸气释放。

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火方法:

灭火注意事项:

蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。

佩戴压力需求型或其他正压模式的自给式呼吸器。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

不得使产品排入下水道或排水沟。

撤离员工至安全区域。

消除所有点火源。

穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

远离热源、火花和明火。

保持容器密闭。

仅在通风良好的场所使用。

空的容器中仍然保留有产品的残留物，因此应把它们作为充满产品的容器对待。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离点火源。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异丙醇

350 mg/m3TWA

200 ppmTWA

400 ppmTWA

无

无

700 mg/m3STEL

石油加氢轻馏分

松香

无

无

无

无

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

如果可行采用局部通风和全面通风。

一旦通风不足，佩戴适当的呼吸防护设备。

呼吸系统防护：

当作业场所危害条件要求使用呼吸设备时，必须使用相应的呼吸设备，并且应遵循

29 CFR 1910.134要求的方案。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

防化，防渗透手套。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色至淡黄色

液体

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

0,8 g/cm3

无资料。

未测定

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

82°C  (179.6°F)

12°C  (53.6°F)

可溶的 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

远离明火、热表面和各种点火源。

远离强氧化剂、强酸或无机酸。

缓慢的溶解铝和锌并释放出氢气。

分解产物：

热分解可导致刺激性气体和蒸气释放。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 5页共    8页

经口毒性：

吞咽可能刺激口腔、咽喉和消化道,引起腹泻和呕吐。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.338 mg/kg

72,6 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-63-0

4 h

12.870 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

中度刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

67-63-0

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

石油加氢轻馏分

家兔

世界经济合作与发展组织

64742-47-8

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

中度刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-63-0

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

67-63-0

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

67-63-0

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

家鼠

测试方法

NOAEL=1500

13 weeks6

hours/day, 5

days/week

67-63-0

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 6页共    8页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

异丙醇

LC50

9.640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

96 h

96 h

48 h

72 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-63-0

（鱼类,急性毒性

试验）

异丙醇

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

13.299 mg/l

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

911 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-63-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

异丙醇

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

67-63-0

（藻类，生长抑

制试验）

松香

鱼类

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

8050-09-7

（鱼类,急性毒性

试验）

松香

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

8050-09-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

松香

> 100 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

8050-09-7

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 7页共    8页

异丙醇

快速生物降解性

需氧的

需氧的

95 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

67-63-0

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

松香

36 - 46 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

8050-09-7

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,05

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

异丙醇

世界经济合作与发展组织

准则  107

67-63-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

只有包装物全空时重复使用。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

铁路运输RID分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

3

II

1219

标识：

EmS：

3

F-E ,S-D

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

ISOPROPANOL


MSDS-No.:327207

V001.1

LOCTITE MF 390HR known as FLUX MF390HR 20L

第 8页共    8页

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1219

3

Isopropanol

标识：

正确货物运输品名：

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.10.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。


