安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

392

安全技术说明书编号 :  153576

V001.1

修订: 07.06.2012

发布日期: 24.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

392

丙烯酸粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

07.06.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤

危险类别

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

肺

皮肤刺激

皮肤敏化作用

第2类

第1类

特定目标器官毒性－单次接触

对水生环境有慢性危害

第3类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H318造成眼严重损伤。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H335可能引起呼吸道刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/蒸气/喷雾。

P264处理后要彻底洗净

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P309+P311如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

含量

GHS分类

严重眼刺激2

H319

20-  40%

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

异冰片基丙烯酸酯

10-  30%

严重眼刺激2

5888-33-5

H319

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害2

H411

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

甲基丙烯酸

5-  10%

急性毒性4;经口

H302

79-41-4

皮肤腐蚀1A

H314

急性毒性4;经皮

H312

过氧化苯甲酸叔丁酯

1-   5%

自反应化学物质和混合物C

614-45-9

H242

皮肤刺激2;经皮

H315

马来酸

1-   5%

急性毒性4;经口

110-16-7

H302

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 3页共    8页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

脱去污染的衣服和鞋子。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

用大量的水，最好使用温水，冲洗至少15分钟，同时保持眼睑撑开。

就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如果呼吸困难，给氧。

就医。

食入：

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

保持患者平静。

就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

刺激性有机蒸气。

灭火剂:

泡沫、干粉或二氧化碳。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道。

消除所有点火源。

确保足够的通风。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

远离热源、火花和明火。

操作后彻底清洗。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

储存温度不得超过100°F (38°C)。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

羟烷基甲基丙烯酸酯

异冰片基丙烯酸酯

甲基丙烯酸

无

无

无

无

无

无

无

无

无

20 ppmTWA

无

70 mg/m3TWA

过氧化苯甲酸叔丁酯

马来酸

无

无

无

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

适当的防护手套。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

无资料。

外观：

半透明的,浅褐色的。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 149°C  (> 300.2°F)

77,2°C  (170.96°F)

轻微的 (溶剂:水)

1,1600 g/cm3

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

远离禁配物贮存。

强氧化剂。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

刺激性有机蒸气。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

吸入

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

LC50

7,1 mg/l

4 h

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 5页共    8页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

阳性的

阴性的

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

bacterial

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则

473

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

世界经济合作与发展组织

准则  471

（细菌回复突变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。


MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

LC50

EC50

EC50

EC50

IC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

227 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

380 mg/l

345 mg/l

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

异冰片基丙烯酸酯

1 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

72 h

96 h

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

5888-33-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

异冰片基丙烯酸酯

4,2 mg/l

近头状伪蹄形藻

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

5888-33-5

（藻类，生长抑

制试验）

甲基丙烯酸

100 - 180 mg/l

> 130 mg/l

> 8,2 mg/l

1,6 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-41-4

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸

Daphnia

Algae

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲基丙烯酸

79-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

鱼类

96 h

48 h

72 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

614-45-9

（鱼类,急性毒性

试验）

过氧化苯甲酸叔丁酯

11 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

614-45-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

过氧化苯甲酸叔丁酯

0,8 mg/l

近头状伪蹄形藻

614-45-9

（藻类，生长抑

制试验）

马来酸

LC50

EC50

> 245 mg/l

245 mg/l

鱼类

48 h

24 h

高体雅罗鱼

大型蚤

110-16-7

马来酸

Daphnia

110-16-7


MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 7页共    8页

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

需氧的

降解性

测试方法

羟烷基甲基丙烯酸酯

专有组分

快速生物降解性

98 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

异冰片基丙烯酸酯

无数据

需氧的

需氧的

需氧的

72,9 %

86 %

世界经济合作与发展组织准则

5888-33-5

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

甲基丙烯酸

快速生物降解性

世界经济合作与发展组织准则

79-41-4

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

过氧化苯甲酸叔丁酯

readily

72 %

世界经济合作与发展组织准则

614-45-9

biodegradable,

but

301 D

failing 10-day window

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

马来酸

快速生物降解性

87 - 88 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

110-16-7

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

4,21

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

异冰片基丙烯酸酯

5888-33-5

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

甲基丙烯酸

79-41-4

0,93

马来酸

-0,48

110-16-7

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据法规要求进行处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

不属危险货物。

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。


MSDS-No.:153576

V001.1

392

第 8页共    8页

空运IATA分类：

不属危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.10.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H242遇热可能起火。

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


