安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 5 页

TEROLAN 4052Q BULK

安全技术说明书编号 :  504151

V001.0

修订: 21.07.2014

发布日期: 24.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROLAN 4052Q BULK

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

21.07.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤

对水生环境有慢性危害

危险类别

第1类

第3类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H318造成眼严重损伤。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫中毒控制中心/医生。

防范说明（处置）：

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:504151

V001.0

TEROLAN 4052Q BULK

第 2页共    5页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氧化钙

含量

GHS分类

1-   5%

皮肤刺激2;皮肤

1305-78-8

H315

眼睛刺激或腐蚀1

H318

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

第五部分消防措施

不可燃。

危险特性:

有害燃烧产物:

灭火剂:

有毒的和刺激性的蒸气。

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂吸收。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

操作处置时，不得饮食或抽烟。

操作后彻底清洗。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]L ]



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



修订:504151

V001.0

TEROLAN 4052Q BULK

第 3页共    5页

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

2007

ACGIH

NIOSH

OSHA

氧化钙

2 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

无

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

必需有抽风排气设施以去除流动过程中产生的烟气。

如果可行采用局部通风和全面通风。

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

戴防护眼镜。

眼睛防护：

身体防护：

穿戴适当的防护服。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

黑色。

糊状

无资料。

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,45 g/cm3

无资料。

140.000 - 220.000 mPa.s

> 100°C  (> 212°F)

(溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

远离禁配物贮存。

过热。

氧化剂。

强酸。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



修订:504151

V001.0

TEROLAN 4052Q BULK

第 4页共    5页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

无资料。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氧化钙

LD50

> 2.000 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  425

1305-78-8

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有危害并具有长期持续影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

CAS-No.

氧化钙

LC50

1.070 mg/l

鱼类

96 h

鲤鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1305-78-8

（鱼类,急性毒性

试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。


修订:504151

V001.0

TEROLAN 4052Q BULK

第 5页共    5页

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。

H335可能引起呼吸道刺激。


