安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322 GAL EU

安全技术说明书编号 :  255247

V001.2

FR&GER/VISH

修订: 28.09.2012

发布日期: 24.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322 GAL EU FR&GER/VISH

双组分环氧粘结剂的A部分

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

28.09.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第1A类

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:255247

V001.2

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322

GAL EU FR&GER/VISH

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

环氧粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

双[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基丙烷

1675-54-3

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

2386-87-0

10-  30%

皮肤敏化作用1;经皮

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

灭火剂:

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:255247

V001.2

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322

GAL EU FR&GER/VISH

第 3页共    6页

灭火注意事项:

受热分解。

见第10部分。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

确保足够的通风。

用机械设备移除泄漏物。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

确保足够的通风。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

参见第8部分的建议。

不得对火焰或炙热物体喷射。远离点火源-禁止吸烟。

加热产品时排风。

确保工作场所通风良好。

贮存于阴凉，干燥的场所。

确保贮存和工作区域足够通风。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

双[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基丙烷

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基酯

无

无

无

无

无

无

工程控制：

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

适当的呼吸系统防护措施：

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

密闭良好的安全护目镜。

和/或

面部防护

穿戴防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

围裙。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:255247

V001.2

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322

GAL EU FR&GER/VISH

第 4页共    6页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

用大量肥皂和水冲洗粘在皮肤上的污垢，进行皮肤护理。使用抗溶剂型护肤霜。不

得吸入粉尘和蒸气。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黑色

高粘性,液体

1,8 g/cm3

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 118°C  (> 244.4°F)

118,3°C  (244.94°F)

不混溶或难混合 (溶剂:水)

微溶于水。 (溶剂:酮)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

受热分解。

在推荐贮存条件下稳定。

与醇类和胺类发生反应。

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

与一些固化剂反应可能导致发生放热反应，放热量大时可导致失控聚合反应。

分解产物：

碳氢化合物

碳氧化物。

加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。

见第五部分。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

中华仓鼠

测试方法

间

双[4-(2,3-

阴性的

口服：强饲法

世界经济合作与发展组织

环氧丙氧基)苯基丙烷

1675-54-3

准则  474

（哺乳动物红细胞微核试验

）

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



MSDS-No.:255247

V001.2

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322

GAL EU FR&GER/VISH

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

与物品的使用过程相比，产品固化过程中对环境的危害不显著。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

胖头鱥

测试方法

CAS-No.

究

双[4-(2,3-

LC50

3,1 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

环氧丙氧基)苯基丙烷

1675-54-3

（鱼类,急性毒性

试验）

双[4-(2,3-

EC50

LC50

EC50

EC50

1,3 mg/l

24 mg/l

40 mg/l

90 mg/l

Daphnia

鱼类

大型蚤

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

202

环氧丙氧基)苯基丙烷

1675-54-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（鱼类,急性毒性

试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（蚤类急性活动

抑制试验）

2386-87-0

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（藻类，生长抑

制试验）

2386-87-0

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

71 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

2386-87-0

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

3,84

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

双[4-(2,3-

环氧丙氧基)苯基丙烷

1675-54-3

7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-

羧酸,7-

1,34

氧杂二环[4,1,0]庚-3-

甲基酯

2386-87-0


MSDS-No.:255247

V001.2

LOCTITE STYCAST EA 4322又名   HYSOL EA4322

GAL EU FR&GER/VISH

第 6页共    6页

第十三部分废弃处置

产品处置：

在当地有关部门的批准下进行特殊废物焚烧。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

只有包装物全空时重复使用。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。


