安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104 WXL

安全技术说明书编号 :  373840

V001.1

439763

修订: 27.03.2012

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104 WXL

CE 3104 WXL KG

439763

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

27.03.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2A类

第2类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

皮肤刺激

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

第1B类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:373840

V001.1

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104

WXL                439763

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280穿戴防护手套/防护服。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（处置）：

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

对水生环境有慢性危害2

H411

4,4'-

1-  10%

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

）

严重眼刺激2

H319

25068-38-6

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

酚醛环氧树脂

1-  10%

皮肤刺激2;经皮

H315

9003-36-5

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

1-  10%

皮肤敏化作用1;经皮

26761-45-5

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

由于产品的挥发性较小，不会成为问题。但如果感觉不适，将患者移至新鲜空气处

。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:373840

V001.1

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104

WXL                439763

第 3页共    6页

第五部分消防措施

灭火剂:

水、二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

火场中，会释放出一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

保持容器密闭。

保持冷冻。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

酚醛环氧树脂

无

无

无

无

无

无

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

呼吸系统防护：

确保足够的通风。

如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

或面罩。

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:373840

V001.1

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104

WXL                439763

第 4页共    6页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

银色

糊状

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

3 g/cm3

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 96°C  (> 204.8°F)

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

按指示贮存和使用不会发生分解。

与醇类和胺类发生反应。

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

与一些固化剂反应可能导致发生放热反应，放热量大时可导致失控聚合反应。

分解产物：

碳氢化合物

碳氧化物。

氮氧化物。

快速聚合反应可能导致过热和压力上升。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

吞咽可能有害。

其它信息：

无资料。

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

4,4'-

阳性的

bacterial

有或没有

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

25068-38-6

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:373840

V001.1

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104

WXL                439763

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

无资料。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

对水生生物有害。

持久性及降解性:

该产品不能生物降解。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

26761-45-5

LC50

9,61 mg/l

鱼类

96 h

美国环境保护署

有毒物质清单管

理办公室

797.1400

（鱼类急性毒性

试验）

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

EC50

NOEC

4,8 mg/l

1 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

26761-45-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

26761-45-5

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

26761-45-5

在试验条件下无生物降

解性

需氧的

7 - 8 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

4,4

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

新癸酸环氧乙烷基甲基酯

26761-45-5

20°C

世界经济合作与发展组织

准则  117

（分配系数（正辛醇/水）

，高效液相色谱法）


MSDS-No.:373840

V001.1

LOCTITE ABLESTIK CE 3104WXL又名    CE 3104

WXL                439763

第 6页共    6页

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


