安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104 PART A

安全技术说明书编号 :  373896

V001.2

2,440 KG

修订: 27.08.2013

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

推荐用途:

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104 PART A 2,440 KG

ECCOBOND 104 PART A KG

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

27.08.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

眼睛刺激或腐蚀

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

皮肤腐蚀/刺激

第2类

第2类

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

环氧树脂

含量

GHS分类

60- 100%

严重眼刺激2

专有组分

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

由于产品的挥发性较小，不会成为问题。但如果感觉不适，将患者移至新鲜空气处

。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 3页共    7页

有害燃烧产物:

二氧化碳。

一氧化碳。

氮氧化物。

碳氢化合物。

灭火剂:

水、二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项:

火场中，会释放出一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）。

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

在室温下储存。

保持容器密闭。

在室温下储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

环氧树脂

无

无

无

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

确保足够的通风。

如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

呼吸系统防护：

或面罩。

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 4页共    7页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黑色

液体

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

未测定

> 200°C  (> 392°F)

不溶于 (溶剂:水)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

1,5 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

按指示贮存和使用不会发生分解。

与醇类和胺类发生反应。

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

与一些固化剂反应可能导致发生放热反应，放热量大时可导致失控聚合反应。

分解产物：

碳氢化合物

碳氧化物。

氮氧化物。

快速聚合反应可能导致过热和压力上升。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

环氧树脂

专有组分

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

环氧树脂

专有组分

轻微刺激性

4 h

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 5页共    7页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

环氧树脂

专有组分

无刺激性

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

环氧树脂

专有组分

家兔

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

环氧树脂

专有组分

致敏性

致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

环氧树脂

专有组分

小鼠局部

淋巴结试

验

家鼠

世界经济合作与发展组织

准则  429

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

环氧树脂

专有组分

阴性的

阴性的

bacterial

世界经济合作与发展组织

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

准则

472

（基因毒理学：大肠杆菌，

逆向突变试验）

bacterial

世界经济合作与发展组织

准则  472

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（基因毒理学：大肠杆菌，

逆向突变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

环氧树脂

专有组分

LC50

1,750000 mg/l

鱼类

96 h

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。


MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 6页共    7页

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂)

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

9

III

3082

标识：

EmS：

9

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(环氧树脂)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

9

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

964

3082

标识：

正确货物运输品名：

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(环氧树脂)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。


MSDS-No.:373896

V001.2

LOCTITE ABLESTIK 104 PTA又名    ECCOBOND 104

PART A 2,440 KG

第 7页共    7页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


