安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

安全技术说明书编号 :  326077

V001.0

修订: 02.09.2014

发布日期: 24.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

油墨

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

02.09.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

严重眼刺激

第2类

第1类

第3类

皮肤敏化作用

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

呼吸道刺激

对水生环境有慢性危害

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P280穿戴面部防护和防护手套/防护服

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如果触及皮肤：用大量水冲洗。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P304+P340如果吸入：将人员转移到空气新鲜处，并保持呼吸舒畅。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

2-[(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-

inden-6-yl)oxy]ethyl acrylate

65983-31-5

30-  60%

皮肤刺激2;皮肤

H315

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

对水生环境有慢性危害2

H411

Acrylated urethane oligomer~

10-  30%

1-  10%

眼睛刺激或腐蚀2

H319

严重眼刺激2

H319

1,6-己二醇二丙烯酸

13048-33-4

皮肤敏化作用1A

H317

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害3

H412

2,2-二乙氧基-1-苯己酮

6175-45-7

1-  10%

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

0,1-   1%

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 3页共    8页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

万一有不利健康影响，咨询医生。

用大量清水或洗眼液冲洗眼睛至少5分钟。如疼痛持续（强烈刺痛感、对光敏感、

视觉模糊），继续冲洗，并寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。

万一有不利健康影响，咨询医生。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

向医学专家求助。

第五部分消防措施

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

本品在高温下可能会发生自发性聚合。聚合是放热的，并且对容器可造成损害或释

放出热分解产物。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

避免存在明火和点火源。

确保工作场所通风良好。

参见第8部分的建议。

温度在+ 5°C和   + 30°C之间

储存于干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

2-[(3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-

methano-1H-inden-6-yl)oxy]ethyl

acrylate

无

无

无

Acrylated urethane oligomer~

1,6-己二醇二丙烯酸

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

2,2-二乙氧基-1-苯己酮

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

喷雾产品时，建议佩带装备有ABEK

P2过滤器的适当的防护设备。本建议应该符合当地条件。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

紧密结合的安全护目镜。

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

绿色

粘稠状

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,270 g/cm3

无资料。

12.000 cP

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

240°C  (464°F)

94°C  (201.2°F)

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

避免受热。

避免阳光直射。

禁配物：

强氧化剂。

还原剂。

过氧化物。

强碱。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 5页共    8页

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

2-[(3a,4,5,6,7,7a-

Hexahydro-4,7-

methano-1H-inden-6-

yl)oxy]ethyl acrylate

65983-31-5

经口

LD50

LD50

> 5.000 mg/kg

> 5.000 mg/kg

经口吸入

经皮

大鼠

家兔

经皮

Acrylated urethane

oligomer~

经口吸入经皮

1,6-己二醇二丙烯酸

LD50

LD50

> 5.000 mg/kg

3.650 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  402

13048-33-4

（急性经皮毒性）

2,2-二乙氧基-1-苯己酮

经口

6175-45-7

LD50

LD50

5.660 mg/kg

11.300 mg/kg

经口吸入

经皮

大鼠

大鼠

经皮

二缩三丙二醇二丙烯酸

经口吸入经皮

酯

42978-66-5

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

CAS-No.

1,6-己二醇二丙烯酸

13048-33-4

致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

第十二部分生态学资料

生态信息：

可能在水生环境中造成长期不利影响。

生态毒性:

对水生生物有毒。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

[image: image24.jpg]



修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 6页共    8页

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

2-[(3a,4,5,6,7,7a-

Hexahydro-4,7-methano-

1H-inden-6-yl)oxy]ethyl

acrylate

LC50

9 mg/l

鱼类

96 h

蓝鳃太阳鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

65983-31-5

1,6-己二醇二丙烯酸

13048-33-4

NOEC

0,5 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

DIN 38412-09

EC50

LC50

1,5 mg/l

Algae

72 h

96 h

栅藻（被称为绿藻）

高体雅罗鱼

DIN 38412-09

DIN 38412-15

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

> 4,5 - 10 mg/l

鱼类

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

EC50

EC50

88,7 mg/l

28 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

72 h

栅藻（被称为绿藻）

42978-66-5

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

2-[(3a,4,5,6,7,7a-

Hexahydro-4,7-methano-

1H-inden-6-yl)oxy]ethyl

acrylate

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

65983-31-5

1,6-己二醇二丙烯酸

13048-33-4

快速生物降解性

需氧的

需氧的

69 %

48 %

世界经济合作与发展组织准则

310

快速生物降解性二氧化碳产生试

验（密闭瓶顶空法）

欧盟方法   C.4-C

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

（“快速”生物降解性CO2产生

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

2,81

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

1,6-己二醇二丙烯酸

13048-33-4

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

禁止排入下水道、地表水、地下水。


修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 7页共    8页

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Dicyclopentyloxyethyl

acrylate)

铁路运输RID分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Dicyclopentyloxyethyl

acrylate)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Dicyclopentyloxyethyl acrylate)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

9

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

964

3082

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

标识：

正确货物运输品名：

(Dicyclopentyloxyethyl acrylate)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。


修订:326077

V001.0

LOCTITE EDAG 452SS E&C又名    ELECTRODAG452SS

第 8页共    8页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

24.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


