安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

安全技术说明书编号 :  464625

V001.1

修订: 16.10.2012

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

400-9999-406
生效日期:

应急信息：

16.10.2012

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2A类

第1B类

第3类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:464625

V001.1

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P261避免吸入粉尘/烟气/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280穿戴防护手套/防护服。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

4,4'-

25-  40%

皮肤敏化作用1

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

）

25068-38-6

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

聚氧丙烯二胺

10-  15%

急性毒性4;经口

H302

9046-10-0

皮肤腐蚀1B

H314

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

接触眼睛时，应立即用大量水清洗并就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

立即就医。

禁止催吐。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

产品分解后可能释放出刺激性的或有毒的烟气和气体。

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:464625

V001.1

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

第 3页共    6页

灭火剂:

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

灭火注意事项:

本品在高温下可燃。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

清理时穿戴适当的防护设备和防护服。

不得使产品排入下水道或排水沟。

消除所有点火源。

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

按照联邦，州和地方政府法规的规定进行废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

本品在高温下使用时，防止吸入其烟气。

仅在通风良好的场所使用。

不得引入体内。

仅用于工业用途。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

聚氧丙烯二胺

无

工程控制：

提供局部通风和全面通风条件，以有效的去除并防止操作处置本品时产生的任何蒸

气或雾的积聚。

呼吸系统防护：

当作业场所危害条件要求使用呼吸设备时，必须使用相应的呼吸设备，并且应遵循

29 CFR 1910.134要求的方案。

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA

认可的呼吸防护。

眼睛防护：

身体防护：

戴安全眼镜，或化学护目镜（如果可能发生溅射）。

长期接触时穿戴防渗手套。

手套应被测试以判定是否适合长期使用。

适合的手套材料包括：

丁腈手套。

氯丁橡胶手套。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:464625

V001.1

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

第 4页共    6页

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

相对密度（水=1）：

蓝色

糊状

沸点（℃）：

无资料。

1,10 - 1,30 g/cm3

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

远离禁配物贮存。

过热。

禁配物：

远离强氧化剂、强酸或无机酸。

与水反应。

避免与胺类接触。

分解产物：

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

结果

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

25068-38-6

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（急性的眼部刺激或腐蚀）

25068-38-6

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

4,4'-

致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

25068-38-6

聚氧丙烯二胺

9046-10-0

非致敏性

豚鼠

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:464625

V001.1

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

第 5页共    6页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

4,4'-

阳性的

bacterial

有或没有

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

25068-38-6

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有毒。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

4,4'-

LC50

1,750000 mg/l

鱼类

96 h

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

异亚丙基二苯酚、表氯醇的

聚合物（分子量<=700）

25068-38-6

（鱼类,急性毒性

试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

C7

80

2735

8

标识：

技术名称：

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyoxy propylene

diamine,环氧树脂)

铁路运输RID分类：

类别：

8

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C7

80

2735

8

标识：

技术名称：

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyoxy propylene

diamine,环氧树脂)


MSDS-No.:464625

V001.1

TEROSON EP 4560又名  TEROKAL 4560 GB 20kg

第 6页共    6页

海运IMDG分类：

类别：

8

III

包装类别：

UN号：

标识：

2735

8

EmS：

F-A ,S-B

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyoxy propylene

diamine,环氧树脂)

空运IATA分类：

类别：

8

包装类别：

III

852

856

2735

8

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Polyoxy propylene

diamine)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


