安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

TEROSON EP 461 US又名   Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

安全技术说明书编号 :  338806

V001.0

修订: 28.03.2013

发布日期: 27.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON EP 461 US又名   Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

28.03.2013

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第1类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

皮肤腐蚀/刺激

对水生环境有慢性危害

第2类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/蒸气。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（处置）：

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

环氧粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

4,4'-

17-  23%

皮肤敏化作用1

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

）

25068-38-6

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

氧化锌

1-   5%

急性危害水生环境1

1314-13-2

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

敌草隆

1-   5%

急性毒性4;经口

330-54-1

H302

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

致癌性2

H351

乙酸乙烯酯

0,1-   1%

易燃液体2

108-05-4

H225

急性毒性4

H332

致癌性2

H335

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H351

对水生环境有慢性危害3

H412

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 3页共    8页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

脱去污染的衣服。

立即就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

呼吸新鲜空气，咨询医生。

食入：

漱口，不要喝水。

漱口。不得催吐。咨询医生。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

卤代化合物。

氧化钙。

灭火剂:

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

水

灭火注意事项:

密闭的容器极度受热后可能发生爆炸。

受热分解。

佩戴自给式呼吸设备。

穿全套防护服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得排入下水道、土壤。

穿戴防护设备。

不得使产品排入地表水或地下水中。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

保持容器密闭。

严禁吸烟。

避免与皮肤和眼睛接触。

贮存于阴凉，干燥的场所。

避免直接受热。

远离点火源。

避免湿气。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

氧化锌

5 mg/m3STEL

3 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

15 ppmTWA

敌草隆

10 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

15 mg/m3STEL

无

无

乙酸乙烯酯

10 ppmTWA

工程控制：

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

合适的呼吸面罩。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防护设备。

适当的防护手套。

其他防护  :

避免接触眼睛。避免皮肤接触。分开存放工作服。工作场所应有紧急冲淋设施并和

洗眼设施。

第九部分理化特性

性状：

外观：

粘度：

黑色。

带状

无资料。

溶解性：

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

分解产物：

防止粉尘生成。

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

碳氧化物。

氮氧化物。

硫氧化物。

卤代化合物。

氧化钙。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氧化锌

LD50

> 5.000 mg/kg

1314-13-2

乙酸乙烯酯

LD50

LC50

3.497 mg/kg

3200 ppm

经口

吸入

大鼠

大鼠

108-05-4

4 h

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 5页共    8页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

轻微刺激性

无刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

25068-38-6

氧化锌

家兔

1314-13-2

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（急性的眼部刺激或腐蚀）

25068-38-6

氧化锌

轻微刺激性

无刺激性

家兔

家兔

1314-13-2

乙酸乙烯酯

108-05-4

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

4,4'-

致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

25068-38-6

氧化锌

非致敏性

豚鼠最大

值试验

豚鼠

世界经济合作与发展组织

1314-13-2

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

4,4'-

阴性的

bacterial

世界经济合作与发展组织

准则  472

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（基因毒理学：大肠杆菌，

逆向突变试验）

25068-38-6

氧化锌

阴性的

bacterial

有或没有

1314-13-2

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

4,4'-

LC50

1,750000 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

异亚丙基二苯酚、表氯醇的

聚合物（分子量<=700）

25068-38-6

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

LC50

EC50

NOEC

LC50

EC50

EC50

LC50

> 1.000 mg/l

0,17 mg/l

4,2 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1314-13-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

Algae

鱼类

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

1314-13-2

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

敌草隆

7 d

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

204

330-54-1

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

6,6 mg/l

鱼类

96 h

48 h

96 h

48 h

圆腹雅罗鱼

大型蚤

（鱼类,急性毒性

试验）

敌草隆

1,4 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

202

330-54-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

敌草隆

0,022 mg/l

26 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

圆腹雅罗鱼

330-54-1

（藻类，生长抑

制试验）

乙酸乙烯酯

世界经济合作与

发展组织准则

203

108-05-4

（鱼类,急性毒性

试验）

NOEC

EC50

0,551 mg/l

12,6 mg/l

鱼类

34 d

48 h

胖头鱥

大型蚤

乙酸乙烯酯

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

108-05-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

乙酸乙烯酯

EC50

12,7 mg/l

Algae

72 h

近头状伪蹄形藻

108-05-4

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 7页共    8页

乙酸乙烯酯

快速生物降解性

需氧的

82 - 98 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

108-05-4

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

2,68

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

敌草隆

330-54-1

乙酸乙烯酯

0,73

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

108-05-4

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

在当地责任主管部门的许可下焚烧废弃物或进行特殊的废弃处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M7

90

3077

标识：

技术名称：

9

对环境有害的固态物质，未另作规定. (双酚A表氯醇树脂,Diuron)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M7

90

3077

9

标识：

技术名称：

对环境有害的固态物质，未另作规定. (双酚A表氯醇树脂,Diuron)

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

9

III

3077

标识：

EmS：

9

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(双酚A表氯醇树脂,Diuron)


MSDS-No.:338806

V001.0

TEROSON EP 461 US又名

Terostat461FTSTE(1T*30*120)USA

第 8页共    8页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

956

956

3077

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

(双酚A表氯醇树脂,Diuron)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.10.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


