安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-242

安全技术说明书编号 :  266705

V001.1

修订: 16.07.2012

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-242

Thermstrate AL

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

16.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

遇水放出易燃气体的化学物质和

混合物

易燃固体

第2类

第2类

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H228易燃固体。

H261遇水放出易燃气体。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:266705

V001.1

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-

242

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/热表面。-禁止吸烟。

P223因会发生剧烈反应和可能发生闪燃，需避免任何与水接触的可能。

P231+P232在惰性气体中操作。防潮。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P335+P334掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中/用湿绷带包扎。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P402+P404存放于干燥处。存放于密闭的容器中。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

铝

60-  90%

遇水放出易燃气体的化学物质和混合物2

7429-90-5

H261

易燃固体1

H228

氧化锌

1-  10%

急性危害水生环境1

1314-13-2

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

用大量水冲洗眼睛至少5分钟，如果刺激反应持续，就医。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

禁止催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

热分解能导致释放出刺激性的气体和蒸气。

高温可能产生重金属粉尘，烟气或蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:266705

V001.1

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-

242

第 3页共    6页

灭火注意事项:

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

不得使产品排入下水道。

刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

贮存于原装容器中，放在阴凉的场所。

存储/运输时的控制温度:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

2007

ACGIH

NIOSH

OSHA

铝

3 mg/m3TWA

无

无

1 mg/m3TWA

氧化锌

3 mg/m3TWA

5 mg/m3STEL

2 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

固体

不适用

外观：

灰色,白色的

60,0°C  (140°F)

2,7000 g/cm3

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

沸点（℃）：

闪点（℃）:

无资料。

221°C  (429.8°F)

不适用

溶解性：

不溶于 (溶剂:水)

粘度：

未测定

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:266705

V001.1

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-

242

第 4页共    6页

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

在推荐贮存条件下稳定。

强氧化剂。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

热分解能导致刺激性气体及蒸气的释放。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

如果食入，本材料被认为是低毒的。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

接触时间

接触时间

测试类型

生物种类

大鼠

测试方法

测试方法

测试方法

测试方法

氧化锌

LD50

> 5.000 mg/kg

1314-13-2

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

结果

结果

生物种类

家兔

氧化锌

无刺激性

轻微刺激性

非致敏性

1314-13-2

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

生物种类

家兔

氧化锌

1314-13-2

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

生物种类

豚鼠

氧化锌

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

1314-13-2

准则 406（皮肤致敏）

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:266705

V001.1

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-

242

第 5页共    6页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

氧化锌

阴性的

bacterial

有或没有

1314-13-2

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

铝

NOEC

> 100 mg/l

鱼类

96 h

赤眼鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

7429-90-5

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

LC50

EC50

> 1.000 mg/l

0,17 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1314-13-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

Algae

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

1314-13-2

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

作为废物处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:266705

V001.1

LOCTITE TCF 1000 AL又名  Thermstrate AL-478-

242

第 6页共    6页

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H228易燃固体。

H261遇水放出易燃气体。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。


