安全技术说明书参考GB/T 16483-2008

页 1 的 4

LOCTITE 4850 20G AU

安全技术说明书编号 :  173248

V001.2

修订: 23.05.2011

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE 4850 20G AU

企业信息：

汉高粘合剂有限公司

东厦北路下蓬工业区

515065

中国广东省汕头市

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

23.05.2011

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

依据GB13690-

危险性类别:

92《常用危险化学品的分类和标志》规定的分类标准，本品不被分类为危险化学品

。

侵入途径:

健康危害:

皮肤接触,吸入,眼睛接触,食入

接触高于建立的接触限值的蒸气环境导致呼吸道刺激，可能导致呼吸困难和胸闷。

数秒内粘接皮肤。可能引起皮肤刺激。据报道氰基丙

烯酸盐粘结剂引起过敏反应，但由于在皮肤表面快速固化，过敏反应是少见的。

氰基丙烯酸粘结剂固化时产生热。偶尔大的液滴粘结

剂会灼伤皮肤。即使粘结皮肤，固化的粘结剂没有健康危险。

刺激眼睛。引起过多流泪。眼睑可能粘住。

预期食入不会导致有害反应。在口腔中快速聚合（固化）和粘接。几乎不可能吞咽

。

环境危害:

燃爆危险:

无资料。

可燃。

第三部分成分/组成信息

有害物成分

含量

CAS-No.

氰基丙烯酸乙酯

30 -  60 %

7085-85-0

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



MSDS-No.:173248

V001.2

LOCTITE 4850 20G AU

页 2的   4

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子，将其轻轻拉开。

氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量，由此引发燃烧的可能性较小。

粘合剂从皮表去除后，按常规方法处理灼伤。

如果嘴唇粘住，用温水洗浸，并用口水尽量润湿。

将嘴唇轻轻剥离，不要强行将嘴唇拉开。

如果眼睛被粘住，盖一块湿布，并用温水洗浸眼睑。

氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质，引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。

保持眼睛紧闭直至眼睛松解，一般需1~3天。

不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内

部。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

确保呼吸道不被阻塞。本品会快速聚合并粘住口腔，从而导致几乎不可能被吞咽。

数小时后唾液将分开固化的产品。防止患者食入被分开的固化颗粒。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

不得用衣物擦抹。用水淹没泄漏物以完成聚合反应并刮净地面。固化的物料可被作

为非危险废物进行处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

当使用量大时，推荐采用（低级别的）通风。

使用推荐的设备将皮肤或眼睛的接触风险降至最低。

产品在原装容器中的最佳储存期，是2-8°C (35.6-46.4°F)的冷藏条件下。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国标GBZ2-2002

ACGIH

NIOSH

OSHA

氰基丙烯酸乙酯

无

0,2 ppmTWA

无

监测方法:

工程控制：

如果全面通风不足以维持蒸气浓度低于既定的接触限值，采用正压倒灌式排风。

个体防护:

呼吸系统防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

眼睛防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:173248

V001.2

LOCTITE 4850 20G AU

页 3的   4

身体防护：

手防护：

使用足以防止接触的丁腈手套和围裙。不得使用聚氯乙烯，尼龙或棉质材料。

丁腈手套。

第九部分理化特性

性状：

外观:

无色

液体

沸点（℃）:

闪点（℃）:

> 149°C  (> 300.2°F)

80 - 93,4°C  (176 -

200.12°F)

相对密度（水=1）:

引燃温度（℃）:

1,06 g/cm3

无资料

溶解性：

有水存在时发生聚合。

(溶剂:水)

粘度:

250 - 500 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

在推荐贮存条件下稳定。

水，胺，碱金属，醇。

第十一部分毒理学资料

刺激性：

皮肤接触刺激皮肤。,由于在皮肤表面聚合，不太可能发生过敏反应。

眼睛接触刺激眼睛。,

液体产品将会粘住眼睑。在干燥空气中（相对湿度<50%)，蒸气有刺激性及催泪作

用。

其他：

无实验室动物测试数据。

第十二部分生态学资料

生态毒性:

生态一般说明

禁止排入下水道、地表水、地下水。

第十三部分废弃处置

产品处置

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

污染包装处置

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。

[image: image14.jpg]



MSDS-No.:173248

V001.2

LOCTITE 4850 20G AU

页 4的   4

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

包装说明(携带)

包装说明(货运)

UN号：

3334

9

标识：

正确货物运输品名：

其他信息：

Aviation regulated liquid, n.o.s. (氰基丙烯酸酯)

Primary packs containing  less than 500ml are unregulated

by this mode of transport and may be shipped

unrestricted.

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

中国危险化学品名录：

中国现有化学品名录：

未列入

列入

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。


