安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

Aero 504  BULK

安全技术说明书编号 :  455481

V001.1

修订: 27.06.2012

发布日期: 27.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Aero 504  BULK

气溶胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

27.06.2012

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H222极易燃烧的气溶胶。

H225高度易燃液体和蒸气。

H280内含高压气体；遇热可能爆炸。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H360可能对生育能力或胎儿造成伤害。

H371可能对器官造成损害。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P273避免释放到环境中。

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P201在使用前获取特别指示。

P251压力容器：切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。

P264处理后要彻底洗净

P233保持容器密闭。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P281使用所需的个人防护设备。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P242只能使用不产生火花的工具。

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气/喷雾。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P211切勿喷洒在明火或其他点火源上。

P243采取防止静电放电的措施。

P370+P378一旦着火：用二氧化碳灭火。

防范说明（响应）：

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P309+P311如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P410+P412避免日晒。不可暴露在超过50°C/122 F的温度下。

P410+P403避免日晒。存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

正丁烷

含量

GHS分类

30-  40%

Liquef. Gas

H280

106-97-8

易燃气体1

H220

高压气体

斯托达德溶剂

8052-41-3

丙烷

20-  30%

10-  20%

吸入性危害1

H304

易燃气体1

H220

74-98-6

高压气体

异丁烷

10-  20%

易燃气体1

H220

75-28-5

高压气体

1,2,4-三甲苯

1,3%

易燃液体3

95-63-6

H226

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害2

H411

急性毒性4;吸入

H332

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

戊烷

5-  10%O

1-   3%O

1-   3%O

易燃液体2

H225

吸入性危害1

109-66-0

H304

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

对水生环境有慢性危害2

H411

萘

致癌性2

H351

急性毒性4;经口

H302

91-20-3

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

乙苯

易燃液体2

H225

100-41-4

急性毒性4;吸入

H332

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 4页共    9页

食入：

立即就医。

禁止催吐。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

灭火注意事项:

危险！当接触热源或火源时，在正常环境下，本品能够被点燃。

暴露在过热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内部压力增大）。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保作业场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

避免直接受热。

储存于密封的原装容器中。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

正丁烷

无

无

无

1.000 ppmTWA

100 ppmTWA

无

无

无

斯托达德溶剂

丙烷

1.000 ppmTWA

异丁烷

无

无

1.000 ppmTWA

25 ppmTWA

1,2,4-三甲苯

无

无

无

戊烷

500 mg/m3TWA

1.000 mg/m3STEL

50 mg/m3TWA

75 mg/m3STEL

(经皮)

600 ppmTWA

萘

10 ppmTWA

15 ppmTWA

无

无

乙苯

100 mg/m3TWA

150 mg/m3STEL

20 ppmTWA

工程控制：

提供局部通风和全面通风条件，以有效的去除并防止操作处置本品时产生的任何蒸

气或雾的积聚。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

紧密结合的安全护目镜。

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 5页共    9页

身体防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

气溶胶。

外观：

黑色

液体

闪点（℃）:

-104 - -49°C  (-155.2 -引燃温度（℃）:

-56.2°F)

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

与强氧化剂反应。

分解产物：

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

萘

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD0

>= 2.000

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

91-20-3

LC50

LD50

8 h

> 100 ppm

> 2.500 mg/kg

（急性经口毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

戊烷

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

无刺激性

世界经济合作与发展组织

109-66-0

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

萘

轻微刺激性

家兔

91-20-3

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 6页共    9页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

萘

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

测试方法

测试方法

轻微刺激性

91-20-3

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

萘

结果

测试类型

无数据

生物种类

豚鼠

非致敏性

91-20-3

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

正丁烷

阴性的

bacterial

有或没有

106-97-8

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

丙烷

negative

with

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

有或没有

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  473

74-98-6

metabolic

activation

negative

with

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

异丁烷

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

世界经济合作与发展组织

准则  473

75-28-5

metabolic

activation

阴性的

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

萘

bacterial

91-20-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

乙苯

阴性的

阴性的

阴性的

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

bacterial

有或没有

有或没有

有或没有

100-41-4

世界经济合作与发展组织

准则

471

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

哺乳动物细胞姐妹

染色体单体交换试

验

乙苯

阴性的

腹膜内

家鼠

100-41-4

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]L ]



[image: image26.jpg]



MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 7页共    9页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

1,2,4-三甲苯

95-63-6

LC50

7,7 mg/l

3,6 mg/l

>= 0,1

鱼类

Daphnia

鱼类

192 h

48 h

96 h

48 h

96 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

1,2,4-三甲苯

EC50

LC50

EC50

LC50

EC50

蚤属

银大马哈鱼

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

95-63-6

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

戊烷

109-66-0

（鱼类,急性毒性

试验）

戊烷

9,74 mg/l

0,11 mg/l

2,16 mg/l

Daphnia

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

202

109-66-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

萘

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

世界经济合作与

发展组织准则

203

91-20-3

（鱼类,急性毒性

试验）

萘

Daphnia

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

91-20-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙苯

LC50

EC50

44 mg/l

75 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

大型蚤

100-41-4

乙苯

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

100-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

乙苯

EC50

> 160 mg/l

Algae

8 d

四尾栅藻

100-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

欧盟方法   C.4-F

乙苯

需氧的

69 %

100-41-4

（“快速”生物降解性改进的MI

TI试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 8页共    9页

正丁烷

2,89

2,88

106-97-8

异丁烷

20°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

75-28-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

1,2,4-三甲苯

95-63-6

戊烷

3,63

3,39

3,3

109-66-0

萘

20°C

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

91-20-3

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

乙苯

3,15

100-41-4

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

铁路运输RID分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

23

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

2.1

1950

2.1

标识：

EmS：

F-D ,S-U

-

海洋污染物：

正确货物运输品名：

AEROSOLS


MSDS-No.:455481

V001.1

Aero 504  BULK

第 9页共    9页

空运IATA分类：

类别：

2.1

包装类别：

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

203

203

1950

2.1

标识：

正确货物运输品名：

Aerosols, flammable

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.10.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H226易燃液体和蒸气。

H280内含高压气体；遇热可能爆炸。

H302吞咽有害。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


