安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt Adhesive

安全技术说明书编号 :  214997

V001.3

修订: 31.07.2012

发布日期: 27.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt Adhesive

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

31.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤敏化作用

致癌性

危险类别

第1B类

第2类

接触途径

皮肤接触

靶器官

呼吸过敏性

第1B类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H351怀疑会致癌。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

101-68-8

含量

GHS分类

1-   5%

致癌性2

H351

急性毒性4;吸入

H332

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用干净的布料或纱布覆盖受伤部位，立即就医。

用大量水冷却皮肤上熔化的物质。不得强行移走固化物质。

由于受伤的皮肤容易被撕破，不要试图把胶粘剂从皮肤上除掉或脱掉污染的衣服。

熔化的胶粘剂可能引起严重灼伤。

眼睛接触：

吸入：

如果眼睛接触熔化物质，立即用水冷却。不得强行移走胶粘剂。就医。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

一旦意外吸入过热或燃烧产生的粉尘或烟，移至新鲜空气处。

如果呼吸困难，给氧。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 3页共    7页

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

热分解能导致释放出刺激性的气体和蒸气。

碳氧化物。

氰化氢。

异氰酸酯蒸气。

灭火剂:

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

采用适合于当地条件和周围环境的灭火剂。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

无

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使物质污染地下水系统。

保证足够通风。

穿戴防护服，手套和安全眼镜。

刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免皮肤接触熔化的树脂。

遵守建议的使用温度。

不得将湿的或潮湿的固体倒入熔化槽中。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3STEL

0,005 ppmTWA

无

工程控制：

仅在适当抽风的区域内加热。

确保在通风良好的区域内作业（例如，通风能力足以确保浓度低于容许接触限值或

其他相关标准的二分之一）。当全面通风能力不足以控制空气污染时，推荐采用局

部通风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

一旦通风不足，应配戴适当的呼吸器。

带有蒸气/颗粒过滤器的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

如果有溅洒风险存在时，采用全脸防护。

不得佩戴隐性眼镜。

身体防护：

使用熔化的胶粘剂时，强烈推荐穿戴绝热手套和长袖工作衣服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 4页共    7页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

固体

外观：

月白色

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

（软化点）

无资料。

无资料。

> 180°C  (> 356°F)

不溶于水。与水缓慢反应释

放出二氧化碳气体。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

由于与湿气和/或水反应生成二氧化碳气体，容器压力会增大。

与湿气和/或水反应，容器压力会增大。

分解产物：

正常使用条件下，没有。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

LD50

LC50

> 2.000 mg/kg

> 2,24 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]]



[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 5页共    7页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

豚鼠

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

阴性的

bacterial

有或没有

欧盟方法  B.13/14诱变

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

对该物质的生态毒性或环境行为，汉高公司未做具体的研究；然而，一般情况下，现有数据表明依据排放

的量和浓度，未加控制的排放到土壤，地下水，或地表水中，能产生急性的和/或慢性的生态影响。挥发组

分释放到大气时的浓度低于既定的接触限值，不被认为产生重大的生态影响。相应地，采取所有适当的措

施避免未加控制的排放到环境中，并且任何泄漏或其他未加控制的排放发生时，立即依照第六部分进行清理。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

青鳉鱼

测试方法

CAS-No.

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

LC0

> 3.000 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

24 h

72 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

101-68-8

（鱼类,急性毒性

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

EC50

EC50

129,7 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

101-68-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

> 1.640 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

101-68-8

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 6页共    7页

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

101-68-8

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

鲤鱼

温度

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

92

28 d

世界经济合作与发展组织

准则  305E

101-68-8

（生物富集：流水式鱼类

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

5,22

101-68-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。


MSDS-No.:214997

V001.3

TECHNOMELT PUR 513C又名   R513C-300 Hotmelt

Adhesive

第 7页共    7页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


