安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

P3 POLEVE 517 (20kg)

安全技术说明书编号 :  316898

V001.0

修订: 29.04.2014

发布日期: 27.08.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

P3 POLEVE 517 (20kg)

清洗剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

29.04.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2A类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

-根据GHS，无信息。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 2页共    7页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

60- 100%

严重眼刺激2

专有组分

二乙醇胺

111-42-2

H319

急性毒性4;口服

H302

1-  10%

皮肤刺激2

H315

严重眼损伤1

H318

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

立即就医。

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

立即就医。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处。

漱口。给饮1～2杯水。

第五部分消防措施

着火时能释放出毒性气体。

有害燃烧产物:

灭火剂:

干粉。

泡沫

二氧化碳。

灭火注意事项:

应急处理：

消除方法：

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

穿戴防护设备。

不得使产品排入下水道或排水沟。

避免与皮肤和眼睛接触。

在当地有关部门的批准下进行废物处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 3页共    7页

操作注意事项:

避免皮肤和眼睛接触。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

远离热源、火花和明火。

储存注意事项:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

无

无

无

10 ppmTWA

二乙醇胺

无

1 mg/m3TWA

工程控制：

仅在通风良好的场所内使用。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

密闭良好的安全护目镜。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

防化，防渗透手套。

适当的防护手套。

其他防护  :

避免接触眼睛。分开存放工作服。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

外观：

性状：

性状：

液体

液体

透明的

液体

透明的

外观：

液体

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

无

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

0,95 - 0,99 g/cm3

无资料。

无资料。

可溶的 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

强氧化剂。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 4页共    7页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

LD50

LD50

> 2.000 mg/kg

2.800 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

欧盟方法  B.1（急性毒性

专有组分

经口）

二乙醇胺

LD50

LD50

878 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

111-42-2

13.000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

无刺激性

刺激性

家兔

家兔

专有组分

二乙醇胺

111-42-2

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

中度刺激性

专有组分

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

CAS-No.

非致敏性

非致敏性

豚鼠最大

值试验

专有组分

二乙醇胺

斑贴试验

人类

111-42-2

微生物细胞突变：

有害物成分

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

CAS-No.

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

专有组分

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

二乙醇胺

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

111-42-2

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 5页共    7页

重复剂量毒性：

有害物成分

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

CAS-No.

NOAEL=2 - 6 ppm

90 days

专有组分

专有组分

NOAEL=<50 mg/kg口服：强饲     90 days5

大鼠

法

days/week

NOAEL=>

mg/kg

2000

32

13 weeks6

hours/day, 5

days/week

大鼠

专有组分

二乙醇胺

NOAEL=<

mg/kg

13 Week5 Days per

week

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  411

111-42-2

（亚慢性经皮毒性试验：90

天）

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

LC50

1.300 mg/l

鱼类

96 h

蓝鳃太阳鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

EC50

NOEC

3.300 mg/l

Daphnia

Algae

24 h

96 h

大型蚤

专有组分

专有组分

>= 100 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

EC50

> 100 mg/l

Algae

96 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

二乙醇胺

二乙醇胺

二乙醇胺

LC50

EC50

EC10

EC50

29 mg/l

52 mg/l

2,5 mg/l

7,8 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

72 h

72 h

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

111-42-2

111-42-2

111-42-2

栅藻（被称为绿藻）

栅藻（被称为绿藻）

DIN 38412-09

DIN 38412-09

Algae

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 6页共    7页

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

> 60 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

欧盟方法   C.4-B

专有组分

二乙醇胺

需氧的

95 - 100 %

111-42-2

（“快速”生物降解性改进的OE

CD筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,56

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

专有组分

二乙醇胺

111-42-2

-2,18

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.08.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。


修订:316898

V001.0

P3 POLEVE 517 (20kg)

第 7页共    7页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


