安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

安全技术说明书编号 :  328893

V001.1

修订: 25.10.2012

发布日期: 28.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

25.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

特定目标器官毒性－单次接触

皮肤腐蚀/刺激

危险类别

第3类

接触途径

靶器官

第2类

第1类

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

严重眼损伤/眼刺激

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

第1类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H318造成眼严重损伤。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]I T T O





MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P261避免吸入喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异冰片基丙烯酸酯

5888-33-5

含量

GHS分类

10-  30%

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害2

H411

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

甲基丙烯酸羟乙酯

10-  30%

皮肤刺激2

H315

868-77-9

严重眼刺激2

H319

皮肤敏化作用1

H317

甲基丙烯酸

1-  10%

急性毒性4;经口

H302

79-41-4

急性毒性3;经皮

H311

急性毒性4

H332

皮肤腐蚀/刺激1A

H314

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 3页共    8页

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

见第10部分。

有害燃烧产物:

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免长时间或频繁与皮肤接触，使发生过敏反应的风险最小化。

产品在原装容器中的最佳储存期，是2-8°C (35.6-46.4°F)的冷藏条件下。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异冰片基丙烯酸酯

甲基丙烯酸羟乙酯

甲基丙烯酸

无

无

无

无

无

无

无

70 mg/m3TWA

20 ppmTWA

工程控制：

全面通风不足以控制空气污染时，建议采用局部通风方式。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

穿戴适当的防护服。

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 4页共    8页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

浅蓝色。

液体。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

> 98°C  (> 208.4°F)

不溶于

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

1,1000 g/cm3

无资料。

10.000 - 20.000 cP

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

正常储存和使用条件下保持稳定。

强氧化剂。

还原剂。

酸类。

碱。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

温度升高或遇到禁配物质的条件下可能会发生聚合反应。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

吸入

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

LC50

7,1 mg/l

4 h

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 5页共    8页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

异冰片基丙烯酸酯

5888-33-5

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

甲基丙烯酸

79-41-4

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

甲基丙烯酸羟乙酯

868-77-9

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

阳性的

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

准则

471

（细菌回复突变试验）

世界经济合作与发展组织

准则  473

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

大型蚤

测试方法

异冰片基丙烯酸酯

5888-33-5

EC50

1 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

48 h

72 h

96 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

异冰片基丙烯酸酯

IC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

4,2 mg/l

227 mg/l

近头状伪蹄形藻

5888-33-5

（藻类，生长抑

制试验）

甲基丙烯酸羟乙酯

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

868-77-9

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸羟乙酯

380 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

868-77-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

甲基丙烯酸羟乙酯

345 mg/l

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

868-77-9

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

甲基丙烯酸

100 - 180 mg/l

> 130 mg/l

> 8,2 mg/l

96 h

48 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

79-41-4

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基丙烯酸

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

79-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲基丙烯酸

79-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

异冰片基丙烯酸酯

5888-33-5

无数据

需氧的

需氧的

72,9 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

甲基丙烯酸羟乙酯

快速生物降解性

快速生物降解性

98 %

86 %

世界经济合作与发展组织准则

868-77-9

301 E

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

甲基丙烯酸

世界经济合作与发展组织准则

79-41-4

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 7页共    8页

异冰片基丙烯酸酯

4,21

世界经济合作与发展组织

准则  107

5888-33-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

甲基丙烯酸

0,93

79-41-4

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(异冰片基丙烯酸酯,Isobornyl methacrylate)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定.

(异冰片基丙烯酸酯,Isobornyl methacrylate)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(异冰片基丙烯酸酯,Isobornyl methacrylate)


MSDS-No.:328893

V001.1

LOCTITE# A-533# ADHESIVE

第 8页共    8页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

964

3082

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(异冰片基丙烯酸酯,Isobornyl methacrylate)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H311接触皮肤会中毒。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


