安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

Loctite 549

安全技术说明书编号 :  173075

V001.2

修订: 21.08.2014

发布日期: 28.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Loctite 549

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

21.08.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）本品不被分类为危险化学品。

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

无资料。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

厌氧法兰密封剂

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



修订:173075

V001.2

Loctite 549

第 2页共    6页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢

80-15-9

含量

GHS分类

0,1-   1%

急性毒性4;皮肤

H312

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

急性毒性4;口服

H302

有机过氧化物E

H242

急性毒性3;吸入

H331

皮肤腐蚀1B

H314

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

万一着火，会释放一氧化碳，二氧化碳和氮氧化产物。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

确保足够的通风。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免长时间或频繁与皮肤接触，使发生过敏反应的风险最小化。

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]]




修订:173075

V001.2

Loctite 549

第 3页共    6页

储存注意事项:

在8-21°C (46.4-69.8°F)

温度下于原装容器中贮存，不要将残余的产品倒回到容器以免降低产品的保存期限

。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢

无

无

无

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

或面罩。

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴防护眼镜。

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

橙色

液体

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 100°C  (> 212°F)

> 100°C  (> 212°F)

不混溶 (溶剂:水)

1,25 g/cm3

无资料。

16.000 - 35.000 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

与强酸反应。

与强氧化剂反应。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



修订:173075

V001.2

Loctite 549

第 4页共    6页

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

刺激性有机蒸气。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

如果食入，本材料被认为是低毒的。

吸入毒性：

吸入高浓度蒸气可能对呼吸系统产生刺激

皮肤接触

尽管不是常见的致敏物，与受损皮肤长期或重复接触有导致过敏反应的危险。

眼睛接触

可能对眼睛产生轻微的刺激。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

1-甲基-1-

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

LD50

550 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

眼刺激性试验

1-甲基-1-

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

腐蚀性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

1-甲基-1-

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

阳性的

bacterial

没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

1-甲基-1-

阴性的

表皮的

家鼠

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

1-甲基-1-

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

摄入：气溶  6 h/d5  d/w

胶

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



修订:173075

V001.2

Loctite 549

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

乐泰的固化产品为典型的聚合物,不引起任何急性环境危害。

生物累积潜力：

不会生物蓄积。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

CAS-No.

1-甲基-1-

LC50

3,9 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

72 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

（鱼类,急性毒性

试验）

1-甲基-1-

EC50

18 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

1-甲基-1-

ErC50

3,1 mg/l

近头状伪蹄形藻

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

1-甲基-1-

无数据

0 %

世界经济合作与发展组织准则

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

计算

温度

测试方法

1-甲基-1-

9,1

世界经济合作与发展组织

准则  305

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

（生物浓缩：流水式鱼类

试验）

1-甲基-1-

2,16

苯基乙基过氧化氢

80-15-9

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。


修订:173075

V001.2

Loctite 549

第 6页共    6页

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H242遇热可能起火。

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H331吸入会中毒。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


