安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL US5536 PART

A 5 GAL A1

安全技术说明书编号 :  169699

V001.1

修订: 02.05.2012

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL US5536 PART A 5 GAL A1

双组分聚亚胺酯粘合剂和密封剂的A组分

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

02.05.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

急性毒性

危险类别

第4类

接触途径

吸入

靶器官

致癌性

呼吸过敏性

第2类

第1类

第2类

特定器官系统毒性物质－反复暴

露

严重眼损伤/眼刺激

特定目标器官毒性－单次接触

皮肤腐蚀/刺激

皮肤敏化作用

第2A类

第3类

第3类

第1类

眼睛接触

肺

皮肤接触

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 2页共    9页

危险性说明:

H312接触皮肤有害。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P260不得吸入粉尘/雾/喷雾。

P261避免吸入粉尘/雾/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

双组分聚氨酯粘合剂

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

9016-87-9

含量

GHS分类

30-  60%

30-  60%

1-  30%

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

急性毒性4;吸入

H332

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

致癌性2

H351

皮肤敏化作用1

H317

严重眼刺激2

H319

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

致癌性2

H351

急性毒性4;吸入

H332

101-68-8

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

二苯基甲烷二异氰酸酯

急性毒性4;吸入

26447-40-5

H332

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

致癌性2

H351

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

特定目标器官毒性－单次接触3

H335

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

吸入后可能有延迟效应。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 4页共    9页

食入：

需要立即就医。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

见第10部分。

有害燃烧产物:

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

使用水或泡沫时要小心，因为可能会引起发泡。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

疏散未受防护的人员。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

确保足够的通风。

立即脱除污染的或浸湿的衣物。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用机械设备移除泄漏物。

对于小量泄漏，用锯末或其他吸附剂吸收异氰酸盐，铲入适当的未密封的容器中，

运输到通风良好的区域（外部），然后用中和溶液处理：80%水和20%非离子表面活

性剂Tergitol TMN-10的混合物；或90%的水、3-8%浓度的氨水和2%的清洁剂。

大量时可能需要用泵送到封闭的，但未密闭的容器中以便废弃处置。

用清洗剂清洗地板并保持至少15分钟。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

加热产品时排风。

不得向火焰或炽热的物体直接喷洒雾状水。

参见第8部分的建议。

储存于干燥的场所。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

确保贮存和工作区域足够通风。

远离热源和直接光照处。

保持容器密闭并储存于无霜冻的场所。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 5页共    9页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

二苯基甲烷二异氰酸酯

工程控制：

0,1 mg/m3STEL

0,05 mg/m3TWA

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3STEL

无

0,005 ppmTWA

0,005 ppmTWA

无

无

无

无

仅在通风良好的场所内使用。

无其他信息，参见第7部分。

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

过滤器类型：A

过滤器类型：B

过滤器类型：P3。

应同时合并使用所提及的过滤器。

喷雾期间佩戴呼吸面罩。

眼睛防护：

密闭良好的安全护目镜。

和/或

面部防护

身体防护：

手防护：

穿戴防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

避免皮肤接触。

建议使用丁基橡胶或丁腈橡胶手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

用大量肥皂和水冲洗粘在皮肤上的污垢，进行皮肤护理。分开存放工作服。工作时

不得饮食或抽烟。工作场所应有紧急冲淋设施并和洗眼设施。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

茶褐色。

液体

pH值：

未测定

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,24 g/cm3

无资料。

未测定

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 200°C  (> 392°F)

225,6°C  (438.08°F)

遇水缓慢反应，并释放出二

氧化碳气体。 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

暴露于空气或湿气时间过长。

避免与水接触。

受热分解。

着火或强热可能会引起包装物的爆裂。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 6页共    9页

禁配物：

与水反应，生成二氧化碳。

与强氧化剂反应。

与醇类和胺类发生反应。

与胺类，碱金属，金属反应。

会引起铜合金和铝的一些腐蚀。

遇水，与异氰酸盐发生反应的物质，或温度超过204.4°C时，可能导致聚合反应。

聚合过程为大量放热的反应，并可能产生足够的热量从而导致热分解和/或容器爆

裂。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

氰化氢。

氮氧化物。

碳氧化物。

加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。

温度升高或存在禁配物时，可能发生聚合反应。

见第五部分。

聚合危害:

当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

致癌效应的证据有限

经口毒性：

长期暴露对健康造成严重损害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

LD50

LC50

> 2.000 mg/kg

> 2,24 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

二苯基甲烷二异氰酸酯

LD50

> 2.000 mg/kg

经口

大鼠

26447-40-5

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

二苯基甲烷二异氰酸酯

强烈刺激性

家兔

26447-40-5

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

无刺激性

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]<




MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 7页共    9页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

致敏性

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

豚鼠封闭

斑贴试验

豚鼠

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

阴性的

bacterial

有或没有

欧盟方法  B.13/14诱变

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

二苯基甲烷二异氰酸酯

阴性的

bacterial

有或没有

26447-40-5

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

与物品的使用过程相比，产品固化过程中对环境的危害不显著。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 8页共    9页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

青鳉鱼

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

LC0

> 3.000 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

24 h

72 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

101-68-8

（鱼类,急性毒性

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

EC50

EC50

129,7 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

101-68-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

> 1.640 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

101-68-8

（藻类，生长抑

制试验）

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

LC50

EC50

> 10.000 mg/l

> 750 mg/l

鱼类

96 h

24 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

蚤状蚤

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

101-68-8

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

鲤鱼

温度

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

92

28 d

世界经济合作与发展组织

准则  305E

101-68-8

（生物富集：流水式鱼类

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

5,22

101-68-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

在当地有关部门的批准下进行特殊废物焚烧。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

只有包装物全空时重复使用。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。


MSDS-No.:169699

V001.1

LOCTITE STYCAST US 5536 PTA known as HYSOL

US5536 PART A 5 GAL A1

第 9页共    9页

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


