安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G  28.8KG

安全技术说明书编号 :  452580

V001.1

修订: 17.05.2012

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G  28.8KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.05.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

致癌性

对水生环境有慢性危害

危险类别

第2类

第2类

接触途径

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H351怀疑会致癌。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

四氯乙烯

含量

GHS分类

60- 100%

致癌性2

127-18-4

H351

对水生环境有慢性危害2

H411

甲苯

1-   5%

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

108-88-3

H373

吸入性危害1

H304

生殖毒性2

H361d

易燃液体2

H225

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

皮肤刺激2

H315

二甲苯

1-   5%

吸入性危害1

H304

1330-20-7

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;经皮

H312

皮肤刺激2

H315

易燃液体3

H226

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

不得催吐。一旦误食，多次用含有活性炭颗粒的水冲洗。确保快速流过肠道。也可

喂食牛奶或油类。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 3页共    9页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

有毒的和刺激性的蒸气。

水、二氧化碳、泡沫、干粉

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

撤离无关人员。

灭火方法:

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

如果产生大量泄露请联系消防队。

避免与皮肤和眼睛接触。

在当地有关部门的批准下进行废物处置。

适当的呼吸系统防护措施：

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

产品不自燃。

远离点火源。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

2007

ACGIH

NIOSH

OSHA

四氯乙烯

甲苯

200 mg/m3TWA

无

无

无

25 ppmTWA

100 ppmTWA

20 ppmTWA

50 mg/m3TWA

100 mg/m3STEL

(经皮)

二甲苯

50 mg/m3TWA

100 mg/m3STEL

100 ppmTWA

150 ppmTWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 4页共    9页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

绿色

粘稠状

pH值：

不适用

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,44 kg/l

不适用

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 80°C  (> 176°F)

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

远离禁配物贮存。

避免接触的条件：

禁配物：

与强氧化剂反应。

分解产物：

碳氧化物。

氯化氢

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二甲苯

LD50

LC50

LD50

3.523 - 8.700

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

家兔

1330-20-7

4 h

6350 ppm

> 4.350 mg/kg

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]L ]




MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 5页共    9页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

四氯乙烯

127-18-4

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

甲苯

刺激性

家兔

家兔

世界经济合作与发展组织

108-88-3

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

二甲苯

中度刺激性

1330-20-7

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二甲苯

轻微刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

1330-20-7

（急性的眼部刺激或腐蚀）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

甲苯

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

108-88-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

二甲苯

阴性的

bacterial

有或没有

1330-20-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 6页共    9页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

四氯乙烯

LC50

18,4 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

127-18-4

（鱼类,急性毒性

试验）

四氯乙烯

EC50

EC50

22 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

欧盟方法   C.2

（蚤类急性毒性

试验）

127-18-4

四氯乙烯

> 816 mg/l

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

127-18-4

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

甲苯

LC50

NOEC

EC50

IC50

LC50

EC50

EC50

13 mg/l

3,2 mg/l

11,5 mg/l

12 mg/l

鱼类

鱼类

96 h

28 d

48 h

鲫鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

108-88-3

（鱼类,急性毒性

试验）

红鲈

世界经济合作与

发展组织准则

204

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

甲苯

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

108-88-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

甲苯

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

108-88-3

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

二甲苯

86 mg/l

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1330-20-7

（鱼类,急性毒性

试验）

二甲苯

3,1 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

1330-20-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二甲苯

1 - 10 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

1330-20-7

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 7页共    9页

四氯乙烯

需氧的

11 %

80 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

世界经济合作与发展组织准则

301 D

127-18-4

甲苯

快速生物降解性

快速生物降解性

108-88-3

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

二甲苯

需氧的

> 60 %

1330-20-7

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

2,53

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

四氯乙烯

世界经济合作与发展组织

准则  107

127-18-4

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

甲苯

2,73

3,12

108-88-3

1330-20-7

1330-20-7

二甲苯

二甲苯

8,5

7 d

虹鳟

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

公路运输ADR分类：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

类别：

6.1

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

T1

60

1897

标识：

技术名称：

6.1

TETRACHLOROETHYLENE

铁路运输RID分类：

类别：

6.1

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

T1

60

1897

6.1

标识：

技术名称：

TETRACHLOROETHYLENE

海运IMDG分类：

类别：

6.1


MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 8页共    9页

包装类别：

UN号：

标识：

III

1897

6.1

F-A ,S-A

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

TETRACHLOROETHYLENE

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

6.1

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

655

663

1897

标识：

正确货物运输品名：

6.1

Tetrachloroethylene

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

产品安全与法规事务部门


MSDS-No.:452580

V001.1

BONDERITE S-MA 5580 G AERO又名  Turco 5580 G

28.8KG

第 9页共    9页

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H226易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H312接触皮肤有害。

H315对皮肤有刺激。

H332吸入有害。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H361d怀疑对胎儿造成伤害。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


