安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

Loctite 574

安全技术说明书编号 :  153497

V001.9

修订: 09.03.2012

发布日期: 28.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Loctite 574

厌氧密封胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

09.03.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第3类

接触途径

眼睛接触

靶器官

严重眼损伤/眼刺激

对水生环境有慢性危害

皮肤敏化作用

第1类

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:153497

V001.9

Loctite 574

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（处置）：

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

1-癸醇

含量

GHS分类

1-  10%

皮肤刺激2;经皮

112-30-1

H315

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用肥皂和水清洗。

脱去污染的衣服和鞋子。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

不得催吐。一旦误食，多次用含有活性炭颗粒的水冲洗。确保快速流过肠道。也可

喂食牛奶或油类。

保持患者平静。

就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

灭火剂:

泡沫、干粉或二氧化碳。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:153497

V001.9

Loctite 574

第 3页共    6页

灭火注意事项:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入地表水或地下水中。

确保足够的通风。

刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

无信息。

防止发生次生危害的预防措施:

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。

仅在通风良好的场所使用。

在8-21°C (46.4-69.8°F)

温度下于原装容器中贮存，不要将残余的产品倒回到容器以免降低产品的保存期限

。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

存储/运输时的控制温度:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

1-癸醇

无

无

无

工程控制：

没有提出具体的通风要求，但如果空气中的浓度高于职业接触限值时，仍要求采用

强制通风方式。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防渗透手套和防护服以防止皮肤接触。

推荐使用腈类化学防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

橙色

pH值：

沸点（℃）：

不适用

> 150,0°C  (> 302°F)

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

无资料。

1,15 g/cm3

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:153497

V001.9

Loctite 574

第 4页共    6页

闪点（℃）:

溶解性：

> 100,00°C  (> 212°F)引燃温度（℃）:

轻微的 (溶剂:水)   粘度：

无资料。

70.000 - 120.000 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

酸类。

除氧剂。

碱金属。

还原剂。

强氧化剂。

分解产物：

碳氧化物。

刺激性有机蒸气。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

如果食入，本材料被认为是低毒的。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

1-癸醇

LD50

LC50

> 5.000 mg/kg

4 mg/l

经口

吸入

大鼠

家鼠

112-30-1

2 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

1-癸醇

结果

接触时间

4 h

生物种类

人类

测试方法

轻微刺激性

中度刺激性

112-30-1

1-癸醇

4 h

家兔

世界经济合作与发展组织

112-30-1

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

1-癸醇

强烈刺激性

112-30-1

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



MSDS-No.:153497

V001.9

Loctite 574

第 5页共    6页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

1-癸醇

阴性的

bacterial

有或没有

112-30-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

没有数据可用于该产品。

其他危害效应：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

1-癸醇

LC50

2,2 - 2,5 mg/l

鱼类

96 h

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

112-30-1

（鱼类,急性毒性

试验）

1-癸醇

1-癸醇

EC50

EC50

2,9 mg/l

4,4 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

5 d

大型蚤

小球藻

112-30-1

112-30-1

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

1-癸醇

快速生物降解性

需氧的

86 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

112-30-1

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

4,57

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

1-癸醇

112-30-1


MSDS-No.:153497

V001.9

Loctite 574

第 6页共    6页

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.10.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


