安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页 共 9 页

BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

安全技术说明书编号 :  364112

V001.1

修订: 18.07.2013

发布日期: 06.12.2013

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 

推荐用途:

BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

干膜导电涂层

企业信息：  

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国  

电话：  

传真：  

400-9999-406
生效日期: 

18.07.2013

应急信息：  

应急电话：www.loctiteletai.com  

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009 （化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

急性毒性

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

第4类

吸入

皮肤接触

食入

标签要素根据GB 15258-2009 （化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。  

H332吸入有害。  

H312皮肤接触有害  

H302吞咽有害。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 2 页 共 9 页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P264处理后要彻底洗手

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如果触及皮肤（或头发）：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。

P370+P378在发生火灾时：使用干沙，干粉或抗酒精泡沫进行灭火。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P312如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心/医生。

P322具体措施（见本标签）。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P301+P312如果食入：如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心/医生。

P330漱口。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分 成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.

乙醇

含量

GHS 分类

60-  80%

严重眼刺激2

H319

64-17-5

易燃液体2

H225

甲醇

1-   5%

急性毒性3;  经口

67-56-1

H301

易燃液体2

H225

特异性靶器官系统毒性 一次性接触1

H370

急性毒性3;  吸入

H331

急性毒性3;  经皮

H311

丙酮

1-   5%

易燃液体2

67-64-1

H225

特异性靶器官系统毒性 一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 3 页 共 9 页

第四部分 急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

万一有不利健康影响，咨询医生。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分 消防措施

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法: 

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项: 

受热或着火时可能生成有毒的气体。

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：

泄漏的产品有发滑的危险。

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

消除方法：  

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保作业场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

避免与皮肤和眼睛接触。

采取措施防止静电排放。

参见第8部分的建议。

18 Monate

贮存于阴凉，通风良好的场所。

建议储存在10℃至30℃之间。

不得与氧化剂一起储存。

第八部分 接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 4 页 共 9 页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

2007

ACGIH

NIOSH

OSHA

乙醇

甲醇

无

1.000 ppmTWA

200 ppmTWA

无

无

25 mg/m3TWA

50 mg/m3STEL

(经皮)

250 ppmTWA

丙酮

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

500 ppmTWA

750 ppmTWA

无

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

紧密结合的安全护目镜。

眼睛防护：  

身体防护：

穿戴适当的防护服。

手防护：  

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7 

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7 

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护 :  

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：  

第九部分 理化特性

性状：  

液体

外观：

黑色

液体

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）: 

粘度：

无资料。

0,90 g/cm3

无资料。  

100 - 250 mPa.s

沸点（℃）：

闪点（℃）: 

溶解性：

80 °C (176 °F)

14 °C (57.2 °F)

微溶 (溶剂: 水)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：  

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：  

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

远离禁配物贮存。

禁配物：

与强氧化剂反应。

分解产物：

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

聚合危害: 

正常操作条件下不会发生。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 5 页 共 9 页

第十一部分 毒理学资料

毒理信息：  

基于现有的数据和毒理学评价，产品不被分类为有害的化学品。

经口毒性：  

食入有害。

吸入毒性：  

吸入有害。

皮肤接触  

皮肤接触有害。

眼睛接触  

长期或反复接触可能会导致眼部刺激。

其它信息：  

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

乙醇

数值类型

值

接触途径

接触时间   生物种类

大鼠

测试方法

LD50

LC50

LDLo

13.700 mg/kg

124,7 mg/l

经口

吸入

经皮

64-17-5

4 h

大鼠

家兔

20.000 mg/kg

甲醇

LD50

LC50

7.914 mg/kg

87,5 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

67-56-1

6 h

4 h

丙酮

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

> 15.688

mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间   生物种类

家兔

测试方法

乙醇

无刺激性

无刺激性

世界经济合作与发展组织

64-17-5

准则 404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

甲醇

家兔

67-56-1

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

乙醇

结果

接触时间   生物种类

家兔

测试方法

Category II

世界经济合作与发展组织

准则 405

64-17-5

（急性的眼部刺激或腐蚀）

甲醇

无刺激性

刺激性

家兔

家兔

67-56-1

丙酮

世界经济合作与发展组织

准则 405

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 6 页 共 9 页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

乙醇

结果

测试类型   生物种类

测试方法

非致敏性

非致敏性

豚鼠最大   豚鼠

值试验

64-17-5

甲醇

豚鼠最大   豚鼠

值试验

67-56-1

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

乙醇

结果

研究方法

代谢作用/接触时  生物种类

测试方法

间

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

64-17-5

reverse mutation  没有

assay  (e.g Ames

test)

准则

471

（细菌回复突变试验）

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

丙酮

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则 471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

甲醇

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率  生物种类

测试方法

NOAEL=6,63 mg/l

NOAEL=2500 ppm

4 weeks6 h/d, 5

d/w

大鼠

大鼠

67-56-1

丙酮

口服：饮用  13 weeks

水

67-64-1

第十二部分 生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性: 

无资料。  

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。  

[image: image29.jpg]



MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 7 页 共 9 页

其他危害效应：  

本品含有不溶于水的有机溶剂。根据ATV对商业和工业废水排放的要求，不溶于水的有机溶剂只能根据在水中的溶

解度来决定排放范围。地方排放法规应当优先考虑。  

毒性：

乙醇

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研 接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

14,2 g/l

鱼类

Daphnia

Algae

鱼类

96 h

48 h

7 d

世界经济合作与

发展组织 准则

203

64-17-5

64-17-5

64-17-5

67-56-1

（鱼类,急性毒性

试验）

乙醇

乙醇

甲醇

EC50

EC50

NOEC

9.268 - 14.221 mg/l

大型蚤

四尾栅藻

青鳉鱼

世界经济合作与

发展组织 准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织 准则

201

> 5.000 mg/l

（藻类，生长抑

制试验）

7.900 mg/l

200 h

LC50

EC50

> 1.000 mg/l

> 10.000 mg/l

鱼类

48 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

甲醇

甲醇

Daphnia

67-56-1

67-56-1

EC50

LC50

EC50

28,44 g/l

8.120 mg/l

6.098,4 mg/l

Algae

鱼类

蛋白核小球藻

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织 准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

丙酮

丙酮

96 h

世界经济合作与

发展组织 准则

203

67-64-1

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织 准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

乙醇

快速生物降解性

需氧的

80 - 85 %

世界经济合作与发展组织 准则

64-17-5

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

甲醇

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

82 - 92 %

81 - 92 %

欧盟 方法 C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

67-56-1

丙酮

欧盟 方法 C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

67-64-1

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法


MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 8 页 共 9 页

乙醇

甲醇

丙酮

-0,31

-0,77

0,24

64-17-5

67-56-1

67-64-1

第十三部分 废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007 

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

公路运输ADR分类：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分 运输信息

类别：  

3

II

包装类别：  

分类代码：  

危害识别号：  

UN号：  

F1

33

1263

标识：  

3  

技术名称：  

其他信息：

PAINT  

特殊条款 640D

铁路运输RID分类：

类别：  

3

II

包装类别：  

分类代码：  

危害识别号：  

UN号：  

F1

33

1263

标识：  

3  

技术名称：  

其他信息：

PAINT  

特殊条款 640D

海运IMDG分类：

类别：  

包装类别：  

UN号：  

3

II

1263

3  

标识：  

EmS：  

F-E ,S-E  

海洋污染物：  

正确货物运输品名：  

- 

PAINT  


MSDS-No.: 364112      BONDERITE L-GP 580 ACHESON known as DAG 580

V001.1

第 9 页 共 9 页

空运IATA分类：

类别：  

3

包装类别：  

II

包装说明（携带）：  

包装说明（货运）：  

UN号：  

353  

364  

1263

3  

标识：  

正确货物运输品名：  

Paint  

运输注意事项：  

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分 其他信息

填表时间: 

填表部门:

06.12.2013

吴雨微，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海

免责声明:  

其 他：  

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H301吞咽会中毒。

H311接触皮肤会中毒。

H319造成严重眼刺激。

H331吸入会中毒。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H370对器官造成损害。


