安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING OIL又名

安全技术说明书编号 :  311136

V001.5

GEROLUB 5820 170KG

修订: 23.08.2012

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

轧制油

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

23.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

致癌性

危险类别

第1B类

第3类

接触途径

靶器官

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H350可能致癌。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:311136

V001.5

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING

OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

石脑油

含量

GHS分类

10-  25%

致癌性1B

8002-05-9

H350

三唑化合物

专有组分

1-  10%O

急性毒性4;经口

H302

对水生环境有慢性危害3

H412

急性毒性4;经口

H302

对水生环境有慢性危害3

H412

1-  10%O

急性危害水生环境1

专有组分

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

脱去污染的衣服和鞋子。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

寻求医生帮助。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

刺激性蒸气。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:311136

V001.5

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING

OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

第 3页共    6页

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防渗手套和防化学品溅射的眼镜。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂吸收。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

不得引入体内。

仅用于工业用途。

12 Monate

贮存于阴凉，干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

石脑油

无

无

无

无

无

无

无

无

三唑化合物

2 mg/m3TWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

确保足够的通风。

戴化学护目镜或全脸面罩。

身体防护：

手防护：

推荐穿戴不渗透的围裙。

戴防渗透手套。

须戴丁腈橡胶手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

暗琥珀色

透明的

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

4,0 - 5,5

> 200°C  (> 392°F)

可溶的 (溶剂:水)

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

不适用

无资料。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:311136

V001.5

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING

OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

第 4页共    6页

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

远离禁配物贮存。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

未知。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:311136

V001.5

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING

OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

第 5页共    6页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

三唑化合物

专有组分

31 mg/l

73,7 mg/l

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

三唑化合物

专有组分

EC50

Daphnia

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

三唑化合物

专有组分

EC50

62 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

（藻类，生长抑

制试验）

LC0

>= 0,57 mg/l

0,48 mg/l

鱼类

96 h

48 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）欧盟方法      C.1

专有组分

专有组分

（鱼类急性毒性

试验）

EC50

Daphnia

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

三唑化合物

专有组分

需氧的

77 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

需氧的

4,5 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

专有组分

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

1,71

5,1

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

三唑化合物

25°C

专有组分

专有组分

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:311136

V001.5

BONDERITE L-RO 5820 SEMI SYNTHETIC ROLLING

OIL又名  GEROLUB 5820 170KG

第 6页共    6页

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H350可能致癌。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


