安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 4 页

BONDERITE L-RO 5832 HG ROLLING OIL又名  GEROLUB 5832 HG

安全技术说明书编号 :  311140

V001.2

\180KG

修订: 23.08.2012

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE L-RO 5832 HG ROLLING OIL又名  GEROLUB 5832 HG \180KG

轧制油

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

400-9999-406
生效日期:

应急信息：

23.08.2012

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）本品不被分类为危险化学品。

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

无资料。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

无资料。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

需要立即就医。

食入或呕吐后，有产品进入肺部的风险。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



MSDS-No.:311140

V001.2

BONDERITE L-RO 5832 HG ROLLING OIL又名

GEROLUB 5832 HG \180KG

第 2页共    4页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

佩戴自给式呼吸设备。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

泄漏的产品有发滑的危险。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

确保足够的通风。

避免接触皮肤和眼睛。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用吸收材料擦干并进行废弃焚烧。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

避免存在明火和点火源。

仅在通风良好的场所使用。

采取措施防止静电排放。

参见第8部分的建议。

储存注意事项:

仅保存在原装容器中。

储存于阴凉、干燥及通风条件良好的场所。

保持容器密闭。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

第八部分接触控制/个体防护

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

护目镜

身体防护：

手防护：

适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:311140

V001.2

BONDERITE L-RO 5832 HG ROLLING OIL又名

GEROLUB 5832 HG \180KG

第 3页共    4页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

琥珀色,透明的

油状

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

4,0 - 5,5

> 200°C  (> 392°F)

乳状的 (溶剂:水)

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

远离明火、热表面和各种点火源。

与氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

聚合危害:

不会发生

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

意外的食入和呕吐可能导致呛入肺部，从而引起化学性肺炎。

可能致癌。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有害。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:311140

V001.2

BONDERITE L-RO 5832 HG ROLLING OIL又名

GEROLUB 5832 HG \180KG

第 4页共    4页

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。


