安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 5 页

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-990J#584

安全技术说明书编号 :  389535

V001.1

100g

修订: 18.07.2012

发布日期: 28.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-990J#584 100g

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

18.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

危险类别

第1B类

第3类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:389535

V001.1

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-

990J#584 100g

第 2页共    5页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

防范说明（处置）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

酚醛环氧树脂

9003-36-5

含量

GHS分类

10-  30%

皮肤刺激2;经皮

H315

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水冲洗至少15分钟。脱去污染的衣服。就医。

立即用水冲洗眼睛至少15分钟，同时保持眼睑撑开。立即就医。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一起火，用泡沫或干粉灭火剂。

灭火注意事项:

避免直接受热。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:389535

V001.1

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-

990J#584 100g

第 3页共    5页

消除方法：

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

防止接触明火、火花和点火源。

存放在密闭容器中，并保持阴凉和干燥。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

酚醛环氧树脂

工程控制：

无

无

无

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

为了保护眼睛，使用紧贴型护目镜和面罩。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

不适用

外观：

熔点（℃）：

液体。

无资料。

无资料。

未测定

闪点（℃）:

溶解性：

> 110,00°C  (> 230°F)引燃温度（℃）:

不溶于 (溶剂:水)   粘度：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

正常储存和使用条件下保持稳定。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

碳氧化物。

刺激性蒸气。

聚合危害:

正常操作条件下不会发生。

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



MSDS-No.:389535

V001.1

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-

990J#584 100g

第 4页共    5页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。


MSDS-No.:389535

V001.1

LOCTITE ABLESTIK C990J 584又名  ECCOBOND C-

990J#584 100g

第 5页共    5页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.10.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


