安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

安全技术说明书编号 :  157216

V001.2

修订: 17.12.2012

发布日期: 29.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

双组分聚亚胺酯粘合剂和密封剂的A组分

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

17.12.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

急性毒性

危险类别

第4类

接触途径

吸入

靶器官

肺

严重眼损伤/眼刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

第2A类

第3类

眼睛接触

皮肤腐蚀/刺激

致癌性

呼吸过敏性

第2类

第2类

第1A类

第1A类

第2类

皮肤接触

吸入

皮肤接触

皮肤敏化作用

特异性靶器官系统毒性–

反复接触

肺

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]I T T O




[image: image9.jpg]



MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 2页共    9页

危险性说明:

H332吸入有害。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H315造成皮肤刺激。

H351怀疑会致癌。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H317可能导致皮肤过敏反应

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P264处理后要彻底洗净

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

防范说明（响应）：

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

双组分聚氨酯粘合剂

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

30-  60%

致癌性2

101-68-8

H351

急性毒性4;吸入

H332

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

二苯基甲烷二异氰酸酯

10-  30%

急性毒性4;吸入

26447-40-5

H332

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

致癌性2

H351

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

立即用大量的水冲洗皮肤（如有，使用肥皂）。

衣物重新使用前应清洗。

如发生严重的接触，脱掉衣服后用安全淋浴冲洗，然后就医。

对小量接触，清洗后如发生刺激或症状持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

用大量的水，最好使用温水，冲洗至少15分钟，同时保持眼睑撑开。

就医。

移到远离继续接触的区域。

根据需要给氧或作人工呼吸。

立即就医。

可能引发哮喘症状，症状可能立即发作或延迟数小时后显现。

症状恶化请就医。

食入：

禁止催吐。

漱口。给饮1～2杯水。

不要给无意识的人喂食任何东西。

就医。

第五部分消防措施

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 4页共    9页

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

氰化氢。

异氰酸酯蒸气。

有毒烟气。

刺激性蒸气。

灭火剂:

泡沫、干粉或二氧化碳。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

暴露在过热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内部压力增大）。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

火场中，在热分解或燃烧过程中，可能产生MDI蒸气和其他刺激性的、高毒气体。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

不得使产品排入下水道或排水沟。

疏散泄漏场所人员并通风。筑堤收容泄漏物以避免其排入水体。清除时穿戴全面的

防护设备。

如要求临时控制异氰酸酯的蒸气，可用蛋白泡沫毯（大多数消防局能提供）覆盖在

溢出物的上面。

大量时可能需要用泵送到封闭的，但未密闭的容器中以便废弃处置。

对于小量泄漏，用锯末或其他吸附剂吸收异氰酸盐，铲入适当的未密封的容器中，

运输到通风良好的区域（外部），然后用中和溶液处理：80%水和20%非离子表面活

性剂Tergitol TMN-10的混合物；或90%的水、3-8%浓度的氨水和2%的清洁剂。

每份异氰酸酯约加10份中和剂，混合。

暴露48小时让二氧化碳释放。

用清洗剂清洗地板并保持至少15分钟。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

操作后彻底清洗。

仅在通风良好的场所使用。

保持容器密闭。

储存于密封的原装容器中。

避免受潮

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

二苯基甲烷二异氰酸酯

工程控制：

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3STEL

无

0,005 ppmTWA

无

无

无

仅在通风良好的场所内使用。

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 5页共    9页

呼吸系统防护：

当MDI喷涂、受热或用在通风不良的区域内时，浓度会超过TLV阈值。

在这些情况下，或MDI浓度超过TLV阈值时，必须佩戴呼吸防护设备。

遵守OSHA关于呼吸器的使用规定(29 CFR 1910.134)。

推荐使用正压供气式呼吸器或自给式呼吸器。

如果MDI不是在一个通风不良的区域被喷涂、加热或使用，且没有或者无法使用供

气式或自给式呼吸设备时，至少必须佩戴空气净化式滤毒盒和颗粒预过滤器。

然而，仅被许可用于短期内（少于一小时）和浓度相对低时（等于或在TLV阈值左

右）。

然而，由于MDI的警示性差，必须确保过滤配件适当的配合和及时的更换。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

穿戴防化，不渗透的衣物，包括手套和围裙或防护服，以防止皮肤接触。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黄色。

液体。

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,07 g/cm3

无资料。

未测定

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

水污染。

高温。

远离禁配物贮存。

禁配物：

水。

胺类。

强碱。

醇类。

会引起铜合金和铝的一些腐蚀。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

氰化氢。

异氰酸酯。

有毒烟气。

刺激性蒸气。

聚合危害:

遇湿气、其他与异氰酸酯反应的材料，或温度超过350° F (177°

C)，可能会导致聚合反应。

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 6页共    9页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

LD50

LC50

> 2.000 mg/kg

> 2,24 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

二苯基甲烷二异氰酸酯

LD50

> 2.000 mg/kg

经口

大鼠

26447-40-5

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

二苯基甲烷二异氰酸酯

强烈刺激性

家兔

26447-40-5

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

无刺激性

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

致敏性

致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

豚鼠

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

101-68-8

阴性的

bacterial

有或没有

欧盟方法  B.13/14诱变

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

二苯基甲烷二异氰酸酯

阴性的

bacterial

有或没有

26447-40-5

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]<




MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 7页共    9页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

青鳉鱼

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

LC0

> 3.000 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

24 h

72 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

101-68-8

（鱼类,急性毒性

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

EC50

EC50

129,7 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

101-68-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

> 1.640 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

101-68-8

（藻类，生长抑

制试验）

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

LC50

EC50

> 10.000 mg/l

> 750 mg/l

鱼类

96 h

24 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

蚤状蚤

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

需氧的

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

101-68-8

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.


MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 8页共    9页

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

92

28 d

鲤鱼

世界经济合作与发展组织

准则  305E

101-68-8

（生物富集：流水式鱼类

试验）

二苯基甲烷-4,4'-

二异氰酸酯

5,22

101-68-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

29.10.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475


MSDS-No.:157216

V001.2

LOCTITE U05FL/605FL 400ML A

第 9页共    9页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


