安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

安全技术说明书编号 :  480362

V001.1

修订: 04.07.2014

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

04.07.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第3类

接触途径

皮肤接触

靶器官

皮肤敏化作用

生殖毒性

第1类

第1A类

第3类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H226易燃液体和蒸气。

H317可能导致皮肤过敏反应

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H360Df可能对胎儿造成伤害。怀疑破坏生育能力。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如果触及皮肤（或头发）：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P312如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心/医生。

P321具体的处治（见本标签）。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P370+P378一旦着火：用抗醇泡沫灭火。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

含量

GHS分类

16,81%>=  10-<  30%

易燃液体3

H226

生殖毒性1B

H360FD

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;皮肤

H312

急性毒性4;口服

H302

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

4,76%>=   1-<   5%

严重眼刺激2

42978-66-5

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 3页共    8页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

刺激性有机蒸气。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

参见第8部分的建议。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

确保工作场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免儿童接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

参见第8部分的建议。

操作处置时避免产生静电释放。在易燃的和爆炸性材料旁操作时采取正确的接地措

施。

储存注意事项:

6月

确保贮存和工作区域足够通风。

保持容器密闭。

远离热源和直接光照处。

贮存于阴凉，干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

[image: image13.jpg]]



[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

2-Ethoxyethyl acetate

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

工程控制：

30 mg/m3TWA

(经皮)

5 ppmTWA

无

无

无

无

仅在通风良好的场所内使用。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

使用常规的跨接和接地技术来防止静电电荷积聚。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作时不得饮食或抽烟。工作间隙和放工后，应洗手。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

乳白色

液体。

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

4 - 8

40°C  (104°F)

无资料。

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

< 200 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

按照预期用途使用无禁配物。

分解产物：

在燃烧的情况下，会释放出一氧化碳和二氧化碳。

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 5页共    8页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

无资料。

皮肤接触

反复接触可能会导致皮肤干燥或开裂。

皮肤接触可能引起过敏。

生殖毒性：

可能损害生育力。可能危害胎儿。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二缩三丙二醇二丙烯酸

酯

经口吸入经皮

42978-66-5

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

对水生生物有害。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

CAS-No.

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

LC50

42,2 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

EC50

EC50

354 mg/l

Daphnia

Algae

24 h

72 h

大型蚤

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

> 1.000 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

EC10

> 1.000 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

LC50

EC50

4,5 - 10 mg/l

88,7 mg/l

鱼类

96 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

42978-66-5

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

EC50

28 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

42978-66-5

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

快速生物降解性

需氧的

80 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

二缩三丙二醇二丙烯酸酯

需氧的

48 %

欧盟方法   C.4-C

（“快速”生物降解性CO2产生

试验）

42978-66-5

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,24

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）


修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 7页共    8页

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

污染包装处置：

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1133

3

标识：

技术名称：

其他信息：

ADHESIVES

特殊条款  640H

铁路运输RID分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1133

3

标识：

技术名称：

其他信息：

ADHESIVES

特殊条款  640H

海运IMDG分类：

类别：

3

包装类别：

UN号：

标识：

III

1133

3

EmS：

F-E ,S-D

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

ADHESIVES


修订:480362

V001.1

LOCTITE AQUACE PR-607 QD 18KG

第 8页共    8页

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

III

355

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

366

1133

3

标识：

正确货物运输品名：

Adhesives

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

符合RoHS法规要求

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

吴雨微，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H360FD可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


