安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名  RIDOLINE 6371

安全技术说明书编号 :  311478

V001.2

修订: 16.08.2012

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名  RIDOLINE 6371

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

16.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀

皮肤敏化作用

危险类别

第1A类

第1B类

接触途径

皮肤接触

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H317可能引起皮肤过敏。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氢氧化钾

含量

GHS分类

10-  25%

皮肤腐蚀1A

H314

1310-58-3

急性毒性4

H302

金属腐蚀剂1

H290

焦磷酸钾

1-   5%

严重眼刺激2

H319

7320-34-5

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

万一有不利健康影响，咨询医生。

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

寻求医生帮助。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

需要立即就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

刺激性烟气。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 3页共    7页

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

产品本身不燃。应使用适合于周围环境的灭火行动。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

不得排入下水道、土壤。

储存于密闭容器中待废弃处置。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

仅在通风良好的场所使用。

穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

远离热源和直接光照处。

远离食品，饮料和动物饲料。

使用后小心地关闭容器，并将其储存在通风良好的场所。

不得与强酸一起储存。

不得与食品或其他日用消费品（咖啡，茶叶，烟草等）一起储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氢氧化钾

焦磷酸钾

2 mg/m3MAC

2 mg/m3TWA

无

无

无

无

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

穿戴面罩。

护目镜

身体防护：

围裙。

防护靴。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]L ]



[image: image19.jpg]



MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 4页共    7页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

> 12

外观：

浅黄色

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 100°C  (> 212°F)

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

1,1 - 1,2 g/cm3

不适用

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

远离禁配物贮存。

避免接触的条件：

禁配物：

与强酸反应。

与金属反应：产生氢气。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入将导致口腔和喉咙强烈的腐蚀性影响并有食道和胃部穿孔的危险。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

LD50

388 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  425

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

腐蚀性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 5页共    7页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

由于其较高的pH值和腐蚀特性，对水生和陆生生物有害。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无机产品：分解不会发生影响。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

通过污水处理厂处理酸类或碱类产品时，应注意废水的pH范围控制在5.5 ~ 9.5

之间，因为pH值的变换能导致生物污水处理厂的紊乱。遵守当地的法规要求。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

CAS-No.

氢氧化钾

LC50

28,6 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

24 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-58-3

1310-58-3

7320-34-5

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

焦磷酸钾

EC50

LC50

> 100 mg/l

> 750 mg/l

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

48 h

高体雅罗鱼

（鱼类,急性毒性

试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

咨询地方责任主管机构，必须进行特殊的处置：中和。

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 6页共    7页

公路运输ADR分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

C5

80

1814

标识：

技术名称：

8

氢氧化钾溶液

铁路运输RID分类：

类别：

8

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C5

80

1814

标识：

技术名称：

8

氢氧化钾溶液

海运IMDG分类：

类别：

8

II

包装类别：

UN号：

标识：

1814

8

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-B

-

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

8

II

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

851

855

1814

标识：

8

正确货物运输品名：

Potassium hydroxide solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。


MSDS-No.:311478

V001.2

BONDERITE C-AK 6371 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 6371

第 7页共    7页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H319造成严重眼刺激。


