安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 4 页

TECHNOMELT PA 649 BLACK

安全技术说明书编号 :  488375

V001.0

修订: 16.12.2013

发布日期: 29.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

TECHNOMELT PA 649 BLACK

热熔胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

16.12.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）本品不被分类为危险化学品。

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

无资料。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

无资料。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

接触热熔胶后：用水冷却，就医。

接触热熔胶后：用水冷却，就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

如果有不利健康影响，就医。

食入：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



修订:488375

V001.0

TECHNOMELT PA 649 BLACK

第 2页共    4页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

撤离无关人员。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

使其固化。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

熔化的粘合剂会导致严重的皮肤和眼烫伤，并且在加热和燃烧过程中会产生刺激性

的烟雾和气体。接触熔化的物料要小心操作。

确保工作场所通风良好。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免儿童接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

参见第8部分的建议。

储存注意事项:

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

确保贮存和工作区域足够通风。

保持温度在0-40°C之间

第八部分接触控制/个体防护

工程控制：

在蒸气的直接产生处和出口处抽排。如果是常规性作业，提供工作台上安装的抽气

设备。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

接触热熔性物质时，穿戴防热辐射手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



修订:488375

V001.0

TECHNOMELT PA 649 BLACK

第 3页共    4页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

固体

外观：

黑色

固体

pH值：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

无资料。

0,98 g/cm3

> 226,7°C  (> 440.06

°F)

无资料。

溶解性：

不溶于 (溶剂:水)

粘度：

4.000 - 5.500 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

如用于预期目的，无已知问题。

长期暴露于高温下。

按照预期用途使用无禁配物。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

无资料。

其它信息：

无信息

第十二部分生态学资料

生态信息：

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

由于水中的溶解度低，生物降解能力有限。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无信息

生物累积潜力：

无资料。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



修订:488375

V001.0

TECHNOMELT PA 649 BLACK

第 4页共    4页

其他危害效应：

无信息

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

污染包装处置：

基本信息：

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

29.10.2014

蒋锐，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918238。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。


