安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

安全技术说明书编号 :  369125

V001.1

修订: 12.04.2013

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

12.04.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

吸入危害

急性毒性

危险类别

第2类

第5类

接触途径

吸入

吸入

靶器官

皮肤接触

皮肤接触

皮肤刺激

易燃液体

第3类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H305吞咽并进入呼吸道可能有害。

H313接触皮肤可能有害。

H226易燃液体和蒸气。

H316对皮肤有轻度刺激。

H333吸入可能有害。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]L ]



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P304+P312如误吸入：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P370+P378火灾时：使用泡沫，灭火干粉，二氧化碳灭火。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

涂料

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

二甲苯

含量

GHS分类

> 50%

吸入危害1

H304

1330-20-7

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;经皮

H312

皮肤刺激2

H315

易燃液体3

H226

乙苯

10-  25%

易燃液体2

H225

100-41-4

急性毒性4;吸入

H332

对叔丁基苯基1-(2,3-环氧)丙基醚

0,1-   1%

皮肤刺激2;经皮

3101-60-8

H315

皮肤敏化作用1;经皮

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

万一有不利健康影响，咨询医生。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

食入或呕吐后，有产品进入肺部的风险。

需要立即就医。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 3页共    8页

第五部分消防措施

灭火剂:

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火注意事项:

受热或着火时可能生成有毒的气体。

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

移除点火源。

确保足够的通风。

用液体吸附型物料（砂土）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

工作区域彻底通风。避免明火、火花和点火源。关掉电器设备。禁止吸烟。禁止焊

接。

参见第8部分的建议。

24 Monate

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

存储/运输时的控制温度:

在普通的存储和运输条件下，预计不会产生危险。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二甲苯

50 mg/m3TWA

100 mg/m3STEL

150 mg/m3STEL

100 mg/m3TWA

无

100 ppmTWA

150 ppmTWA

无

无

无

乙苯

20 ppmTWA

对叔丁基苯基1-(2,3-环氧)丙基醚

无

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

喷雾产品时，建议佩带装备有ABEK

P2过滤器的适当的防护设备。本建议应该符合当地条件。

眼睛防护：

身体防护：

密闭良好的安全护目镜。

穿戴适当的防护服。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 4页共    8页

手防护：

防化手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（建议：防护系数最少2级，按照EN37

4渗透时间应当大于30分钟）：氟化橡胶（FKM; >= 0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（建议：防护系数6级，按照EN374渗透时间应当大

于480分钟）：氟化橡胶（FKM; >= 0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的信息，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著低于EN374所确

定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）而影响的结果。如果有磨损和破

缝，应当更换手套。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

微黄色的

液体

沸点（℃）：

闪点（℃）:

137°C  (278.6°F)

26°C  (78.8°F)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

与强氧化剂反应。

与强酸反应。

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

着火时能释放出毒性气体。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

意外的食入和呕吐可能导致呛入肺部，从而引起化学性肺炎。

经口毒性：

健康危害：食入可能会损伤肺。

吸入毒性：

吸入有害。

经皮毒性：

皮肤接触有害。

皮肤接触

刺激皮肤。

光敏处理:

可能导致过敏反应。

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 5页共    8页

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二甲苯

LD50

LC50

LD50

3.523 - 8.700

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

家兔

1330-20-7

4 h

6350 ppm

> 4.350 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二甲苯

中度刺激性

1330-20-7

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二甲苯

轻微刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

1330-20-7

（急性的眼部刺激或腐蚀）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二甲苯

阴性的

bacterial

有或没有

1330-20-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

乙苯

阴性的

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

100-41-4

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

准则

471

（细菌回复突变试验）

哺乳动物细胞姐妹

染色体单体交换试

验

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

腹膜内

乙苯

阴性的

家鼠

100-41-4

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]7




MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

二甲苯

LC50

86 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1330-20-7

（鱼类,急性毒性

试验）

二甲苯

EC50

EC50

3,1 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

1330-20-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

二甲苯

1 - 10 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

1330-20-7

（藻类，生长抑

制试验）

乙苯

LC50

EC50

44 mg/l

75 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

大型蚤

100-41-4

乙苯

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

100-41-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

乙苯

EC50

> 160 mg/l

Algae

8 d

四尾栅藻

100-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

> 60 %

69 %

测试方法

二甲苯

快速生物降解性

需氧的

需氧的

1330-20-7

乙苯

欧盟方法   C.4-F

100-41-4

（“快速”生物降解性改进的MI

TI试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

虹鳟

温度

测试方法

CAS-No.

二甲苯

二甲苯

乙苯

8,5

7 d

1330-20-7

1330-20-7

100-41-4

3,12

3,15

25°C

第十三部分废弃处置

产品处置：

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 7页共    8页

公路运输ADR分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

F1

30

1993

3

标识：

技术名称：

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xylene (mixed

isomers),Ethylbenzene)

特别规定640E

其他信息：

铁路运输RID分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

30

1993

标识：

技术名称：

3

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xylene (mixed

isomers),Ethylbenzene)

特别规定640E

其他信息：

海运IMDG分类：

类别：

3

III

包装类别：

UN号：

标识：

1993

3

EmS：

F-E ,S-E

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Xylene (mixed

isomers),Ethylbenzene)

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

III

355

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

366

1993

标识：

正确货物运输品名：

3

Flammable liquid, n.o.s. (Xylene (mixed

isomers),Ethylbenzene)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。


MSDS-No.:369125

V001.1

LOCTITE TP 650 known as EMRALON TP-650

第 8页共    8页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H226易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。


