安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g Thailand

安全技术说明书编号 :  455626

V001.1

修订: 19.06.2013

发布日期: 25.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g Thailand

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

19.06.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第3类

接触途径

眼睛接触

靶器官

肺

严重眼损伤/眼刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

皮肤腐蚀/刺激

第3类

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:455626

V001.1

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g

Thailand

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

底漆

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

含量

GHS分类

60- 100%

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

不要强行将粘住的皮肤拉开。涂上肥皂后用钝的物体如勺子，将其轻轻拉开。

氰基丙烯酸盐粘合剂固化时放出热量，由此引发燃烧的可能性较小。

粘合剂从皮表去除后，按常规方法处理灼伤。

如果嘴唇粘住，用温水洗浸，并用口水尽量润湿。

将嘴唇轻轻剥离，不要强行将嘴唇拉开。

如果眼睛被粘住，盖一块湿布，并用温水洗浸眼睑。

氰基丙烯酸盐粘合剂会粘附于眼部蛋白质，引起流泪。眼泪有助于粘合剂的松解。

保持眼睛紧闭直至眼睛松解，一般需1~3天。

不要用强力将眼睛分开。可以寻求医生帮助以免氰基丙烯酸盐粘合剂残留在眼睑内

部。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

确保呼吸通道不被堵塞。产品会在口腔中立刻聚合，几乎不可能发生食入。唾液缓

慢地将固化的产品从口腔中分离（数小时）。

第五部分消防措施

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:455626

V001.1

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g

Thailand

第 3页共    6页

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

不得用衣物擦抹。用水淹没泄漏物以完成聚合反应并刮净地面。固化的物料可被作

为非危险废物进行处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

当使用量大时，推荐采用（低级别的）通风。

使用推荐的设备将皮肤或眼睛的接触风险降至最低。

推荐储存温度为8至21℃。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氰基丙烯酸乙酯

工程控制：

无

0,2 ppmTWA

无

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

确保足够的通风。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:455626

V001.1

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g

Thailand

第 4页共    6页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色透明

液体

pH值：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

无资料。

1,05 g/cm3

无资料。

> 149°C  (> 300.2°F)

80 - 93,4°C  (176 -

200.12°F)

溶解性：

有水存在时发生聚合。

(溶剂:水)

粘度：

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

正常储存和使用条件下保持稳定。

当存在水、胺、碱金属和酒精时将发生快速放热聚合反应。

分解产物：

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

LD50

LD50

> 5.000 mg/kg

> 2.000 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

轻微刺激性

24 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

刺激性

72 h

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



MSDS-No.:455626

V001.1

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g

Thailand

第 5页共    6页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

非致敏性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

阴性的

阴性的

阴性的

bacterial

世界经济合作与发展组织

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

有或没有

有或没有

准则

471

（细菌回复突变试验）

世界经济合作与发展组织

哺乳动物细胞基因

突变试验

准则

476

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

世界经济合作与发展组织

准则  473

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

生物需氧量及化学需氧量不显著。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

需氧的

降解性

测试方法

CAS-No.

氰基丙烯酸乙酯

57 %

世界经济合作与发展组织准则

7085-85-0

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,776

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

氰基丙烯酸乙酯

7085-85-0

22°C

欧盟方法   A.8

(分配系数)

第十三部分废弃处置

产品处置：

固化的粘合剂：作为不溶于水的无毒的固体化学废物在认可的填埋场填埋或在受控

条件下进行焚烧。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息


MSDS-No.:455626

V001.1

LOCTITE LID6554 known as Loctite LID 6554 20g

Thailand

第 6页共    6页

公路运输ADR分类：

不属危险货物。

铁路运输RID分类：

不属危险货物。

海运IMDG分类：

不属危险货物。

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

3334

标识：

正确货物运输品名：

其他信息：

9

Aviation regulated liquid, n.o.s. (氰基丙烯酸酯)

内含不超过500ml的用这种运输方式是非危险品，可能被运不受限

制。

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

25.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。


