安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名  Ridoline 664

安全技术说明书编号 :  378270

V001.2

250KG

修订: 04.01.2013

发布日期: 29.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名  Ridoline 664  250KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

04.01.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

金属腐蚀剂

皮肤腐蚀

急性毒性

危险类别

第1类

接触途径

靶器官

第1C类

第5类

皮肤接触

食入

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H290可能腐蚀金属。

H303吞咽可能有害。

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P234只能在原容器中存放。

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗净

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P321具体的处治（见本标签）。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P390吸收溢出物，防止材料损坏。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氢氧化钠

含量

GHS分类

11-  25%

金属腐蚀剂1

H290

1310-73-2

皮肤腐蚀1A

H314

氢氧化钾

11-  25%

皮肤腐蚀1A

H314

1310-58-3

急性毒性4

H302

金属腐蚀剂1

H290

硅酸钠

1-   5%

皮肤刺激2;经皮

1344-09-8

H315

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。

立即用清水冲洗（10分钟左右），缠上绷带和消毒纱布，就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

寻求医生帮助。

食入：

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 3页共    8页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

刺激性蒸气。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

万一起火，用泡沫或干粉灭火剂。

穿戴防护设备。

灭火方法:

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

用大量水冲走残留物。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

不得将浓缩的产品与其他物质和制品混和。

稀释时，缓慢搅拌并将产品加入水中。

避免与皮肤和眼睛接触。

不得靠近酸类物质储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氢氧化钠

氢氧化钾

硅酸钠

2 mg/m3MAC

2 mg/m3MAC

无

2 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

无

无

无

无

工程控制：

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

确保足够的通风。

如果通风不足，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴化学护目镜。

适当的防护服。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 4页共    8页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

茶褐色。

液体

pH值：

无资料。

无资料。

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,306 - 1,326 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

与酸反应，放出热量。

与金属反应，释放出热量和氢气。

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钠

1310-73-2

LDLo

500 mg/kg

氢氧化钾

LD50

388 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  425

1310-58-3

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

硅酸钠

LD50

> 2.000 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

1344-09-8

（急性经口毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

腐蚀性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 5页共    8页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钠

1310-73-2

腐蚀性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

硅酸钠

强烈刺激性

24 h

家兔

1344-09-8

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

硅酸钠

非致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

1344-09-8

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氢氧化钠

1310-73-2

阴性的

bacterial

无数据

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

硅酸钠

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

1344-09-8

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

硅酸钠

NOAEL=792 mg/kg口服：饮用     2 yearscontinuous

1344-09-8

水

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有害。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

氢氧化钠

LC50

189 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

48 h

24 h

96 h

圆腹雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-73-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钠

EC50

LC50

EC50

LC50

> 100 mg/l

28,6 mg/l

> 100 mg/l

3.185 mg/l

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-73-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

氢氧化钾

1310-58-3

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

Daphnia

鱼类

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-58-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

硅酸钠

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

1344-09-8

（鱼类,急性毒性

试验）

硅酸钠

EC50

EC50

1.700 mg/l

213 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

72 h

大型蚤

1344-09-8

硅酸钠

栅藻（被称为绿藻）

1344-09-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

C5

80

3266

标识：

技术名称：

8

无机碱性腐蚀性液体，未另作规定的 (氢氧化钾,氢氧化钠)


MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 7页共    8页

铁路运输RID分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

C5

80

3266

8

标识：

技术名称：

无机碱性腐蚀性液体，未另作规定的 (氢氧化钾,氢氧化钠)

海运IMDG分类：

类别：

8

包装类别：

UN号：

标识：

II

3266

8

EmS：

F-A ,S-B

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(氢氧化钾,氢氧化钠)

空运IATA分类：

类别：

8

包装类别：

II

851

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

855

3266

标识：

正确货物运输品名：

8

Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

(氢氧化钾,氢氧化钠)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

29.10.2014

产品安全与法规事务部门


MSDS-No.:378270

V001.2

BONDERITE C-AK 664 ALKAINE CLEANER又名

Ridoline 664  250KG

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H302吞咽有害。

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。


