安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 10 页

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

安全技术说明书编号 :  378201

V001.1

修订: 03.03.2014

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

03.03.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

急性毒性

急性毒性

皮肤刺激

呼吸过敏性

皮肤敏化作用

致癌性

危险类别

第1类

第4类

第4类

第2类

第1类

第1类

第2类

接触途径

靶器官

皮肤接触

吸入

皮肤接触

吸入

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H224极度易燃液体和蒸气。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H351怀疑会致癌。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 2页共    10页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆的电气/通风照明/...../设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264作业后彻底清洗……。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P321具体治疗(见本标签上的.....)。

P322具体措施(见本标签上的.....)。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P370+P378火灾时：使用……灭火。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 3页共    10页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

二甲苯

25-  50%

吸入危害1

H304

1330-20-7

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;皮肤

H312

皮肤刺激2

H315

易燃液体3

H226

乙苯

5-  10%

5-  10%

易燃液体2

H225

急性毒性4;吸入

H332

100-41-4

乙酸乙酯

易燃液体2

141-78-6

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

Formaldehyde, oligomeric reaction products

with aniline and phosgene

32055-14-4

1-   5%

急性毒性4

H332

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

致癌性2

H351

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

立即就医。

禁止催吐。

给饮1～2杯水或牛奶。

绝对禁止给意识不清或正在抽搐的人员口服任何物品。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 4页共    10页

灭火注意事项:

危险！当接触热源或火源时，在正常环境下，本品能够被点燃。

不得加压、切割、加热或焊接容器。空容器可能含有本品的残留物。不得重复使用

空容器。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

清理时穿戴适当的防护设备和防护服。

不得使产品排入下水道或排水沟。

消除所有点火源。

消除方法：

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

仅在通风良好的场所使用。

仅用于工业用途。

不得引入体内。

储存注意事项:

9月

使用后小心地关闭容器，并将其储存在通风良好的场所。

贮存于原装容器中，放在阴凉的场所。

推荐储存温度为8至28℃。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二甲苯

乙苯

50 mg/m3TWA

100 mg/m3STEL

100 mg/m3TWA

150 mg/m3STEL

200 mg/m3TWA

300 mg/m3STEL

无

100 ppmTWA

150 ppmTWA

无

无

无

无

20 ppmTWA

乙酸乙酯

400 ppmTWA

Formaldehyde, oligomeric reaction

products with aniline and phosgene

无

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA

认可的呼吸防护。

眼睛防护：

身体防护：

佩戴化学护目镜，面罩（如可能发生溅射）。

长期接触时穿戴防渗手套。

推荐穿戴防渗透的围裙和靴子。

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 5页共    10页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

琥珀色

液体

不适用

pH值：

不适用

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

0,93 - 0,95 g/cm3

无资料。

30,00 - 80,00 mPa.s

16°C  (60.8°F)

微溶 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

远离热源、火花和明火。

与强氧化剂反应。

与强酸反应。

分解产物：

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

二甲苯

Acute

3.523 mg/kg

经口

经口

吸入

经皮

经皮

专家评判

专家评判

1330-20-7

toxicity  3.523 - 8.700

estimate  mg/kg

大鼠

家兔

4 h

(ATE)

LD50

6350 ppm

1.100 mg/kg

> 4.350 mg/kg

LC50

Acute

toxicity

estimate

(ATE)

LD50

乙酸乙酯

LD50

LC50

LD50

6.100 mg/kg

200 mg/l

> 18.000

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

141-78-6

1 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二甲苯

中度刺激性

无刺激性

1330-20-7

乙酸乙酯

141-78-6

24 h

家兔

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 6页共    10页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

二甲苯

轻微刺激性

轻微刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

1330-20-7

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

乙酸乙酯

家兔

141-78-6

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

二甲苯

阴性的

bacterial

有或没有

1330-20-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

乙苯

阴性的

阴性的

阴性的

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

bacterial

有或没有

有或没有

有或没有

100-41-4

世界经济合作与发展组织

准则

471

reverse mutation

assay  (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

哺乳动物细胞姐妹

染色体单体交换试

验

乙苯

阴性的

阴性的

腹膜内

家鼠

100-41-4

乙酸乙酯

141-78-6

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

CAS-No.

乙酸乙酯

NOAEL=0,002

90 dcontinuous

141-78-6

mg/l

乙酸乙酯

NOAEL=900 mg/kg口服：强饲     90 ddaily

大鼠

141-78-6

法

Formaldehyde,

oligomeric reaction

products with aniline

and phosgene

32055-14-4

NOAEL=0,2 mg/m#摄入：气溶     2 y6 h per d, 5 d

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  453

胶

per week

（慢性毒性与致癌性联合试

验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有害。

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]



修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 7页共    10页

其他危害效应：

本品含有不溶于水的有机溶剂。根据ATV对商业和工业废水排放的要求，不溶于水的有机溶剂只能根据在水中的溶

解度来决定排放范围。地方排放法规应当优先考虑。

毒性：

二甲苯

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

LC50

86 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1330-20-7

（鱼类,急性毒性

试验）

LC50

EC50

EC50

LC50

86 mg/l

3,1 mg/l

1 - 10 mg/l

44 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

二甲苯

二甲苯

Daphnia

Algae

鱼类

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

1330-20-7

1330-20-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

栅藻（被称为绿藻）

圆腹雅罗鱼

（藻类，生长抑

制试验）

乙苯

乙苯

48 h

DIN 38412-15

100-41-4

100-41-4

LC50

EC50

44 mg/l

75 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

世界经济合作与

发展组织准则

202

Daphnia

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

乙苯

EC50

LC50

> 160 mg/l

270 mg/l

Algae

8 d

四尾栅藻

100-41-4

（藻类，生长抑

制试验）

乙酸乙酯

乙酸乙酯

鱼类

48 h

圆腹雅罗鱼

DIN 38412-15

141-78-6

141-78-6

LC50

EC50

270 mg/l

164 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

僧帽蚤

DIN 38412-15

世界经济合作与

发展组织准则

202

Daphnia

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙酸乙酯

NOEC

EC50

LC0

2.000 mg/l

> 2.000 mg/l

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

Algae

Algae

鱼类

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

141-78-6

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

Formaldehyde, oligomeric

reaction products with

aniline and phosgene

32055-14-4

96 h

96 h

斑马鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

LC0

鱼类

斑马鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203


修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 8页共    10页

（鱼类,急性毒性

试验）

Formaldehyde, oligomeric

EC50

> 1.000 mg/l

Daphnia

24 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

reaction products with

aniline and phosgene

32055-14-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

> 60 %

69 %

测试方法

二甲苯

快速生物降解性

需氧的

需氧的

OECD 301 A - F

1330-20-7

乙苯

欧盟方法   C.4-F

100-41-4

（“快速”生物降解性改进的MI

TI试验）

乙酸乙酯

快速生物降解性

需氧的

无数据

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 D

141-78-6

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

Formaldehyde, oligomeric

reaction products with

aniline and phosgene

32055-14-4

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

虹鳟

温度

测试方法

二甲苯

8,5

7 d

1330-20-7

二甲苯

3,12

3,15

0,6

1330-20-7

乙苯

25°C

100-41-4

乙酸乙酯

141-78-6

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

根据法规要求进行处置。

污染包装处置：

作为废物处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1133

3

ADHESIVES

标识：

技术名称：

其他信息：

特殊条款  640D


修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 9页共    10页

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1133

标识：

技术名称：

其他信息：

3

ADHESIVES

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1133

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-D

-

ADHESIVES

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1133

标识：

正确货物运输品名：

3

Adhesives

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

符合RoHS法规要求

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门


修订:378201

V001.1

LOCTITE TF 670 known as Emralon TF 670

第 10页共    10页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H226易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。


