安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

安全技术说明书编号 :  435101

V001.1

修订: 29.03.2013

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

29.03.2013

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

接触途径

皮肤接触

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

第1C类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P260不得吸入气体/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P280穿戴防护手套/防护服。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

单乙醇胺

含量

GHS分类

25-  50%

急性毒性4;经口

H302

141-43-5

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1B

H314

急性毒性4;吸入

H332

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

立即用大量流动清水冲洗（至少10分钟）。脱除污染的衣物。用消毒绷带包扎。就

医治疗。

立即用清水或洗眼液冲洗眼睛至少15钟。保持眼睑睁开。就医。在就医的途中应继

续冲洗眼睛。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，给氧，保温，就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

需要立即就医。

第五部分消防措施

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]T




MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 3页共    7页

灭火注意事项:

受热或着火时可能生成有毒的气体。

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

当溶解或稀释时，应始终遵循边搅拌边将本品加入水中。不得将本品加入热水或热

的溶液中。可能存在过度加热，意外延迟沸腾的情况，有烫伤的危险！

避免与皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

36 Monate

在室温下储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

单乙醇胺

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

8 mg/m3TWA

6 ppmTWA

3 ppmTWA

无

15 mg/m3STEL

工程控制：

确保足够的通风。

呼吸系统防护：

喷雾产品时，建议佩带装备有ABEK

P2过滤器的适当的防护设备。本建议应该符合当地条件。

眼睛防护：

密闭良好的安全护目镜。

工作场所应有紧急冲淋设施并和洗眼设施。

身体防护：

手防护：

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

浅黄色

透明的

无资料。

pH值：

12,45

熔点（℃）：

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 4页共    7页

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

与酸反应，放出热量。

与强氧化剂反应。

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

着火时能释放出毒性气体。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

因其高的PH值分类为腐蚀性的。

经口毒性：

食入将导致口腔和喉咙强烈的腐蚀性影响并有食道和胃部穿孔的危险。

食入有害。

吸入毒性：

吸入有害。

眼睛接触

强烈腐蚀性。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

LD50

LC50

LD50

1.970 mg/kg

1 - 5 mg/l

1.025 mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

4 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

单乙醇胺

阴性的

口服：喂养

家鼠

141-43-5

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 5页共    7页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

由于其较高的pH值和腐蚀特性，对水生和陆生生物有害。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

单乙醇胺

NOEC

1.221 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

141-43-5

LC50

EC50

> 250 mg/l

85 mg/l

鱼类

48 h

24 h

高体雅罗鱼

大型蚤

单乙醇胺

单乙醇胺

Daphnia

141-43-5

141-43-5

EC50

15 mg/l

Algae

72 h

近头状伪蹄形藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

单乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

141-43-5

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-1,91

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

单乙醇胺

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-43-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

8

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C7

80

2491

标识：

技术名称：

8

乙醇溶液


MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 6页共    7页

铁路运输RID分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

C7

80

2491

8

乙醇溶液

标识：

技术名称：

海运IMDG分类：

类别：

8

包装类别：

UN号：

标识：

III

2491

8

EmS：

F-A ,S-B

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

ETHANOLAMINE SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

8

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

852

856

2491

8

标识：

正确货物运输品名：

Ethanolamine solution

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门


MSDS-No.:435101

V001.1

BONDERITE S-FN 6748 known as P3 Prevox 6748

第 7页共    7页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H332吸入有害。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。


