安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

安全技术说明书编号 :  311322

V001.2

Emulpon6771 25KG

修订: 23.08.2012

发布日期: 26.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名  P3-Emulpon6771 25KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

23.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀

生殖毒性

危险类别

第1C类

第1B类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H360可能对生育能力或胎儿造成伤害。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/烟气/蒸气/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P280穿戴防护手套/防护服。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

单乙醇胺

含量

GHS分类

5-  10%

急性毒性4;吸入

H332

141-43-5

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1B

H314

急性毒性4;经口

H302

硼酸

5-  10%

生殖毒性1B

10043-35-3

H360FD

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

刺激性烟气。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 3页共    7页

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

产品本身不燃。应使用适合于周围环境的灭火行动。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

如果产生大量泄露请联系消防队。

避免与皮肤和眼睛接触。

将材料刮铲至回收容器中。

在当地有关部门的批准下进行废物处置。

消除方法：

刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

仅在通风良好的场所使用。

穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

远离热源、火花和明火。

储存注意事项:

365 t

< 40℃

贮存于阴凉，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

单乙醇胺

硼酸

8 mg/m3TWA

15 mg/m3STEL

无

6 ppmTWA

3 ppmTWA

无

无

6 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

穿戴面罩。

护目镜

身体防护：

围裙。

防护靴。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 4页共    7页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黄色

液体

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

9,10 - 9,50

> 93°C  (> 199.4°F)

完全溶解 (溶剂:水)

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

过热。

远离禁配物贮存。

禁配物：

与强氧化剂反应。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

可能有损伤生殖能力的风险。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

LD50

LC50

LD50

1.970 mg/kg

1 - 5 mg/l

1.025 mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

4 h

硼酸

LD50

> 4.000 mg/kg

经口

大鼠

10043-35-3

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]’




[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 5页共    7页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

硼酸

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

10043-35-3

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

单乙醇胺

阴性的

口服：喂养

家鼠

141-43-5

第十二部分生态学资料

生态信息：

产品使用过程中对环境产生的危害应有防护要求。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。


MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 6页共    7页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

单乙醇胺

LC50

> 250 mg/l

鱼类

48 h

高体雅罗鱼

141-43-5

NOEC

EC50

1.221 mg/l

85 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

单乙醇胺

141-43-5

单乙醇胺

141-43-5

Daphnia

24 h

72 h

EC50

15 mg/l

Algae

近头状伪蹄形藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

硼酸

LC50

EC50

81 mg/l

鱼类

96 h

48 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

10043-35-3

硼酸

545 mg/l

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

10043-35-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

硼酸

EC50

195 mg/l

Algae

96 h

栅藻（被称为绿藻）

10043-35-3

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

单乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

141-43-5

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

-1,91

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

单乙醇胺

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-43-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。


MSDS-No.:311322

V001.2

BONDERITE C-NE 6771 EMULSION CLEANER又名   P3-

Emulpon6771 25KG

第 7页共    7页

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

26.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H332吸入有害。

H360FD可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害


