安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

安全技术说明书编号 :  192770

V001.1

修订: 16.11.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

16.11.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com
第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

皮肤腐蚀

危险类别

第2B类

第1C类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H320造成眼刺激。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



MSDS-No.:192770

V001.1

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P321具体的处治（见本标签）。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

t-Dodecylsulfinylpolyethylene oxide~

113923-40-3

含量

GHS分类

严重眼刺激2

H319

1-   5%

单乙醇胺

1-   5%

急性毒性4;吸入

H332

141-43-5

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1B

H314

急性毒性4;经口

H302

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

如果接触皮肤，用大量水冲洗。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

立即就医。

不得催吐，除非在医务人员指导下进行。

给饮1～2杯水或牛奶。

绝对禁止给意识不清或正在抽搐的人员口服任何物品。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

使用适合于周围物质的灭火剂。

灭火方法:

万一起火，用泡沫或干粉灭火剂。

灭火注意事项:

这个产品与水共混，它不会燃烧。如果挥发至干，固体残渣可能引起中度火焰。

穿全套防护服。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]]




MSDS-No.:192770

V001.1

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

第 3页共    6页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

收集溢出物。

穿戴合适的个人防护设备。

用惰性吸附剂如砂子或蛭石收集泄漏的物料。置于标识正确的密闭容器中。

按照联邦，州和地方政府法规的规定进行废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

提供良好的通风。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

操作后彻底清洗。

36 Monate

确保足够的通风。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

t-Dodecylsulfinylpolyethylene oxide~

无

无

无

无

单乙醇胺

8 mg/m3TWA

15 mg/m3STEL

6 ppmTWA

3 ppmTWA

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

在短时间或者少量接触时，使用呼吸过滤设备。在长时间接触时，使用独立于空气

内循环系统之外的呼吸防护装置。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴防护眼镜。

适当的防护服。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黄色

液体

pH值：

11,4 - 12,2

熔点（℃）：

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

> 200°F  (> 93.3°C)

104,4°C  (219.92°F)

水溶液

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

无资料。

无资料。

溶解性：

完全溶解 (溶剂:水)

粘度：

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



MSDS-No.:192770

V001.1

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

第 4页共    6页

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

避免过热和接触点火源。

本品可能与强酸或强氧化剂反应。

分解产物：

分解后，该产品会释放出含有二氧化碳、一氧化碳、微量的氮和硫的氧化物的辛辣

的浓烟和水。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

LD50

LC50

LD50

1.970 mg/kg

1 - 5 mg/l

1.025 mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

4 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

测试方法

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

单乙醇胺

141-43-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

单乙醇胺

阴性的

口服：喂养

家鼠

141-43-5

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



MSDS-No.:192770

V001.1

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

第 5页共    6页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有害。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

通过污水处理厂处理酸类或碱类产品时，应注意废水的pH范围控制在5.5 ~ 9.5

之间，因为pH值的变换能导致生物污水处理厂的紊乱。遵守当地的法规要求。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

单乙醇胺

NOEC

1.221 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

141-43-5

LC50

EC50

> 250 mg/l

85 mg/l

鱼类

48 h

24 h

高体雅罗鱼

大型蚤

单乙醇胺

单乙醇胺

Daphnia

141-43-5

141-43-5

EC50

15 mg/l

Algae

72 h

近头状伪蹄形藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

单乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

141-43-5

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-1,91

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

单乙醇胺

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-43-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。


MSDS-No.:192770

V001.1

BONDERITE C-AK 6849 AERO known as TURCO 6849

第 6页共    6页

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。


