安全技术说明书参考GB/T 16483-2008

页 1 的 4

5Q 686E 150KG

安全技术说明书编号 :  411821

V001.0

修订: 26.05.2011

发布日期: 29.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

5Q 686E 150KG

无纺布卫生用品用胶

企业信息：

汉高粘合剂有限公司

东厦北路下蓬工业区

515065

中国广东省汕头市

中国

电话：

传真：

400-9999-406
生效日期:

26.05.2011

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

依据GB13690-

危险性类别:

92《常用危险化学品的分类和标志》规定的分类标准，本品不被分类为危险化学品

。

侵入途径:

健康危害:

皮肤接触,眼睛接触,吸入,食入

在正常条件下使用预期不会发生。

热处理或燃烧过程中可能释放出刺激性的烟气和气体。

热胶会引起皮肤灼伤。

刺激眼睛。如果产生粉尘，会引起机械性刺激。

熔化的胶粘剂可能引起严重灼伤。

环境危害:

燃爆危险:

按预期用途使用预计对环境不会产生影响。

如正确使用不会构成危害。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

热熔胶

本品不含有任何有意添加的有害组分。

第四部分急救措施

皮肤接触：

接触热溶胶后：用水冷却，就医。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



MSDS-No.:411821

V001.0

5Q 686E 150KG

页 2的   4

眼睛接触：

吸入：

接触热溶胶后：用水冷却，就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

如果有不利健康影响，就医。

食入：

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

撤离无关人员。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

使其固化。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保工作场所通风良好。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免儿童接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

参见第8部分的建议。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

确保贮存和工作区域足够通风。

保持温度在0-40°C之间

第八部分接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制：

在蒸气的直接产生处和出口处抽排。如果是常规性作业，提供工作台上安装的抽气

设备。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

个体防护:

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

戴防护眼镜。

眼睛防护：

身体防护：

穿戴个人防护设备。

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



MSDS-No.:411821

V001.0

5Q 686E 150KG

页 3的   4

手防护：

接触热熔性物质时，穿戴防热辐射手套。

第九部分理化特性

外观:

性状：

固体

琥珀色

固体

pH值：

无资料

熔点（℃）:

无资料

0,97 g/cm3

无资料

无资料

沸点（℃）:

闪点（℃）:

溶解性：

> 260°C  (> 500°F)

> 260°C  (> 500°F)

不溶于 (溶剂:水)

相对密度（水=1）:

引燃温度（℃）:

粘度:

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

如用于预期目的，无已知问题。

长期暴露于高温下。

按照预期用途使用无禁配物。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

其他：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

第十二部分生态学资料

生态毒性:

生态一般说明

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

由于水中的溶解度低，生物降解能力有限。

第十三部分废弃处置

产品处置

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

[image: image12.jpg]



MSDS-No.:411821

V001.0

5Q 686E 150KG

页 4的   4

中国危险化学品名录：

未列入

列入

中国现有化学物质名录:

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

29.10.2014

蒋锐，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918238。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。


